МАИ

А.А. Золотов,

Методы прогнозирования и обеспечения надежности КА

Методическое пособие  по курсу

« Надежность и отработка КА »

( специальность160400)

Утверждено на заседании каф.601

-------------------------------------------------------

2012

Оглавление

Введение

1.Теории надежности.

1.1  Основные понятия и термины.

1.2  Формальная теория надежности.

1.3  Общая теория надежности.

2. Обеспечение надежности на этапе проектной разработки.

2.1 Расчет надежности элемента системы.

2.2 Расчет надежности систем с последовательным

соединением элементов.

2.3  Расчет надежности резервированных систем.

2.4  Расчет надежности систем произвольной структуры.

2.5  Нормирование  надежности систем .

3.Обеспечение надежности на этапе экспериментальной отработки.

3.1  Оценка надежности по результатам испытаний.

3.2  Планирование автономной отработки элементов систем.

3.3  Согласование результатов испытаний на различных этапах ЭО.

4. Обеспечение надежности на этапе производства.

4.1  Оценка стабильности технологического процесса.

4.2 Статистический приемочный контроль продукции  (  метод  Неймана-

-Пирсона  ).

4.3 Статистический приемочный контроль продукции ( метод

последовательного анализа ).

5. Обеспечение надежности на этапе эксплуатации.

5.1  Стратегия аварийных замен.

5.2 Стратегия технического обслуживания по гарантированному   ресурсу.

5.3 Техническое обслуживание систем по состоянию.

5.4Стратегия минимального аварийного восстановления.

5.5 Стратегия строго-периодического восстановления.

5.6 Стратегия восстановления с зонами бездействия.

Литература

Введение

Современный этап освоения космического пространства характеризуется ростом масштабности научных и народно-хозяйственных задач, решаемых с помощью различных космических аппаратов.

Реализация перспективных  космических программ  требует дальнейшего совершенствования методических и организационно-технических основ обеспечения эффективности и надежности ракетно-космических систем(РКС).Решение задачи обеспечения высоких уровней надежности РКС связано с большими затратами материальных средств на их экспериментальную отработку(ЭО) и эксплуатацию. Снижение затрат на ЭО достигается путем повышения информативности испытаний, использования ускоренных испытаний, обеспечения высоких уровней имитации при проведении испытаний, а также введением различных видов избыточности.

Очевидно высокие уровни надежности на начальном этапе эксплуатации еще не гарантируют безотказности функционирования объектов РКС , так как при их эксплуатации происходит снижение работоспособности, связанное  с процессами износа, коррозии, усталости и др. Это обуславливает необходимость технического обслуживания  (ТО) объектов РКС с целью предупреждения неисправностей и устранения возникающих отказов.       При решении этой задачи определяющее значение приобретают вопросы прогнозирования технического состояния РКС.  Их решение позволяет обосновывать оптимальные стратегии технического обслуживания , обеспечивающие удовлетворение заданных требований к надежности объектов РКС в течении всего периода их эксплуатации при минимальных затратах средств.

В дальнейшем, в предлагаемой пособии, излагаются методы решения рассмотренных выше задач.

Лекция №1

1.  Теории надежности.

## Основные понятия и термины.

Надежностью объекта называется свойство объекта выполнять заданные функции, сохранять во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных приделах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость в отдельности  или определенное сочетание этих свойств, как для объекта, так и для его частей.

Безотказность – свойство объекта сохранять работоспособность непрерывно в течение некоторого времени или некоторой наработки. Свойство безотказности проявляется в зависимости от назначения объекта, как в режиме его работы, так и в режиме ожидания работы.

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность до перехода в предельное состояние  с возможными перерывами для технического обслуживания и ремонтов.В отличие от свойства безотказности долговечность характеризует продолжительность работы объекта по суммарной наработке, перерываемой периодами для восстановления его работоспособности в плановых и неплановых ремонтах и техническом обслуживании.

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающегося в его приспособленности к предупреждению и обнаружению отказов и повреждений, к восстановлению работоспособности  и исправности путем проведения технического обслуживания и ремонта. Свойство ремонтопригодности количественно характеризует компоновочные решение МС (машин, агрегатов, сборочных единиц и деталей), а также их доступность и легкосъемность.

Сохраняемость – свойство объекта непрерывно сохранять исправное и (или) Работоспособное состояние после режима ожидания, хранения и (или) транспортирования. Свойство сохраняемости  характеризует способность объекта противостоять отрицательному влиянию факторов длительного его хранения или транспортирования и обеспечивать его применение после режима ожидания с заданными показателями функционирования с сохранением показателей безотказности и долговечности как объекта в целом, так и его элементов.

Проведенный анализ показывает, что конкретный уровень носителей должен назначаться с учетом особенностей его целевого назначения, а так же возможных последствий отказа ЛА.Для большинства существующих носителей уровни надежности не достигают значения  0.99.Для иллюстрации в табл. 1.1 представлены статистические данные по результатам пуска  зарубежных ракет-носителей.

Таблица 1.1.

| ЛА | Число успешных пусков | Общее число пусков | НЛА |
| --- | --- | --- | --- |
| Титан 3С/34 | 38 | 46 | 0,83 |
| Атлас Центавр | 56 | 66 | 0,85 |
| Дельта | 169 | 181 | 0,93 |
| Скаут | 94 | 108 | 0,87 |
| Ариан | 15 | 19 | 0,79 |
| Сатурн – 1 | 10 | 10 | 1 |
| Сатурн – 1, В | 9 | 9 | 1 |
| Сатурн – V | 12 | 13 | 0,92 |
| Тор-Анджена | 12 | 13 | 0,92 |
| Тор-Дельта | 20 | 21 | 0,95 |
| Титан-Центавр | 7 | 8 | 0,88 |
| Атлас-Анджена | 24 | 32 | 0,75 |

Уровни надежности, приведенные в последнем столбце таблицы, характеризуют точечную оценку надежности, рассчитанную по соотношению

H=dk	,

где   k  -  общее число испытаний;     d - число безотказных испытаний.

При ограниченных объемах испытаний эта оценка не дает гарантированный результат. В частности при проведении безотказных испытаний ( k = d  ) точечная оценка будет равна 1 для всех К, в том числе и для К = 1. Очевидно, доверие к этой оценке мало. Поэтому для получения гарантированного результата необходимо переходить к интервальным оценкам.Границы доверительного интервала для некоторых ракет-носителей представлены на рисунке 1.1

200

Ариан

Тор D

Титан С

S5

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

Р

0

20

40

60

100

80

180

120

Число пусков

Тор А

S1

Шаттл

Атлас А

Атлас С

Титан 3С

Скаут

Протон

Дельта

.

Рис.1.1  Оценки надежности ракет-носителей.

Методы расчета границ доверительного интервала будут рассмотрены в третьей главе пособия.

### Формальная теория надежности

Для прогнозирования уровня проектной надежности изделий в зависимости от их вида и условий функционирования могут быть использованы два принципиально различных подхода, обоснование которых дается соответственно формальной теорией надежности и общей теорией.

В формальной теории принято, что изменение надежности во времени подчинено некоторым статистическим зависимостям, которые определяются лишь из эксперимента. Физическая сущность причины отказа в этом случае не выясняется.

Формальная теория надежности обычно используется при расчете надежности радиоэлектронной   аппаратуры, электромеханических агрегатов и механизмов, работоспособность которых определяется по снашиваемости. В этом  направлении работали такие видные ученые как Борг, Гнеденко, Сотсков и другие.

Основные количественные характеристики надежности в этом случае связаны со временем работы изделия и определения из большого числа экспериментов. К ним относятся:

1. Среднее время функционирования изделия    - Т;

2. Интенсивность отказа – λt

3. Вероятность безотказного функционирования изделия в течение заданного промежутка времени – Р(t)

Поясним более подробно смысл второй характеристики – λt. Согласно определению, под интенсивностью отказа понимается вероятность того, что изделие, проработавшее до момента времени t , откажет в следующую единицу времени.

Применение тех или иных показателей зависит от конкретной постановки задачи. Так при оценки эффективности поражения цели нас интересует вероятность выполнения задачи, а следовательно, в качестве показателя надежности надо рассматривать вероятность безотказного функционирования изделия.

1

2

λ

Рис.1. 2. Граф состояний невосстанавливаемого элемента (1 – работоспособное состояние, 2 – состояние отказа).

В то же время при оценке эффективности функционирования орбитального комплекса нас может интересовать среднее время его безотказного функционирования - Т, то есть первая характеристика. Между тремя рассмотренными характеристиками  существует взаимнооднозначное соответствие, то есть они могут быть выражены друг через друга. Для нахождения этого соответствия проанализируем возможное состояние изделия в процессе функционирования. Очевидно, их всего два: 1 – работоспособное , 2 – состояние отказа. Причем, в процессе функционирования возможны переходы из первого состояния во второе с интенсивностью. Граф состояний для рассматриваемого случая представлен на рис. 1.2. В дальнейшем оценим вероятность события А, состоящего в том, что изделие находиться в работоспособном состоянии в момент времени  t + Δt. Очевидно для этого необходимо выполнения двух событий, а именно : события В, состоящего в том, что изделие находиться в первом состоянии в момент t , событие С, состоящего в том, что в течение отрезка Δt не произойдет отказа. Тогда используя теорему  умножения, получим

РА=РВ∩С=РВ⋅РСВ				                 (1.1)

Учитывая принятые обозначения соотношение (1.1) можно записать так

Р1t+Δt=P1tPCB

(1.2)

С другой стороны, согласно определению λ, вероятность отказа изделия  на отрезке Δt при условии его безотказного функционирования до момента t равна λΔt. Отсюда, условная вероятность P{C/B} его безотказного функционирования на отрезке Δt , как вероятность противоположного события будет равна (1 – λΔt).

Таким образом, соотношение (1.2) примет вид

P1{t + Δt} = P1{t}(1 – λΔt)                                                             (1.3)

После преобразований получим

Р1(t+Δt)−P1(t)Δt=−λ(t)P1(t)(1.4)

Переход к пределу  при Δt → 0, приходим к дифференциальному уравнению

Р1'(t)=−λ(t)P1(t)

(1..5)

dP1(t)P1(t)=−λ(t)dt

или

Интегрируя, получим

lnP1(t)=−λdt+C

(1..6)

P1(t)=exp−0tλ(t)dt⋅C1Отсюда

(1..7)

где С1 = Р1(0) – вероятность исправности изделия в начальный момент времени.

Соотношение (1..7) позволяет оценить надежность изделия при любых  заданных λ(t). В частном случае постоянство интенсивности  отказа (λ(t) = λ = соnst) выражение (1..7) упростится

P1(t)=e−λtP1(0)(1.8)

Период

наработки

Штатное функционирование

Период

старения

t

λ(t)

Рис. 1.3. Характер изменения интенсивности отказа элемента во времени.

Этот случай соответствует так называемому экспоненциальному закону  надежности и находит широкое рассмотрение на практике. Действительно для многих технических условий  кривая изменений λ(t) имеет «ваннообразный вид» (см. рис. 1.3). Таким образом, весь период функционирования может быть разбит на три участка: период приработки, штатного функционирования и период старения. Как правило, крайние участки не рассматривается  при оценке надежности, так как приработочные отказы устраняются при контрольных проверках, а участок старения  исключается соответствующим назначением ресурса.

Третья характеристика, среднее время безотказной работы, находиться как математическое ожидание времени отказа

T=Mt=0∞tf(t)dt

(1..9)

где f(t) – плотность распределение времени отказа.

Для экспоненциального закона  соотношение (2.9) примет вид

T=0∞t1−e−λt′dt=0∞λte−λtdt=1λ

(1.10)

Лекция №2

### Общая теория надежности.

Общая теория надежности позволяет прогнозировать надежность различных изделий уже на этапе их проектирования, то есть до изготовления готовых образцов. Она основывается на анализе функционирования изделия и выявление условий его отказа. Согласно этой теории в рассмотрение водится функция работоспособности изделия ρ(t) с помощью которой записывается условие работоспособности, выполнение которого гарантирует безотказность изделия.

Например, при оценке вероятности не разрушения элемента  конструкции в качестве функции работоспособности можно рассмотреть разность между действующими (σд) и допустимыми (σдоп) напряжениями

ρ(t) = σд(t)  - σдоп(t)                                                                      (1.11)

При этом условие работоспособности примет вид

ρ(t) < 0 ;          0 < t < T                                                                  (1.12)

где  Т – время функционирования изделия.

ρ(t)ρ1(t)…ρn(t)Условие работоспособности должно выполняться для каждого момента времени t. В данном случае  предполагается,  что ρ(t) является случайной функцией времени.  В некоторых случаях ρ может не зависеть от времени, то есть  является случайной величиной. Однако в наиболее общих ситуациях функция работоспособности надо предполагать векторной функцией                             . При этом  под условием работоспособности понимаются принадлежность этой функции  некоторой области допустимых значений Д .

y

B

x

Б

А´

А

Рис. 1.4

ρ(t)∈Д  ;    0<t<T

(1.13)

ρ(t)X(t);Y(t)В частности, такие ситуации  возникают при оценке вероятности безударного движения разделяемых объектов.Для определенности рассмотрим разделение 2х блоков, представленных на рис 1.4. Из анализа процесса разделения было выяснено, что элемент конструкции блока Б не должны достигать опасной зоны  блока В, заштрихованной на рисунке. Допустим наибольшую опасность с точки зрения соударения представляют элементы конструкции блока Б, соответствующие т. А и А ́ (см. рис. 1.4). В дальнейшем будем рассматривать относительное движение точки А в системе координат ХУ с началом в т.О, совпадающей в начальный момент с т.А (рис. 1.5). При этом траектория движения т.А                    не   должна пересекать границу области Д , представленных на рисунке. При построении области Д было учтено, что при движении т. А появляется  опасность соударения с ней т. А . Таким образом, траектория движения точки А ограничена не только с верху, но и снизу. В данном случае областью допустимых траекторий т.А является область Д (незаштрихованная на рис. 1.5). Поэтому условия работоспособности, с точки зрения безударности разделения, можно представить в виде

ρX(t);Y(t)∈Д  ,         0<t<T(1.14)

Здесь функция работоспособности есть вектор. После определения условия работоспособности  надежность изделия оценивается по соотношению

H=Pρ(t)∈Д ;  0<t<T

(1.15)

Д

y

x

ρ(t)

_

Рис. 1.5

Как показывают результаты исследований произвести оценку вероятности наиболее просто удается только в тех случаях, когда функция работоспособности является случайной величиной. Для случайных функций (даже одномерных)  расчет можно произвести только для узких классов случайных процессов. В частности, даже для стационарных, нормальных процессов определить эту вероятность не удается. Поэтому для практических приложений используется приближенное соотношение, дающая достаточно хорошую точность для высоконадежных систем

H≃1−MN=1−0Tμ(t)dt

(1.16)

где  M{N} – среднее число пересечений допустимой области;

ρ(t)        μ(t) – среднее число пересечений допустимой области в единицу времени.

Величина μ(t) может быть найдена, если известны характеристики случайного процесса        В заключении заметим, что для высоконадежных систем  величина μ(t) может быть использована для оценки λ(t). Действительно, согласно формальной теории надежности

H=exp−0Tλ(t)dt

(1.17)

Разлагая экспоненту в ряд Тейлора и ограничиваясь линейным членом, получим

H≃1−0Tλ(t)dt

(1..18)

Сравнение соотношений (1.17; 1.18) показывает, что можно приближено принять

λ(t) ≈ μ(t)                                                                     (1.19)

При этом надо помнить, что физический смысл этих параметров совершено различный.

Сложность аналитического представления для μ(t) ограничивает возможность использования этого подхода.

Существенное упрощение расчетов, как в одномерном, так и в многомерном случае  дает переход от случайных процессов к случайным величинам. Это оказывается возможным, когда будут найдены моменты времени, соответствующие наиболее тяжелым условиям работы изделия. При этом функция работоспособности анализируется не для всего периода функционирования  изделия, а в определенные известные моменты времени. Таким образом, условия работоспособности  пишутся в виде

ρρ1(t1), …ρn(tn)∈Д(1.20)

где ρi(ti) – некоторые случайные величины.

H=Pρ∈Д=Д…fρ1,…ρndρ1…dρnТогда надежность изделия, оцениваемая вероятность выполнения условия (2.20) будет равна

(1.21)

где f(ρ1… ρn) – совместная плотность распределения случайных величин ρ1, ρ2,…ρn. Для одномерного случая соотношение упроститься:

H=−∞012πσρexp−ρ−mρ22σρ2dρ

(1.22)

2  Обеспечение надежности на этапе проектной разработки

2.1  Расчет надежности элемента системы.

Надежность элемента по формальной теории оценивается по соотношению (1.7).

Если известны интенсивности отказа λ нахождение основных показателей надежности не представляет особого труда. Интенсивности отказов   λ определяются статистически.

Значения интенсивности отказов некоторых комплектующих элементов при номинальных условиях их функционирования представлены в табл. 2.1 [15].

Значения интенсивностей отказа                                            Таблица 2.1

| Изделия | Число отказов за 106 часов |
| --- | --- |
| Гидроцилиндры | 0,03 |
| Шариковые подшипники | 0,011 |
| Осевые вентиляторы | 0,125 |
| Дизельные двигатели | 0,898 |
| Механические фильтры | 0,035 |
| Гидравлическая арматура | 2,77 |
| Уплотнения | 0,011 |
| Электронагревательные устройства | 0,355 |
| Гибкие шланги | 1,74 |
| Механические силовые редукторы | 0,146 |
| Муфты | 0,441 |
| Электродвигатели постоянного тока | 0,22 |
| Электродвигатели переменного тока | 0,499 |
| Генераторы переменного тока | 0,796 |
| Топливные насосы | 0,114 |
| Гидравлические насосы | 0,043 |
| Электромагнитные клапаны | 0,194 |
| Топливные клапаны | 0,127 |
| Гидравлические клапаны | 0,99 |
| Пневматические клапаны | 0,214 |
| Силовые трансформаторы | 0,0012 |
| Аккумуляторные свнцово-кислотные батареи | 0,006 |
| Конденсаторы переменные | 0,025 |
| Конденсаторы плёночные постоянной ёмкости | 0,45 |
| Магнитные сердечники ЭВМ | 0,00002 |
| Диск памяти | 0,148 |
| Выпрямители кремниевые регулируемые | 0,017 |
| Реле общего назначения | 0,032 |
| Тепловые реле | 2,00 |
| Сопротивления переменные общего назначения | 0,02 |
| Проволочные переменные сопротивления | 0,163 |
| Электромагниты | 0,3 |
| Переключатели общего назначения | 0,021 |

Отличия условий функционирования и уровня нагружения от номинальных учитываются в расчетах надежности зависимостями интенсивности отказа от рабочей температуры и характера нагружения анализируемых комплектующих элементов. В частности

зависимость интенсивности отказа конденсаторов от внешних условий и режимов работы можно представить в виде [3]

λ=λ0[a+UU0m]⋅eα⋅(T−T0),

где    a=0.2−0.25;   α=0.07−0.086 1град; m=3.5-5 для бумажных конденсаторов,

4.0-5.0-для слюдяных и 3.0-для керамических; T0=(60−100)0C.

При проведении расчетов надежности элементов по общей теории условие работоспособности по каждому из параметров представим в виде неравенства

η > 1   ,

где η = хдоп / хд – коэффициент запаса по рассматриваемому параметру;

хд , хдоп – соответственно действующее и допустимое значение параметра.

Тогда вероятность отказа по данному параметру можно представить в виде

Q = Р{η < 1}

- В предположении нормального закона распределения коэффициента запаса η , получим

Q=Pη<1=F−mη−1ση

где   mη – математическое ожидание коэффициента запаса;

ση – среднеквадратическое отклонение коэффициента запаса.

функция нормированного нормального распределения ( см. табл. 2.2 )

Функция нормированного  нормального распределения  FV=12π−∞Ve−x22dx

Таблица  2.2

| FV | V | FV | V | FV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0 | 0,68 | 0,468 | 0,86 | 1,08 |
| 0,51 | 0,025 | 0,69 | 0,496 | 0,87 | 1,126 |
| 0,52 | 0,051 | 0,7 | 0,524 | 0,88 | 1,175 |
| 0,53 | 0,075 | 0,71 | 0,553 | 0,89 | 1,227 |
| 0,54 | 0,1 | 0,72 | 0,583 | 0,9 | 1,281 |
| 0,55 | 0,125 | 0,73 | 0,613 | 0,91 | 1,341 |
| 0,56 | 0,150 | 0,74 | 0,643 | 0,92 | 1,405 |
| 0,57 | 0,176 | 0,75 | 0,674 | 0,93 | 1,476 |
| 0,58 | 0,202 | 0,76 | 0,706 | 0,94 | 1,555 |
| 0,59 | 0,228 | 0,77 | 0,739 | 0,95 | 1,645 |
| 0,6 | 0,254 | 0,78 | 0,772 | 0,96 | 1,751 |
| 0,61 | 0,279 | 0,79 | 0,806 | 0,97 | 1,881 |
| 0,62 | 0,306 | 0,8 | 0,842 | 0,98 | 2,054 |
| 0,63 | 0,332 | 0,81 | 0,878 | 0,99 | 2,326 |
| 0,64 | 0,358 | 0,82 | 0,915 | 0,999 | 3,09 |
| 0,65 | 0,385 | 0,83 | 0,954 | 0,9999 | 3,72 |
| 0,66 | 0,412 | 0,84 | 0,995 | 0,99999 | 4,265 |
| 0,67 | 0,440 | 0,85 | 1,036 |  |  |

Для оценки mη и ση воспользуемся методом линеаризации. Разлагая функцию η в ряд Тейлора в окрестности математического ожидания аргументов и ограничиваясь линейными членами, получим

где      ;   независимые случайные величины, определяющие случайный характер функции работоспособности.

В общем случае выражение для дисперсии примет вид

ση2=∂f∂u1∂f∂u1,

где    Duj− дисперсия j-ого аргумента;   Kuiuj−корреляционный момент i-го и j-го аргументов.

Для отношения двух независимых случайных величин получим

ση=∂η∂хдопm2σхдоп2+∂η∂хдm2σхд2

mη = mхдог / mхд,

где mхд , mхдог  – соответственно математические ожидания действующих и допустимых значений параметров;

σхд, σхдоп – соответственно средние квадратические отклонения действующих и допустимых значений параметров.

Индекс «m» в выражении для ση означает, что частные производные берутся в точке математического ожидания аргументов.

После преобразований выражение для ση представим в виде

ση=mηkv2(xд)+kv2(xдоп)

кv(xд)=σхдmхд,кv(xдоп)=σхдопmхдоп

где         - соответственно коэффициенты вариации

действующих и допустимых значений параметров.

Подставляя выражение для ση в соотношение для  Q,  получим

Q=F1−mηmηkv2(xд)+kv2(xдоп)

Таким образом, для оценки вероятности отказа по каждому параметру необходимо знание коэффициентов вариации действующих и допустимых значений параметров и коэффициента запаса η При проведении анализа будем считать известными значения коэффициентов вариации по каждому из рассматриваемых параметров. Введение этого допущения не снижает практической ценности исследования. Действительно, коэффициенты вариации обладают свойством стабильности и поэтому их значения могут быть рассчитаны по статистическим данным, полученным ранее для аналогичных изделий.

В дальнейшем рассмотрим задачу оценки  для функций различного вида. Сначала рассмотрим аддитивную функцию двух переменных. Пусть

,

где       и  независимые, положительно определенные случайные величины.

- Для данного случая имеем

- Выражения удобней представить в виде

.

- Далее предполагая, что отношение , можно получить следующую оценку

- Отсюда

Аналогично в предположении, что ,     получим      .

Таким образом в общем случае можно записать            .

Эта оценка может быть уточнена, если известен вклад каждого из слагаемых в суммарную функцию  . Предполагая независимость , получим

где       относительный вклад i-го слагаемого;

математическое ожидание и дисперсия  i-го  параметра ;

коэффициент вариации i-го параметра.

Тогда

.

В дальнейшем рассмотрим функцию равную произведению двух переменных :     .

.Производя линеаризацию функции  y  в окрестности математических ожиданий случайных величин   и   получим

.

- Тогда выражения для   и    примут вид

.

Отсюда найдем      .

Аналогично можно показать, что оценка остается справедливой и для случая, когда y   является отношением двух независимых случайных величин    .

Нетрудно заметить, что полученные выше формулы путем последовательной группировки слагаемых ( или сомножителей ) легко обобщить на случай трех и более переменных. Так для функции      формула для   примет вид

Аналогично для функции   имеем

Более того методом последовательной группировки можно находить искомые оценки коэффициента вариации для различных комбинаций исходных параметров. Так для функции вида       получим

В заключение найдем оценку коэффициента вариации для функции одной переменной

. Используя метод линеаризации и производя выкладки, аналогичные предыдущим, получим

В частности для  функции   получим     .

Для иллюстрации полученных результатов в дальнейшем оценим                             надежность  элемента конструкции.

При расчете гладких цилиндрических оболочек обычно рассматриваются следующие действующие напряжения:

1. Меридиональные            ,

2. Кольцевые                         ,

где   внутреннее избыточное давление;  R—радиус оболочки; толщина оболочки;

осевая сжимающая сила и изгибающий момент;  осевая перегрузка;

плотность компонента топлива; высота столба жидкости в баке.

В дальнейшем, для примера, рассмотрим надежность конструкции оболочки бака, работающего на внутреннее избыточное давление. В этом случае коэффициент запаса будет равен   , где  предел прочности материала бака на растяжение;

При проведении расчета примем следующие исходные данные:

атм.;   1,5;   1,14 т/м;   R=2 м;  h=3м ;  320 МПа ;  3мм;

5% ;  5% ;  2% ;  3%.

Результаты расчета    представлены ниже:

;

;

Соответственно для коэффициентов вариации получим

;

;

.

Таким образом вероятность  неразрушения  оболочки будет равна

.

При расчете на устойчивость критические нагрузки оцениваются по соотношению

.

Действующие усилия удобней представить в виде

.

Соответственно математическое ожидание   будет равно

,  где  .

Лекция №3

2.2 Расчет надежности систем с последовательным соединением элементов.

Классификация систем

Рассмотренные выше теории надежности позволяют решать задачи оценки надежности различных технических устройств. В общем случае любое изделие состоит из целого ряда  отдельных систем, отличающихся по функциональному признаку, то есть по тем задачам, которые они решают. В частности, в составе ЛА можно рассматривать cледующие системы: полезная нагрузка, конструкция, система управления (СУ), двигательная установка (ДУ), система разделения и сброса, энергосистема, бортовая кабельная сеть (БКС) и т.д. следовательно, оценка надежности всего изделия требует проведения расчетов надежности для отдельных систем, входящих в его состав. Анализ работоспособности различных систем показывает, что  несмотря на широкое разнообразие различных типов систем, все они с точки зрения оценки  их надежности могут быть подразделены  на два основных класса:

1) системы с последовательным соединением элементов;

2) системы с параллельным соединением элементов;

3) системы произвольной структуры.

Система относится к классу систем с последовательным соединением элементов, если отказ системы  происходит при отказе хотя бы одного из элементов, входящих в его состав. Графически такие системы изображают в виде последовательной цепочки элементов (рис. 2.1).  Отказ какого-либо из элементов приводит как бы к обрыву цепочки и, следовательно, отказу всей системы.

1

2

n - 1

n

Рис. 2.1    Схема  системы с последовательным соединением элементов

Согласно приведенному определению летательный аппарат в целом можно представить как систему, из последовательно соединенных подистем, входящих в его состав (ДУ; СУ; конструкция и т.д.), так как отказ любой из под систем приводит к отказу всего ЛА.

В качестве систем с последовательным соединением можно также рассмотреть конструкцию топливных баков ЛА. Упрощенно можно выделить в составе одного из баков три элемента: верхнее днище, обечайка, нижнее днище. Очевидно отказ любого из элементов (то есть их разрушение) приведет к нарушению герметичности  отсека и, следовательно, к его отказу.

Система относится к классу систем с параллельным соединением элементов, если отказ системы происходит только при отказе  всех элементов, входящих в ее состав.

Условно такие системы изображаются в виде параллельной цепочки элементов (рис.2. 2). Следовательно, при отказе одного элемента его задачу выполняют оставшиеся, и система откажет только при отказе всех элементов в составе системы. Очевидно, к рассмотренному классу относятся резервные системы.

1

2

n

Рис..2.2  Схема параллельного соединения элементов.

В качестве примера резервных систем можно рассмотреть систему ЛА, предназначенную для поражения цели, систему КЛА, предназначенною для решения одной и той же задачи (например, запуск двух аппаратов «Венера»), резервирование отдельных блоков системы управления ЛА и т.д.

Системы с последовательным соединением элементов

Согласно определению, надежность системы с последовательным соединением элементов  характеризуется вероятностью выполнения условий работоспособности для всех элементов системы, то есть

Н = P{ρ1(t) > 0,… ρn(t) > 0;  0 < t < T}                                       (2.1)

где ρi(t) – функция работоспособности i-го элемента;

Т – время функционирования системы.

В дальнейшем будем предполагать, что функции работоспособности является случайными величинами. Тогда надежность системы может быть выражена через дифференциальный закон распределения системы  n случайных величин

H=Дf(ρ)dρ

(2.2)

fρгде        - многомерный дифференциальный закон распределения систем случайных величин ρ1, ρ2,…, ρn,

Д – область интегрирования, определяется системой неравенств ρi > 0, i = 1,2,…,n.

fρПроведение расчетов по соотношению (2.2) требует знания многомерного закона  распределения         и  вычисление многомерного интеграла, которой обычно требует использования численных методов с привлечением ЭВМ. Поэтому для практических расчетов оказывается полезным значение приближенных оценок надежности. Рассмотрим вывод этих оценок на примере простейшей системы из двух элементов. Согласно (1) надежность такой системы равна

H = P{ρ1 > 0; ρ2 > 0}                                                                          (2.3)

Тогда по теореме умножения вероятности, получим

H = P{ρ1 > 0}P{ρ2 > 0 / ρ1 > 0}                                                          (2.4)

Для случая независимых элементов выражение (2.4) упростится

H = P{ρ1 > 0}P{ρ2 > 0} = h1 h2                                                                                       (2.5)

где hi = P{ρi > 0} – надежность i-го элемента системы.

Если элементы зависимы для оценки надежности системы необходимо вычислить условную вероятность

P{ρ2 > 0 / ρ1 > 0}

Рассмотрим определение этой вероятности для случая линейно зависимых элементов (см. рис.2.3)

ρ2 =aρ1 + b  ;  a0  ,  b≥0.

Рис.2.3  Линейная зависимость параметров

Как видно из графика, при ρ1 > 0 значения ρ2 будут всегда положительны. Таким образом, условная вероятность P{ρ2 > 0 / ρ1 > 0} будет равна единице, как вероятность достоверного события. Отсюда

H = P{ρ1 > 0} = h1               (2.6)

Для зависимости, представленной на рис.2.3, в случае отказа первого элемента (ρ1 < 0) второй элемент на участке изменения α < ρ1 < 0 еще не утрачивает свою работоспособность, то есть ρ2 > 0. Следовательно, второй элемент имеет более высокую надежность. Поэтому соотношение (2.4) можно представить так

H = min {h1,h2}

Знание уровней надежности система для двух рассмотренных случаев позволяет записать следующую оценку

h1,h2 ≤ H ≤ min {h1,h2}

Аналогичные соотношения можно получить для системы с произвольным числом элементов n

i=1nhi≤H≤mini=1,nhi

(2.7)

где hi – надежность  i-го элемента системы.Равенство справа выполняется в случае линейной зависимости элементов (r = 1), Нижняя оценка является точной для системы с независимыми элементами (r = 0).

При промежуточных значениях коэффициента корреляции r надежность лежит внутри диапазона (2.7). Проследим характер изменения Н в зависимости от коэффициента корреляции на простейшем примере.

H=Hh0Рассмотрим систему, состоящую из двух равнонадежных элементов h1 = h2 = h0, функции, работоспособности которых подчинены нормальному закону распределения. График изменения относительной  надежности  такой системы                  в зависимости от r для различных значений h0 представлен на рис.2.4.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

h0=0,98

h0=1

h0=0,93

h0=0,84

h0=0,5

r

H

_

.

Рис.2.4  График изменения относительной  надежности

системы  зависимости от r для различных значений h0

Как видно из графика с увеличением r надежность системы растет и при r = 1 достигает максимального значения, равного надежности одного элемента.

Для независимых элементов (r = 0) с увеличением числа элементов надежность будет падать. Характер зависимости надежности системы от числа элементов N Поэтому при проработке проектно-конструкторских решений (ПКР) стремятся либо к наиболее простым решениям, обеспечивающих минимальное число элементов, либо к решениям, обеспечивающим условия линейной зависимости элементов.

В частности для обеспечения высокой надежности раскрытия стыка Нст = hnРБ, где h – надежность срабатывания одного пироболта; n – число пироболтов используют ограниченное число пироболтов, хотя это и приводит к улучшению нагружения отсека и его массовых характеристик. Этот подход используется для обеспечения надежности поперечных стыков РН. Для продольных стыков, характерных для конструкции сбрасываемых обтекателей, переходят на механические замки, конструкция которых обеспечивает линейную зависимость элементов в смысле надежности.

Для иллюстрации проанализируем систему сброса головного обтекателя, предоставленного на рис. 2.5а; 2.5б. Эта схема отделения (см. рис. 2.5а) характеризуется наличием поперечного   и продольного стыков. Разрыв силовых связей продольного и поперечного стыков осуществляется в заданный момент по команде от системы управления. Обтекатель, разделенный на две створки, начинает вращаться вокруг оси разворота под действием средств увода. После достижения заданного угла поворота створок происходит разрыв силовой связи в узлах разворота, и створки уводятся от корпуса РН с помощью толкателей.

Рис. 2.5 а. Схема двухстворчатого обтекателя с пружинными толкателями:

1 – стыковочный шпангоут; 2 – толкатели сброса створок; 3 – створки обтекателя;

4 – продольный стык

I

II

Рис.2.5 б. Элементы системы раскрытия продольного стыка

На одной из створок обтекателя с помощью кронштейна 2 (см.рис. 2.5 б ) устанавливается привод 3 (пневматический, пружинный, пороховой). В результате срабатывания привода происходит перемещение вперед (относительно створок) наконечника 1 и поворот относительно своих осей кронштейнов замков 5. Замки соединены между собой и с наконечником тягами 4. Очевидно, для успешного раскрытия замков необходимо, чтобы усилие привода превысило силы сопротивления фиксатора и усилия срабатывания элементов продольного стыка. Раскрытие продольного стыка происходит при освобождении защелок всех механических замков стыка, когда ход толкателя продольного стыка lт = l1. Таким образом, вероятность раскрытия

hp = P(lт ≥ l1)  или hp = P(Nд > Nп),

где Nд – минимальное усилие пружины толкателя; Nп – сила сопротивления движению.

Предполагая, что законы распределения Nд и Nп нормальные, а сами нагрузки независимые, получим

hp=FmNд−mNпDNд2+DNп2

Полученная оценка характеризует как раскрытие одного замка продольного стыка так и раскрытия стыка в целом.

Лекция №4

2.3 Расчет надежности резервированных систем.

Системы с параллельным соединением элементов

В дальнейшем рассмотрим методы расчета надежности систем с параллельным соединением элементов. Для упрощения выкладок проведем анализ работоспособности простейшей системы из двух элементов. Согласно данному выше определению, отказ такой системы происходит, когда отказывают оба элемента (и первый и второй). Таким образом, вероятность отказа Q определяется вероятностью совместного выполнения неравенств

ρ1 < 0    и     ρ2 < 0  ,

то есть                                 Q = P{ρ1 < 0; ρ2 < 0 }                                                                (2.8)

Применяя к (2.8) теорему умножения вероятности, получим

Q = P{ρ2 < 0}P{ρ1 < 0 / ρ2 < 0}

Очевидно, для независимых элементов соотношение примет вид

Q = P{ρ1 < 0}P{ρ2 < 0} = (1 – h1)(1 – h2)

где h1 = P{ρ1 > 0},        h2 = P{ρ2 > 0}

Отсюда надежность системы будет равна

H = 1 – Q = 1 - (1 – h1)(1 – h2)                                               (2.9)

Если элементы зависимы, для оценки надежности необходимо вычислять условные вероятности P{ρ1 < 0 / ρ2 < 0}. Рассмотрим определение этой вероятности для случая линейно зависимых элементов.

Как видно из графика при ρ2 < 0 значения всегда отрицательны. Следовательно, условная вероятность P{ρ1 < 0 / ρ2 < 0} будет равна единице как вероятность достоверного события. Отсюда

Q = P{ρ2 < 0} = 1 – h2

Как было показано выше, второй элемент имеет максимальную надежность. Поэтому соотношение можно записать так

Q = 1- max { h1 , h2}

Отсюда

Н = 1 – Q = max { h1 , h2}

Полученные выше результаты позволяют записать следующую интервальную оценку

maxi=1,nhi≤H≤1−i=1n(1−hi)

(2.9)

Равенство справа выполняется в случае независимости элементов (r = 0). Нижняя оценка является точной для системы с линейно зависимыми элементами (r = 1). При промежуточных значениях коэффициента корреляции надежность лежит внутри диапазона (2.9). Равенство справа используется для оценки надежности систем с «горячим» резервированием.

«Горячее» резервирование – резервирование с постоянным включением резервных элементов (см. рис.2.2 ).Такое резервирование возможно, когда подключение резервного элемента не существенно изменяет рабочий режим устройства. Достоинством такого резервирования является постоянная готовность резервного элемента. Безотказность схемы в этом случае определяется по формуле

H = 1 – (1 – h)n                                                             (2.10)

где h – надежность одного устройства, n – число резервных элементов с учетом основного.

В реальной практике помимо « горячего» резервирования используется «холодное» резервирование. «Холодное» резервирование  ---   резервирование раздельное с замещением отказавшего элемента резервным. При этом рабочий режим основного устройства не искажается. Однако при таком резервировании  необходимо затрачивать определенное время на подключение резервного элемента и учитывать вероятность отказа переключателя.

Общее резервирование.

В заключении остановимся на оценке надежности при таком резервировании, когда для обеспечения успешного функционирования системы необходимо, чтобы определенное число устройств сохраняло свою работоспособность. Например, для выполнения программы достаточно иметь ДУ, состоящую из l одинаковых двигателей. Для повышения надежности в ДУ включают дополнительно m резервных двигателей.

Для упрощения выкладок анализ общего резервирования проведем для двигательной установки, состоящей из четырех изолированных двигателей, допускающей возможность отказа любых двух из них. Согласно условию ДУ будет выполнять поставленную задачу при следующих ситуациях:

- ни один из двигателей не отказал (событие А0);

- отказал один из двигателей (событие А1);

- отказали два двигателя (событие А2).

Тогда вероятность безотказной работы ДУ можно представить в виде

Н = Р{ А0 U А1 U А2}                                                       (2.11)

аiВ дальнейшем обозначим безотказное функционирование i-го двигателя, как выполнение события аi. Тогда отказ этого двигателя определяется противоположным событием      . С учетом введенных обозначений событие Аi можно записать так

А0 = {a1∩a2∩a3∩a4}

A1=a1∩a2∩a3∩a4           илиa1∩a2∩a3∩a4          илиa1∩a2∩a3∩a4          или

A2=a1∩a2∩a3∩a4           илиa1∩a2∩a3∩a4          или………          или

Как видно из этих соотношений все события в круглых скобках попарно несовместимы, так как каждое из них включает противоположное событие. Следовательно, и события будут несовместны. Поэтому соотношение (2.11) можно представить в виде

Н = Р(А0) + Р(А1) + Р(А2)

Считая отказы отдельных двигателей независимыми событиями для вероятностей Р(Аi), получим

P(A0)=P(a1)P(a2)P(a3)P(a4)P(A1)=P(a1)P(a2)P(a3)P(a4)+…+P(a1)P(a2)P(a3)P(a4)P(A2)=P(a1)P(a2)P(a3)P(a4)+…+P(a1)P(a2)P(a3)P(a4)

Для  равнонадежных  двигателей эти соотношения запишутся так

P(A0)=h4P(A1)=C41h3(1−h)P(A2)=C42h2(1−h)2

h=P(ai),i=1,…41−h=P(ai),i=1,…4где

После подстановки окончательно получим

H=h4+C41h3(1−h)+C42h2(1−h)2

H=i=0mCnihn−i(1−h)iПолученные результаты могут быть обобщены на общий случай. Пусть ДУ состоит из n одинаковых двигателей. Причем, для выполнения задачи достаточно иметь в исправном состоянии l блоков, а m = n – l находятся в «горячем» резерве. Тогда соотношение примет вид

Рассмотренный выше тип резервирования используется для повышения надежности двигательных установок. В частности, в ДУ первой ступени РН «Сатурн 1» допускался выход из строя одного из 8 ЖРД Н-1. При этом расчетное соотношение примет вид

НДУ = h8 + 8h7(1 – h)

где h = 0,965 – надежность одного двигателя.

После подстановки получим

НДУ = 0,75 + 0,21 = 0,96

В случае отсутствия резервного двигателя оценка надежности ДУ равна

НДУ,0 = h7 = 0,9657 = 0,78

Таким образом введение резервного двигателя позволяет существенно поднять уровень надежности ДУ.

Рассмотренный выше подход может быть использован так же для оценки надежности при мажоритарном резервировании, применяемом для повышения точности работы СУ.

В случае, когда в системе из  n  элементов  m  из них  находятся в «холодном» резерве, приходим к «скользящему» резервированию. В этом случае выражение для оценки надежности примет вид

H=i=0m(λ⋅t)ii !⋅e−λ⋅ t     ;

где        λ=(n−m)⋅λ,  λ−интенсивность отказа одного элемента.

2.4. Расчет надежности систем произвольной структуры.

При оценке надежности систем произвольной структуры, на основе анализа функционирования систем, определяются возможные состояния системы и переходы между ними. По результатам этого анализа строится граф состояний системы. Предположим, что граф состояний имеет вид, представленный на рис. 2.6.

1

2

3

4

5

λ12

λ23

λ34

λ24

λ45

λ15

Рис. 2. 6  Граф состояний системы.

Каждое состояние системы на графе представлено прямоугольниками. Стрелками отмечены возможные переходы из одного состояния в другое. Каждой стрелке соответствует определенная интенсивность отказа. Допустим, далее, что из анализа функционирования системы определены работоспособные состояния системы, то есть состояния, при нахождении в которых система будет выполнять поставленную перед ней задачу. Тогда надежность будет определяться вероятностью нахождения системы в одном из работоспособных состояний. Если предположить, что для рассматриваемого примера работоспособными являются состояния 1 и 2, то надежность такой системы запишется в виде

Н = Р1 + Р2    ,

где Р1 , Р2 – соответственно вероятности нахождения системы в первом и втором состояниях. Искомые вероятности находятся в результате решения системы дифференциальных уравнений Колмогорова. Число уравнений равно числу всех состояний. Уравнения для каждого состояния составляются по следующему правилу:

слева записывается производная по времени от вероятности нахождения системы в данном состоянии, справа записывается сумма членов, число членов равно числу стрелок, выходящих или входящих в рассматриваемое состояние, каждый член равен произведению интенсивности отказа, стоящей при стрелке, умноженной на вероятность того состояния, из которого исходит стрелка. Знак при слагаемом берется со знаком «+», если стрелка «втекает» в рассматриваемое состояние и со знаком «- », если стрелка «вытекает» из него.

Для графа, представленного на рис.2.6., система дифференциальных уравнений примет вид

(2.12)

Для получения единственного решения необходимо задать пять начальных условий:

,  i=1,2,….5.

Так как в каждый момент времени система обязательно находится в одном из рассматриваемых состояний,  любое уравнение системы может быть заменено условием нормировки

.                                                                              (2.13)

Системы дифференциальных уравнений рассмотренного типа могут быть решены операторным методом. Для этого к обоим частям уравнения применяют преобразование Лапласа ( см. табл.2.3 )

Согласно свойству преобразования Лапласа имеем

.

Применяя преобразование Лапласа к системе (2.12), приходим к системе алгебраических уравнений относительно

Преобразования Лапласа                                    Таблица 2.3

| f(t) | f(z)=0∞e−ztf(t)dt |
| --- | --- |
| df/dt | zf(z) |
| d2f/dt2 | z2f(z) |
| 1(t) | 1/z |
| δ(t) | 1 |
| e±λt | 1/(z∓λ) |
| t | 1/z2 |
| tn | n!/zn+1 |
| tn/n! | 1/zn+1 |
| bt+c | (b+cz)/z2 |
| 1λ(1−e−λt) | 1z(1z+λ) |
| 1λ(eλt−1) | 1z(1z−λ) |
| te−λt | 1/(z+λ)2 |
| tn−1(n−1)!e−λt | 1(z+λ)n |
| e−λ1t−e−λ2tλ2−λ1 | 1(z+λ1)(z+λ2) |
| 1be−t/b | 11+bz |
| 1b(ebt−1) | 1z(z−b) |
| 1−e−t/b | 1/z(1+bz) |
| tebt | 1/(z-b)2 |
| b2te−t/b | 1/(1+bz)2 |
| 0∞f(t)dt | 1zf(z) |
| sinβt | β/(z2+β2) |
| cosβt | z/(z2+β2) |

Лекция №5

Оценка средней наработки до отказа

Для  нахождения среднего времени      пребывания системы  в   i –ом  состоянии  воспользуемся преобразованием  Лапласа для вероятности нахождения системы в этом состоянии

Переходя к пределу при , получим

Соответственно для производных получим

,  где    ,   ( i=2,3,…n)

Учитывая полученные соотношения и применяя предельный переход к обоим частям

алгебраических уравнений (2.12),получим систему уравнений относительно  .

Знание  позволяет определить среднее время работы системы до достижения любого j-го состояния   .

Для иллюстрации этого метода определим среднее время до отказа резервированной системы .При проведении расчета примем кратность «горячего» резерва равна трем. Интенсивность отказа элементов равна . Элементы системы не восстанавливаются.

Для графа системы, представленного на  рис. 2.7, система алгебраических уравнений примет вид

.

Рис. 2.7  Граф состояний системы.

После преобразований получим

« Холодное» резервирование.

В случае «холодного» резервирования работает только основной элемент, а запасные элементы бездействуют. Граф состояний такой системы для  n-1-го  резервного элемента представлен на рис.2.8

Рис. 2.8   Граф состояний системы.

Первое состояние графа соответствует случаю безотказного функционирования основного элемента, второе состояние соответствует отказу основного элемента и безотказному функционированию первого запасного элемента и т д. Наконец, последнее состояние соответсвует отказу всей системы. Очевидно надежность такой сиситемы будет определяться  вероятностью нахождения системы в первых  n  состояниях, то-есть

где   вероятность нахождения системы в  i-том состоянии.

Для оценки составляющих   запишем систему дифференциальных уравнений Колмогорова для графа, представленного на рис. 2

Система  решается при начальных условиях   .

Решая систему операторным методом, получим

Таким образом

.

Если  , получим

.

Соответственно для оригинала имеем

После преобразований найдем

(2.0)

Полученный результат можно представить в виде

Если предположить, что  , получим приближенную оценку  вероятности отказа системы

,   где   q – вероятность отказа системы.

Очевидно,  величина   характеризует вероятность отказа в случае «горячего» резерва.

Таким  образом при идеальном переключателе ненагруженный резерв лучше нагруженного.

Однако при неидеальном переключателе необходимо учитывать вероятность его отказа, что ухудшает характеристики надежности для ненагруженного резерва.

Скользящий резерв

Рассмотрим систему состоящую из  n одинаковых рабочих элементов  и  m запасных. Интенсивности отказов рабочих элементов равны  λР, а запасных λХ. Граф состояний такой системы представлен на рис. 2.1.

Рис.2.1   Граф состояний системы

Нулевое состояние соответствует безотказному функционированию всех рабочих элементов системы. Состояние «1» соответствует отказу одного рабочего элемента системы и замещению оказавшего элемента запасным.  Очевидно «m+1»-ое состояние соответствует отказу всей системы. Интенсивности переходов будут зависеть от количества отказавших элементов, то-есть будут меняться при переходах из одного состояния в другое.

λ0=n⋅λ+m⋅λХ

λ1=n⋅λ+(m−1)⋅λХ

………………..

λm−1=n⋅λ+λХ

λm=n⋅λ

Согласно графу вероятности нахождения системы в различных состояниях    будут удовлетворять системе дифференциальных уравнений Колмогорова

p0=−λ0⋅p0

p1=λ0⋅p0−λ1⋅p1                                                                                (2.1)

. …………………

pm=λ(m−1)⋅pm−1−λm⋅pm

Первоначально рассмотрим  решение задачи для частного  случая  λХ=0, который соответствует так называемому  скользящему  резерву. При этом система дифференциальных уравнений Колмогорова примет вид

p0=−λ⋅n⋅p0

p1=λ⋅n⋅p0−λ⋅n⋅p1

pk=λ⋅n⋅pk−1−λ⋅n⋅pk

. ………………………………………..

pm+1=λ⋅n⋅pm

Производя преобразование Лапласа, приходим к системе алгебраических уравнений

p0⋅z−1=−λ⋅n⋅p0

p1⋅z=λ⋅n⋅p0−λ⋅n⋅p1

pk⋅z=λ⋅n⋅pk−1−λ⋅n⋅pk

pm+1⋅z=λ⋅n⋅pm

Разрешая систему уравнений относительно искомых вероятностей, получим

pk=(λ⋅n)k(z+λ⋅n)k+1,    k=0, 1, 2,....m.                           (  2. 2   )

Для нахождения вероятности отказа  pk(t) произведем обратное преобразование Лапласа. С этой целью воспользуемся свойствами преобразования Лапласа.     Согласно теореме умножения

L[tn⋅f(t)]=(−1)n⋅dnL[f(t)]dpn

справедливо следующее равенство  L[tn⋅]=L[tn⋅1]=(−1)n⋅dnL[1]dpn.

Учитывая, что L[1]=0∞e−ptdt=1p и  соответственно dnL[1]dpn=dn(1p)dpn=(−1)n⋅n !pn+1,

получим            L[tn⋅]=L[tn⋅1]=(−1)n⋅dnL[1]dpn=n !pn+1.

С другой стороны, согласно теореме смещения

L[e−λ⋅t⋅f(t)]=F(p+λ),  где   F(p)=L[f(t)]

можно записать

L[e−λ⋅t⋅tn]=n!(p+λ)n+1.                                    (  2.3  )

С учетом соотношений  (2.2) , (2.3), получим

pk(t)=(λ⋅n⋅t)kk!⋅e−λ⋅n⋅t

Таким образом в случае скользящего резервирования  надежность системы P(t)  будет равна

P(t)=i=0mpi=i=0m(λ⋅n⋅t)ii !⋅e− λ⋅n⋅t

В частном случае,  когда имеется один рабочий элемент   ( n-1) – запасных и λХ=0,   соотношение (2.2) примет вид

pk=(λ⋅)k(z+λ⋅)k+1,    k=0, 1, 2,....n−1.

Отсюда

P(t)=i=0n−1pi=i=0n−1(λ⋅t)ii !⋅e− λ⋅t.

Этот случай соответствует «холодному» резерву (2.0).

Для нахождения среднего времени работы до отказа в левых частях уравнений Колмогорова (2.1) заменим производные вероятностей   pk'  на начальные условия взятые со знаком минус, а  в правых частях уравнений вместо вероятностей   pk запишем  значения  времен нахождения системы в соответствующих состоянияхTk.  Таким образом приходим к системе алгебраических уравнений

−1=−λ0⋅T0

0=λ0⋅T0−λ1⋅T1

. ………………………………………..

0=λ(m−1)⋅Tm−1−λm⋅Tm

После преобразований получим

T0=1λ0

T1=λ0⋅T0λ1=1λ1

………………

Tm=λ(m−1)⋅Tm−1⋅1λm=1λm

Среднее время работы системы до отказа будет равно

TΣ= i=0m Ti =1λ0 +........+ 1λm = 1n⋅λ⋅i=0m 11+m−in⋅λXλ.                           (   2.2  )

Соотношение позволяет оценивать время безотказной работы  системы с зависимыми элементами.  Принимая  λХ=0приходим к оценке времени безотказной работы системы со «скользящим» резервом

TΣ= i=0m Ti =m+1n⋅λ.

Согласно результатам, полученным выше, в случае скользящего резервирования  надежность системы оценивается по  соотношению

P(t)=i=0mpi=i=0m(λ⋅n⋅t)ii !⋅e− λ⋅n⋅t

В общем случае вероятность безотказной работы может быть оценена по приближенному соотношению

P(t) ≈e− tT.                                                              (   2.3   )

В выражении (   2.3  ) среднее время работы до отказа рассчитывается по соотношению (   2.2  ).

Понятие о коэффициенте готовности.

Если число состояний анализируемой системы S  конечно и из каждого состояния можно перейти в любое другое, то  существуют предельные вероятности состояний, не зависящие от начального состояния системы. Например, система, представленная графом состояний на рис.2.9 , удовлетворяет этим требованиям и, следовательно, приходит со временем к стационарному режиму.

Рис.2.9  Граф состояний системы.

Предельные вероятности состояний дают средние относительные величины времени пребывания системы в данном состоянии. Для вычисления предельных вероятностей состояний нужно составить систему уравнений Колмогорова  и положить ее левые части равными нулю. В этом случае система дифференциальных уравнений превратится в систему линейных алгебраических уравнений..

1

2

λ

υ

Рис. 2.10  Граф состояний системы.

Для иллюстрации рассмотренного метода найдем выражение для расчета надежности восстанавливаемого элемента системы. При анализе восстанавливаемых систем вводится понятие интенсивности восстановления ν. Согласно определению под интенсивностью восстановления ν(t) понимается условная плотность распределения времени восстановления, найденная при условии, что до момента t элемент не восстановлен. Граф состояний восстанавливаемого элемента представлен на рис. 2.10. Здесь первое состояние соответствует работоспособному состоянию элемента, а второе – состоянию отказа. Система дифференциальных уравнений для рассматриваемого случая запишется так:

Р1'(t)=−P1(t)λ+P2(t)νР2'(t)=−P2(t)ν+P1(t)λ

(2.14)

Для простоты будем считать, что интенсивности отказа и восстановления не меняются по времени. Кроме того, предположим, что в начальный момент система находится в исправном состоянии. Таким образом, начальные условия запишутся в виде

Р1(0) = 1;     Р2 = 0                               (2.15)

Складывая первое и второе уравнения, получим

P1'+P2'=0

Отсюда

P1'=−P2'

Дифференцируя первое уравнение, приходим к уравнению 2-го порядка

P1''=−P1'λ+P2'ν=−P1'(λ+ν)(2.16)

dP1′P1′=−(λ+ν)dtУравнение (2.16) можно рассматривать как уравнение с разделяющимися переменными относительно Р´1, т.е.

(2.17)

ln {P1'=−(λ+ν)t+CОтсюда

Экспоненциируя, получим

P1'=e−(λ+ν)tC1(2.18)

P1'(0)=−P1(0)λ+P2(0)ν=−λДля нахождения С1 определим начальные условия для Р´1(0). Учитывая (2.14) и (2.15), получим

(2.19)

Подставляя начальное значение в (2.18), найдем

С1 = - λ                                                               (2.20)

Интегрируя (2.18), будем иметь

P1(t)=C1e−(λ+ν)t(−1)(λ+ν)+C2(2.21)

Подставляя в (2.21) начальные условия , определим С2

С2=1−λλ+ν=νλ+ν

(2.22)

Таким образом, окончательно будем иметь

P1(t)=λλ+νe−(λ+ν)t+νλ+ν

(2.23)

Заметим, что при   мы приходим к стационарному решению           (2.24)

Выражение (2.24) определяет вероятность того, что в произвольный момент времени элемент находится в работоспособном состоянии. Стационарное  значение   обычно принимается за коэффициент готовности элемента. Физически коэффициент готовности характеризует среднюю долю времени нахождения элемента в работоспособном состоянии. Заметим, что стационарное решение может быть получено более просто, как решение системы алгебраических уравнений, полученных из (1) приравниванием   к нулю

Схема гибели и размножения.

Согласно полученным выше результатам ,имея в расположении размеченный граф состояний, можно легко напасать уравнения Колмогорова для вероятностей состояний, а также написать и решить алгебраические уравнения для финальных вероятностей.  Для  некоторых случаев удается  последние уравнения решить заранее, в буквенном виде. В частности, это удается сделать, если граф состояний системы представляет собой так называемую «схему гибели и размножения»  Граф состояний для схемы гибели и размножения имеет вид, показанный на рис.2.11 .

Рис. 2.11      Граф схемы « гибели и размножения ».

Особенность этого графа в том, что все состояния системы можно вытянуть в одну цепочку, в которой каждое из средних состояний (S1, S2, … Sn-1) связано, прямой и обратной стрелкой с каждым из соседних состоянии — правым и левым, а крайние состояния. (S0, Sn)—только с одним соседним состоянием. Термин «схема гибели и размножения» ведет, начало от биологических задач, где подобной схемой описывается   изменение   численности популяции.

Схема гибели и размножения очень часто встречается в разных задачах практики,, поэтому полезно, одни раз и навсегда, найти для нее финальные вероятности состояний.

Предположим, что все потоки событий, переводящие систему по стрелкам графа,— простейшие (для краткости будем называть и систему S и протекающий в ней процесс — простейшими).

Пользуясь графом рис.2.11  составим и решим алгебраические уравнения для финальных вероятностей состояний (их. существование вытекает из того, что из каждого  состояния   можно   перейти   в   каждое другое) Для стояния S0  имеем:

.

Для второго состояния S1 :               .

Равенство   приводится к виду           .

Далее, совершенно аналогично          .

и вообще   ,     где к принимает все значения от 0 до n..

Итак, финальные вероятности р0, р1,…, рn  удовлетворяют уравнениям

Кроме того, надо учесть нормировочное условие

Решим эту систему уравнений из первого уравнения  выразим  р1 через  р0:

.

Из второго, получим:    ,

из третьего

и вообще, для любого k (от 1 до n)                .

Обратим внимание на то, что в выражении для  в числителе стоит произведение всех интенсивностей, стоящих у стрелок, ведущих слева направо (с начала и до данногo состояния Sk), а в знаменателе — произведение всех интенсивностей стоящих у стрелок, ведущих справа налево (с начала и до Sk )

Таким образом, все вероятности состояний  р0,... рп  выражены черед одну из них (р0). Подставим  эти выражения в нормировочное условие, вынося за скобку р0

Отсюда получим выражение для

. Все остальные вероятности выражены через р0 .  Заметим, что коэффициенты при р0  в каждой из них представляют собой не что иное, как последовательные   члены ряда, стоящего после единицы в формуле для . Значит, вычисляя р0, мы уже нашли все эти коэффициенты Полученные формулы очень полезны при решении простейших задач теории надежности и  массового обслуживания.

Лекция №6

### Структурные схемы надежности (ССН).

Для расчета надежности ЛА на этапе проектирования или стендовых испытаний необходимо представить его как систему, доводя деление на элементы по возможности до такого уровня, элементы которого являлись бы типовыми, комплектующими, а отказы элементов можно было бы считать независимыми. Выбранное деление системы на элементы и влияние отказов элементов на надежность системы отображаются структурной схемой надежности (ССН).

Структурная схема позволяет учесть надежность всех элементов и метод соединения элементов между собой при расчете надежности отсека.

В общем случае в системе наряду с параллельными могут быть и последовательные соединения элементов. Для оценки надежности такой системы следует условно расчленить ее на ряд узлов, содержащих только параллельные или только последовательные соединения. Затем условно выделить подсистемы, в которых узлы соединены последовательно или параллельно. Для каждого из узлов, а затем и подсистем найти надежность по соответствующим формулам в зависимости от порядка соединения элементов в узлах и узлов в подсистемах. Надежность системы определить в зависимости от соединения подсистем.

Э1

Э2

Э5

Э3

Э4

Э6

Э7

Э8

Э9

I

II

III

IV

V

VI

Рис. 2.12   Структурная схема изделия.

Пример. Система S состоит из 9 элементов Э1, Э2,…, Э9, соединенных, как показано на рис. 2.12. Надежности элементов Р1, Р2, …, Р9. Найти надежность системы S.

Р е ш е н и е. Условно выделяем узлы с последовательным соединением элементов. Такими будут II, IV, V узлы. Для них по формуле (1.30) находим надежности РII = Р4Р5; РIV = Р6Р7; РV = Р8Р9.

Узел I c параллельным соединением элементов Э2 и Э3 согласно формуле (1.36) имеет надежность: РI = 1 – (1 – Р2)(1 – Р3).

Подсистема III с последовательным соединением элемента Э1 и узлов  I, II обладает надежностью: РIII = Р1РIРII.

Подсистема VI с параллельным соединением узлов IV и V имеет надежность: РVI = 1 – (1 – PIV)(1 – PV).

Система S из параллельно соединенных узлов III и VI имеет надежность: Р = 1 – (1 – РIII)(1 – PVI).

2.5   Нормирование надежности систем.

### Равномерное распределение надежности по элементам.

На основании требований к характеристикам надежности системы в целом, специалисты по надежности и инженеры-конструкторы должны выработать требования к характеристикам отдельных элементов. При использовании метода равномерного распределения для обеспечения требуемого уровня надежности системы задается одинаковая надежность всех подсистем. Предполагается, что система состоит из n последовательно соединенных подсистем. Основным недостатком этого метода является то, что заданный уровень надежности подсистем устанавливается без учета степени трудности его достижения.

Пусть R* - требуемая вероятность безотказной работы системы, а Ri – вероятность безотказной работы i-ой системы. Тогда

R=i=1nRi

или                      Ri = (R*)1/n,  i = 1,2,…, n.

### Распределение надежности из условия сохранения относительной   уязвимости

### элементов.

i=1nλi≤λПри использовании метода предполагается, что подсистемы соединены последовательно и имеют постоянную интенсивность отказов, что отказ любой подсистемы вызывает отказ всей системы и что заданная наработка подсистем равна заданной наработке системы. При использовании этого метода  необходимо выразить требуемую надежность через интенсивности отказов. Задача состоит в том, чтобы выбрать такие λ*i, что

где λ*i – заданная интенсивность отказов i-ой подсистемы, а λ*– требуемая интенсивность отказов системы.

Метод включает следующие этапы:

1. Определение интенсивности отказов подсистем λi по результатам наблюдений или на основе оценок по данным за прошлое время.

2. Задание весового множителя ωi для каждой подсистемы в соответствии с интенсивностями отказов, определенными на этапе 1; ωi определяется по формуле

ωi=λii=1nλi,i=1,…,n.

3. Вычисление требуемой интенсивности отказов подсистемы с помощью соотношения

λ*i = ωiλ* , i = 1, …, n.

Ясно, что этот метод позволяет задать новые значения интенсивности отказов на основе весовых множителей, которые являются функциями интенсивностей отказов подсистем за прошлое время.

Нормирование надежности при структурном резервировании

элементов системы.

При использовании уже существующих элементов, задача обеспечения заданных уровней надежности системы может быть решена использованием структурного резервирования.

При решении поставленной задачи примем, что вероятность безотказной работы нерезервированного i-ого элемента  за период  Tr оценивается по произвольному закону распределения F(x)                                       h 0i = 1 – F(Tr)

Соответственно вероятность отказа i-ого нерезервированного элемента будет равна

q0i = 1 – h0i.

При структурном резервировании  вероятность отказа i-го элемента ,   может быть замещением отказавшего элемента («холодный» резерв)

qi≃q0imimi!  ,

где   общее число элементов в резервной группе ( кратность резерва ).

Производя логарифмирование, получим

lnqi=milnq0i−ln(mi)!.

В дальнейшем соотношение представим в виде

F(qi;mi)=lnqi−milnq0i+ln(mi)!

Затраты на производство и  эксплуатацию i-ого элемента системы  будут равны

СЭi = C0imi,

где СЭi – стоимость i-ой системы.

Полученные результаты позволяют перейти к решению задачи нормирования надежности элементов, то-есть оптимального распределения уровней надежности между отдельными элементами системы, обеспечивающих удовлетворение заданных требований к надежности системы в целом при минимальном расходе средств на реализацию целевой программы. Очевидно, затраты на производство и эксплуатацию системы, состоящей из n элементов, будут равны

.

Соответственно надежность системы, состоящей из n

последовательно соединенных элементов, будет равна

.

Для высоконадежных систем вероятность отказа можно оценить по приближенному соотношению

,

где qi = 1 – hi.

Очевидно  заданные требования  к надежности системы могут быть обеспечены при различных комбинациях значений слагаемых qi. Среди множества значений qi целесообразно выбрать такие, которые обеспечивают минимум затрат на реализацию целевой программы. Поставленную задачу будем решать методом Лагранжа.

В рассматриваемом случае функция Лагранжа примет вид

,

где  l – множитель Лагранжа.

При этом оптимальные уровни qi, должны удовлетворять условию     ∂L∂qi=0.

Раскрывая выражение производной, получим   ,

Производная от затрат по qi оценивается по соотношению

,

где .

Для нахождения производной воспользуемся приближенной оценкой функционала m!.

ln(mi)!=mi+12lnmi−mi+12ln2π

Предполагая, что дискретная функция   может быть аппроксимирована непрерывной зависимостью, проведем формальное дифференцирование

∂ln(mi)!∂m=lnmi+mi+121mi−1=lnmi+12mi.

Таким образом, окончательно получим

,

где       ai(mi)=C0iln1q0i+lnmi+12mi.

После подстановки  в условие оптимальности найдем    qi=ai(mi)l.

С учетом выражения для   дисциплинирующее условие примет вид

. .

Разрешая это соотношение относительно неопределенного множителя Лагранжа , найдем

.

Окончательный результат можно получить методом последовательных приближений. В качестве нулевого приближения можно принять равномерное распределение надежности

.

Значение qi(0) позволяет найти оценку mi(0) из соотношения      qi(0)mi(0)mi(0)!=qi(0).

Итерационный процесс заканчивается по достижении требуемой точности вычислений.

В случае «горячего» резерва, при проведении расчетов, следует принять

lnmi+12mi=0.

Отсюда                 ai=C0iln1q0i.

При этом кратность резерва рассчитывается по соотношению

mi=lnqilnq0i,

где

Лекция № 7

3. Обеспечение надежности на этапе экспериментальной отработки.

3.1    Оценка надежности по результатам испытаний

Подтверждение надежности при испытаниях типа «успех-отказ»

В общем случае отработку можно представить как процесс обнаружения неисправностей и их устранения. Он продолжается до тех пор, пока не будут удовлетворены требования, предъявляемые к надежности изделия. Расчетные соотношения для оценки надежности будут определяться особенностями функционирования объекта испытаний и возможностями измерительных средств. В одних случаях в процессе отработки фиксируется только факт отказа или успешного функционирования изделия, в других – в каждом испытании производят измерение целой группы параметров, характеризующих работоспособность изделия. При проведении испытаний по первой схеме (схеме «отказ-успех») в качестве точечной оценки надежности принимается вероятность безотказного функционирования изделия, рассчитываемая по соотношению

Ĥ = d / k,

где k – общее число испытаний, d – число безотказных испытаний.

Для иллюстрации в табл. 1.1 представлены статистические данные по результатам пусков зарубежных ракет-носителей. При ограниченных объемах испытаний эта оценка не даст гарантированный результат. В частности при проведении безотказных испытаний (k = d) точечная оценка будет равна 1 для всех k, в том числе и для k = 1. Очевидно, доверие к этой оценке мало. Поэтому для получения гарантированного результата необходимо переходить к интервальным оценкам. Согласно определению доверительного интервала, имеем

Р = { |Ĥ - Н| < ε } = γ

При подтверждении надежности нас, в основном, интересует вероятность того, что истинное значение надежности Н будет не ниже некоторого уровня Нн, то есть

Р = { Нн < Н} = γ

Это соотношение определяет одностороннюю нижнюю границу Нн. Можно показать, что односторонняя нижняя граница Нн является корнем уравнения

i=dкСniНнi(1−Нн)n−i=1−γ

(3.1)

Для упрощения расчетов по соотношениям (3.1) были рассчитаны таблицы позволяющие по заданным значениям d, k  и γ определять значения Нн , являющиеся корнями уравнения (3.1). Фрагмент таблицы представлен ниже

Значения нижней границы доверительного интервала надежности для

| Число испытаний k | Число отказов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 0,55 | 0,34 | 0,19 | 0,08 | 0,01 |  |  |  |
| 10 | 0,74 | 0,61 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,22 |  |  |
| 15 | 0,82 | 0,72 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,40 |  |
| 20 | 0,86 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,50 | 0,44 |

.

Аналитическое решение для Нн удается получить только в случае безотказных испытаний. Тогда, полагая d = k , из соотношения (3.1) получим

Нк = 1 – γ.

Отсюда

НН = к√1 – γ.                                     (3.2)

Эта формула находит широкое применение на практике при подтверждении работоспособности высоконадежных систем, так как в этом случае испытания, как правило, безотказные. Результаты расчета показывают, что для подтверждения высоких уровней надежности Н требуется очень большое число испытаний. Для примера ниже представлены объемы испытаний k и соответствующие им значения нижней границы НН при безотказных испытаниях (γ = 0,95).

| K | 10 | 100 | 1000 | 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НН | 0,74 | 0,97 | 0,997 | 0,9997 |

Очевидно, проведение большого количества испытаний для целого ряда уникальных дорогостоящих объектов не представляется возможным. Для указанных систем объем испытаний, как правило, предопределен возможностями технологической базы, стоимостью или сроками отработки. В связи с этим возникает задача подтверждения высоких уровней надежности при малом числе испытаний, рассматриваемая ниже.

Трудность статистического подтверждения высокого уровня надежности изделий при малом числе испытаний типа «успех – отказ» заключается в том, что в этом случае в процессе испытания используется минимальная информация о вероятностных свойствах изучаемого объекта и этот недостаток информации нужно компенсировать увеличением количества самих испытаний. В связи с этим возникает задача повышения информативности испытаний. В частности при измерении параметров, определяющих работоспособность устройства, объем испытаний может быть существенно сокращен. В этом случае для каждого из измеряемых параметров на основе анализа функционирования изделия можно определить области допустимых значений, соответствующие безотказной работе устройства. Тогда условие работоспособности будет определяться принадлежностью измеряемых параметров допустимой области.

В дальнейшем условие работоспособности по каждому из параметров представим в виде неравенства

η > 1

где    η = хдоп / хд – коэффициент запаса по рассматриваемому параметру;

хд , хдоп – соответственно действующее и допустимое значение параметра.

Тогда вероятность отказа по данному параметру можно представить в виде

Q = Р{η < 1}                                                   (3.3)

### Подтверждение надежности систем при нормальном законе распределения параметров работоспособности.

В предположении нормального закона распределения коэффициента запаса η соотношение (3.3) примет вид

Q=Pη<1=F−mη−1ση

( 3.4 )

где   mη – математическое ожидание коэффициента запаса;

ση – среднеквадратическое отклонение коэффициента запаса.

Для оценки mη и ση воспользуемся методом линеаризации. Разлагая функцию η в ряд Тейлора в окрестности математического ожидания аргументов и ограничиваясь линейными членами, получим

mη = mхдог / mхд,

ση=∂η∂хдопm2σхдоп2+∂η∂хдm2σхд2

где mхд , mхдог  – соответственно математические ожидания действующих и допустимых    значений параметров;

σхд, σхдоп – соответственно средние квадратические отклонения действующих и допустимых значений параметров.

Индекс «m» в выражении для ση означает, что частные производные берутся в точке математического ожидания аргументов.

После преобразований выражение для ση представим в виде

ση=mηkv2(xд)+kv2(xдоп)

кv(xд)=σхдmхд,кv(xдоп)=σхдопmхдоп

где- -     соответственно коэффициенты  вариации действующих и допустимых значений параметров.

Подставляя выражение для ση в соотношение (4), получим

Q=F1−mηmηkv2(xд)+kv2(xдоп)

Таким образом, для оценки вероятности отказа по каждому параметру необходимо знание коэффициентов вариации действующих и допустимых значений параметров и коэффициента запаса η.При проведении анализа будем считать известными значения коэффициентов вариации по каждому из рассматриваемых параметров. Введение этого допущения не снижает практической ценности исследования. Действительно, коэффициенты вариации обладают свойством стабильности и поэтому их значения могут быть рассчитаны по статистическим данным, полученным ранее для аналогичных изделий. Величину коэффициента запаса будем оценивать по результатам проведения испытаний. В дальнейшем будем предполагать, что в процессе каждого i –го испытания производится измерение действующих хдi и допустимых хдопi значений параметров. По результатам измерений можно рассчитать значения коэффициента запаса

ηi=xдопiхдi

mη=i=1kηikТаким образом, после проведения испытаний для каждого параметра получим выборку значений η1, η2, …,ηк. По выборке значений ηi, используя известные методы математической статистики, найдем оценку математического ожидания коэффициента запаса

(3.5)

Математическое ожидание этой оценки равно истинному значению, то есть М{mη} = mη . Среднеквадратическое отклонение оценки (3.5) может быть рассчитано по соотношению

σmη=σηk=mηkv2(xд)+kv(xдоп)kmηkv2(xд)+kv2(xдоп)k

(3.6)

mη

Знание          позволяет получить точечную оценку вероятности отказа

Q=F1−mηmηkv2(хд)+kv2(хдоп)

mηQ

Очевидно, величина       , а следовательно, и       , будут случайными. Поэтому для получения гарантированного результата необходимо перейти к интервальной оценке. С этой целью определим односторонние верхние и нижние границы надежности. Верхняя граница доверительного интервала определяется по соотношению

Р{H < НВ} = γ                                       (3.7)

где γ – уровень доверительной вероятности. Соотношение (3.7) показывает, что с вероятностью γ истинное значение надежности H лежит левее верхней границы НВ.

Соответственно для нижней границы интервала НВ, имеем

Р{H > НН} = γ                                                  (3.8)

Соотношение (3.8) показывает, что с вероятностью γ истинное значение надежности H лежит правее нижней границы НН. Тогда, если Hзад < НН, то испытания следует прекратить, так как с вероятностью γ истинное значение надежности будет больше НН, а, следовательно, и Hзад. Если Hзад > НВ, то следует проводить доработку, так как истинное значение надежности с вероятностью γ будет меньше НВ, а, следовательно, и Hзад. Если Hзад лежит внутри интервала (НВ ,НН), то истинное значение надежности может быть как больше, так и меньше Hзад и никакого заключения сделать нельзя, то есть испытания  следует продолжить. В виду монотонности функции нормированного нормального распределения выражение для односторонних верхней и нижней границ можно представить в виде

НВ=FηH−1ηHkv2(xд)+kv2(xдоп)НН=FηВ−1ηВkv2(xд)+kv2(xдоп)

где ηН, ηВ - соответственно односторонняя нижняя и верхняя границы доверительного интервала для коэффициента запаса.

Границы доверительного интервала по η можно приближенно представить в виде

ηВ=mη+tγσmη;      ηH=mη−tγσmη

где tγ – квантиль, соответствующий принятому уровню доверительной вероятности γ.

С учетом соотношения для    , получим

ηВ=mη1+tγkkv2(xд)+kv2(xдоп)ηH=mη1−tγkkv2(xд)+kv2(xдоп)

Приравнивая выражения для верхней и нижней границ заданному значению коэффициента запаса и разрешая полученные соотношения относительно точечной оценки математического ожидания, получим выражения для верхней и нижней граничных кривых, определяющих области отработки изделия

(3.9)

Граничные кривые (3.9) разбивают пространство значений mη на три области: область прекращения отработки, область продолжения испытаний и область доработок (рис. 3.1 ).

область подтверждения надежности

область продолжения испытаний

область проведения доработок

ηгр.верх

ηгр.нижн

1,3

1,4

1,6

1,7

0

4

2

8

6

10

K2

K1

ηзад

^

mη

^

mη

Рис. 3.1. Области отработки по параметру, определяющему работоспособность изделия

На графике представлены возможные реализации траекторий  mη(К), полученные по результатам проведения конкретных испытаний. Пересечения кривых mη (К) с границами определяют момент окончания испытаний (К1 – прекращение испытаний в связи с подтверждением надежности, К2 - прекращение испытаний для проведения доработки). Фактически точка К2 характеризует момент обнаружения неисправности. Использование предложенного подхода позволяет существенно сократить количество испытаний для устранения предполагаемых источников отказа. В частности, появляется возможность обнаружения источника отказа даже при положительных реализациях функции работоспособности, то есть при отсутствии фактических отказов изделия.

mηДля иллюстрации метода рассмотрим конкретный пример. Допустим проведено 2 испытания, в результате обработки которых получено значение       = 2.

Тогда при Кv(хд) = 0,1 и Кv(хдоп) = 0,1 точечная оценка надежности будет равна

Н=1−Q=Fmη−1mηkv2(xд)+kv2(xдоп)=F2−12⋅0,12=F3,55=0,9998

НН=FηH−1ηHkv2(xд)+kv2(xдоп)где      ηН=mη(1−tγkkv2(xд)+kv2(xдоп)Гарантированная оценка надежности НН с уровнем доверия γ = 0,95 (tγ = 1,65) будет равна

Для нашего случая получим

ηН=2⋅(1−1,6522⋅0,1)=1,67НН=F1,67−11,672⋅0,1=F2,79=0,997

Заметим, что для подтверждения такого уровня надежности при проведении испытаний по схеме «да – нет» потребовалось бы 1000 испытаний. В заключение отметим, что полученное решение является приближенным. Тем не менее, оно позволяет достаточно просто рассчитывать границы доверительного интервала с требуемой для инженерных расчетов степенью точности.

Лекция №8

### Полученные результаты позволяют прогнозировать надежность проектируемых систем. При создании модели прогнозирования надежности будем считать известными значения коэффициентов запаса по каждому из рассматриваемых параметров. Ими являются те коэффициенты запаса, которые закладываются при проектировании изделия. В дальнейшем задача заключается в том, чтобы обеспечить достижение запроектированных уровней избыточности в реальном изделии. Это означает, что нужно либо подтвердить надежность, заданную на этапе проектирования, либо выявить источники отказа и провести необходимые доработки для достижения требуемого уровня надежности, заданного в проекте.

Решение поставленной задачи начнем с проведения анализа работоспособности изделия. Очевидно подтверждение надежности изделия оценивается по факту пересечения траекторией верхней границы ηгр.верх (К) области продолжения испытаний. В дальнейшем оценим вероятность совершения этого события (А) после проведения k испытаний Рк(А).

Рк(А) = Р{  mη (k) > ηгр.верх(k)}.

В предположении нормального закона распределения      (k) получим

(3.10)

С учетом соотношений (3.6) и (3.9) соотношение (3.10) примет вид

(3.11)

где

Очевидно, величина Рк(А) характеризует вероятность подтверждения заданного уровня надежности изделия и может рассматриваться как уровень доверительной вероятности подтверждения надежности.

Тогда задание определенного уровня доверия γ позволяет по соотношению

Рк(А) = γ

определить уровни надежности изделия, подтверждаемые после проведения k испытаний.

С учетом (3.11), получим

где tγ = argF*{γ}.

Решая это соотношение относительно ηзад , найдем

Знание ηзад позволяет оценить прогнозируемые уровни надежности, подтверждаемые по каждому параметру после проведения k испытаний

Для реализации предложенного подхода достаточно по выборке значений параметров работоспособности ηiоценить среднее значение параметра η и для принятого уровня доверия γ рассчитать нижнюю границу надежности Hн

Выборка ηiможет быть сформирована по результатам испытаний, проводимых в процессе ЭО. Например, в ходе испытаний двигателя замеряют температуру и давление в камере сгорания, давление наддува в баках окислителя и горючего, давление в топливных магистралях, уровни компонентов по показаниям датчиков СОБ, число оборотов турбины, тягу двигателя, перегрузки и др. параметры. Знание этих параметров позволяет сформировать выборки значений коэффициентов запаса по различным предельным состояниям. В частности, для обеспечения безкавитационной работы насоса необходимо выполнение условия                   η≥1,

где  η=PВХPДОП, PВХ,PДОП- действующее и допустимое давления на входе в насос Величина PВХ является случайной. Зная реализации значений PВХ,i можно рассчитать соответствующие значения коэффициентов запаса, получить выборку ηiи оценить параметрическую надежность .

Как было показано выше измерение параметров работоспособности  позволяет подтверждать высокие уровни надежности изделия Однако, для ряда агрегатов и систем проведение измерений в процессе испытаний оказывается затруднительным. Например, такой подход оказывается неприемлемым для изделий однократного действия, единственным признаком безотказности которых служит факт их срабатывания ( воспламенителей, пирозамков, разрывных мембран и др. ) Для них экспериментальная отработка проводится по схеме «успех-отказ», дающий информацию только об успешном или неуспешном окончании испытаний. В этом случае задача сокращения количества испытаний может быть решена путем проведения утяжеленных испытаний. Согласно методу утяжеленных испытаний отработку изделия производят при более тяжелых, по сравнению со штатным, режимах работы. По результатам утяжеленных испытаний производится оценка надежности системы, которая затем соответствующим перерасчетом приводится в соответствии со штатным режимом ее функционирования.  Отметим, что проведение утяжеленных испытаний предполагает наличие избыточности системы по параметрам, характеризующим ее работоспособность. Очевидно, более высокие уровни избыточности, закладываемые на этапе проектирования, позволяют реализовывать более тяжелые режимы испытаний, а, следовательно, проводить отработку при меньшем числе испытаний. В дальнейшем при изложении метода примем допущение о нормальности функции распределения параметра η.Очевидно, при проведении  утяжеленных испытаний коэффициент запаса mη,УТ будет меньше, чем при штатном функционировании. Далее предположим, что значения mη,УТ и mη могут быть выражены друг через друга через коэффициент утяжеления

mη,УТ=mηkУТ

Величина kУТ определяется исходя из условий функционирования изделия в штатном и утяжеленном режимах.

После проведения утяжеленных испытаний по таблицам  оценивается нижняя граница доверительного интервала надежности (HН)УТ при принятом уровне доверия γ.Знание (HН)УТ позволяет определить соответсвующее ей значение (mη,Н)УТ

(mη,Н)УТ=11−argFHУТ,НkV2(xД)+kV2(xДОП)           (3.12)

Далее определяем значение mη,Н, соответствующее штатному режиму работы системы

mη,Н=kУТ(mη,Н)УТ.

Знание mη,Н позволяет оценить надежность по соотношению

HН=Fmη,Н−1mη,Нk2V(xД)+kV2(xДОП).

Для иллюстрации рассмотрим численный пример. Допустим для рассматриваемого случая относительные разбросы параметра работоспособности будут равны

kV(xД)=kV(xДОП)=0,1

Утяжеленные испытания проводились с коэффициентом kУТ=2. При десяти испытаниях произошло три отказа. Задаваясь γ=0,95, по таблицам [18]   находим :   (HН)УТ=0,401. Подставляя исходные данные в соотношение   ( 3.12 ) , получим

(mη,Н)УТ=11−argF0,401(0,1)2+(0,1)2=0,966.

Отсюда

mη,Н=2  0,966 = 1,932.

Таким образом, имеем

HН=F1,932−11,932(0,1)2+(0,1)2=F3,42=0,9997.

Заметим, что для подтверждения такого же уровня при испытаниях типа

«успех-отказ» потребовалось бы порядка десяти тысяч безотказных испытаний.

Лекция №9

### Подтверждение надежности систем при экспоненциальном законе наработки на отказ

В случае экспоненциального закона распределения надежность можно оценить по соотношению

h = e-λt,

где λ – интенсивность отказа; t – требуемое время работы.

Точечная оценка надежности может быть рассчитана по соотношению

где

ti – продолжительность i-го испытания до отказа; k – число испытаний (полных реализаций).

Точечная оценка надежности  является случайной величиной и не дает гарантированный результат. Поэтому при решении вопросов обеспечения надежности в качестве гарантированной оценки рассмотрим нижний предел доверительного интервала вероятности безотказной работы:

где mНt – нижняя граница доверительного интервала для математического ожидания времени безотказной работы.

Согласно определению величина mНt удовлетворяет соотношению

(3.13)

где mt – математическое ожидание времени безотказной работы,

Представим

где      β – корректировочный множитель, обеспечивающий выполнение соотношения (3.13); γ – принятый уровень доверительной вероятности.

После эквивалентных преобразований соотношение (3.13) можно представить в виде

Как известно, случайная величина             подчиняется χ2 – распределению с 2k степенями свободы, т. е.

где χγ2 – квантиль χ2 – распределения по уровню γ [  38  ].

Следовательно,

Отсюда

Таким образом, выражение для нижней границы mHt примет вид

mH=2kχγ2mt                                                                   (3.14)

Аналогично можно получить выражение для верхней границы доверительного интервала

Приравнивая выражения для верхней и нижней границ заданному значению времени работы tзад и разрешая полученное соотношение относительно     , получим выражения для нижней и верхней граничных кривых, определяющих области отработки элемента

(3.15)

Величина tзад определяется из условия удовлетворения требований к надежности устройства

Отсюда

Характер изменения граничных кривых по числу испытаний для γ = 0,95 и задаваемые ими области отработ

mt

th

«П»

«Д»

«И»

tгр.В

tгр.Н

0

3

2

1

4

2k

ки представлены на рис  3.2

Рис. 3.2    Области отработки системы

Согласно графику рис. 3.2 попадание в верхнюю область “П” характеризует подтверждение надежности, так как для нее выполняется цепочка неравенств

Соответственно, попадание в нижнюю область “Д” показывает невыполнение требований, предъявляемых к надежности изделия, то есть

tзад > mHt > mt.

При нахождении в средней области “И” никакого заключения сделать нельзя и испытания следует продолжить.

### Рассмотренная выше модель может быть использована для прогнозирования изменения надежности в процессе проведения экспериментальной отработки. Действительно, условие подтверждения надежности можно представить в виде

Тогда гарантией подтверждения надежности будет являться выполнение условия

или

После преобразования получим

Отсюда

(3.16)

Подставляя (3.15) в выражение (3.16) и разрешая последнее относительно mt, получим

где

С учетом полученных результатов надежность устройства можно представить в виде

(3.17)

Очевидно,

В выражении (3.17) отношение    ηt=mtt    фактически характеризует коэффициент временного запаса (временной избыточности) устройства. Величина ηt закладывается на этапе проектных разработок либо путем введения резервирования отдельных элементов, либо путем принятия соответствующих конструкторских решений.

Зависимость подтверждаемого уровня надежности hН от числа испытаний для γ = 0,95 и различных уровней ηt=η представлена на рис. 3.3.

hH

2k

0

30

20

10

50

40

0,98

0,95

0,9

0,995

0,99

0,998

0,999

η=50

η=100

η=300

η=1000

.

Рис. 3.3  Зависимость  hН  от  числа   испытаний k.

Как видно из графика, для получения приемлемых оценок надежности при ограниченных объемах испытаний, требуется обеспечить высокие уровни коэффициента временного запаса . Например, если при выполнении программы квалификационных испытаний суммарная наработка на каждый экземпляр изделия составила 35700 с то при времени работы 160 с, имеем

Тогда для подтверждения надежности  потребуется примерно 15 изделий(см. оценку на рис. 3.3  для 2k=30).

Общий подход к  оценке  параметров законов  распределения случайных величин.

Для  оценки показателей надежности различных устройств используется метод максимального правдоподобия. Согласно этому методу в качестве  искомых параметров принимаются значения, при которых функция правдоподобия достигает максимального значения. Этот подход позволяет производить оценки вероятностных параметров для различных схем проведения испытаний. При этом выборка значений случайных величин формируется  в результате анализа различных схем проведения испытаний. Допустим ,в результате испытаний получена выборка, содержащая  6  наработок до отказа ( полных реализаций)   и  6  различных безотказных наработок ( неполных реализаций ) (см.рис..3.3.1) .При этом результаты испытаний представляются в виде схемы, представленной на рис.1

На схеме слева звездочками отмечены моменты отказов. На схеме справа отмечены наработки, полученные в процессе проведения испытаний с учетом замен отказавших элементов.

Рис. 3.3.1    Формирование исходных данных.

Оценка показателей надежности для закона распределения Вейбулла

В данном разделе предполагается, что наработка на отказ подчиняется распределению Вейбулла

1−F(t)=e−λ⋅tν .

Соответственно плотность распределения имеет вид

f(t)=λ⋅ν⋅tν−1⋅e−λ⋅tν.

Логарифм функции правдоподобия  можно представить в виде

lnL=i=1nlnf(ti)+j=1lln(1−F(τj))

где    f(t)=λ⋅ν⋅tν−1⋅e−λ⋅tν- плотность распределения Вейбулла.

Искомые параметры найдем из условий оптимальности

∂L∂λ=n⋅1λ−(i=1ntiν+j=1lτjν)=0

∂L∂ν=n⋅1λ+i=1nlnti−λ⋅(i=1ntiν⋅lnti+j=1lτjν⋅lnτj)=0.

Разрешая уравнения относительно искомых параметров, найдем

λ=ni=1ntiν+j=1lτjν    ;

1+νn⋅i=1nlnti=ν⋅(i=1ntiν⋅lnti+j=1nτjν⋅lnτj)(i=1ntiν+j=1lτjν).

Последнее уравнение решаются графическим методом.

Пример оценки искомых параметров представлен ниже. Допустим, что  в  результате испытаний получена выборка, содержащая  31  наработку до отказа ( полных реализаций) .

Расчеты проводились по соотношениям

Уравнения решались графическим методом (см. рис.3.3.2)

Рис. 3.3.2       Определение параметра формы  ν

Характер изменения    λ(ν)     представлен на рис.3.3.3.

Рис.3.3.3.  Изменение параметра масштаба   λ(ν)

В данном случае имеем

ν=2.1;         λ=31⋅[i=131ti2.1]−1=0.035

Оценка интенсивности отказа для различных планов проведения испытаний.

В данном разделе рассматриваются различные планы проведения испытаний для экспоненциального закона распределения времени до отказа

План  [n,B,T] -- Испытания  n элементов проводятся c  заменой отказавших элементов

и  прекращаются в момент T.

В рассматриваемом случае функция правдоподобия примет вид

L=Λ⋅e−Λ⋅t1⋅Λ⋅e−Λ⋅(t2−t)1 ⋅Λ⋅e−Λ⋅(T−tT)=Λde−Λ⋅T,

где     Λ=λ⋅N.

Условие оптимальности можно представить в виде

∂lnL∂Λ=dΛ−T=0,

где   lnL=dlnΛ−ΛT.

Отсюда       Λ=dT (λ=dN⋅T).

Полученная оценка является несмещенной, то-есть    Mλ=λ .   Действительно

Mλ=d=0∞dNT(λNT)dd!e−λNT=λd=1∞[λ(n−1)T](d−1)!e−λNT=λ

Кроме того оценка является  состоятельной, то-есть  Dλ0 при N∞.

Для оценки дисперсии воспользуемся соотношением

Dλ=MΛ2−M2Λ=MΛ2−Λ2,

где   MΛ2=d=0∞(dT)2⋅(ΛT)dd!⋅e−ΛT=d=1∞(dT)(d−1+1T)ΛT(ΛT)d−1d(d−1)!e−ΛT=

=Λd=2∞(d−1T)⋅ΛT(ΛT)d−2(d−1)(d−2)!e−ΛT+Λd=1∞(1T)⋅(ΛT)d−1(d−1)!e−ΛT=Λ2+ΛT

После подстановки получим

DΛ=Λ2+ΛЕ−Λ2=ΛT=λNT

Соответственно для  λ будем иметь

Dλ=DΛN=1N2DΛ=1NλNT=λNT.

Верхняя граница доверительного интервала  λ удовлетворяет соотношению

Pλ≤λ=1−γ.

Очевидно верхняя граница интенсивности отказа соответствует нижней границе надежности. Согласно определению односторонний доверительный интервал оценивается по соотношению

,

где   нижняя граница одностороннего доверительного интервала.

Для нахождения   рассматривается функция распределения статистики  , где       ,  которую можно представить в виде   .

Причем предполагается, что эта функция является непрерывной и возрастающей по H на отрезке [0,1].  Тогда   нижней границей  для  H  является корень уравнения

Характер изменения функции    по  y  представлен на рис. 3.3.4

Рис..3.3.4.  Характер изменения функции  F (x, H, n) .

Отсюда видно, что при выполнении требований, предъявляемых  к функции

F(x, y, n) , справедлива следующая цепочка утверждений

При переходе к последнему неравенству учитывалось, что если F(x)—функция распределения случайной величины  , то выполняется соотношение

.

Проиллюстрируем предложенный подход для оценки нижней границы надежности.

В рассматриваемом случае точечная оценка вероятности отказа будет равна dn .  Отсюда

Pq≤x=Pdn≤x=Pd≤x⋅n=k=0x⋅n(λt)kk!⋅e−λt=k=0x⋅n(lnH)kk!⋅H=Fx,H,n

Согласно методике нижняя граница надежности является корнем уравнения

k=0d(ln1H)kk!⋅H= 1−γ  или    k=0d(Δ)kk!⋅e−Δ=1−γ

где    Δ=λNT

В дальнейшем представим равенство в виде

FΔ=Fa1−γ(d)

где  a1−γ(d−1)− квантиль распределения Пуассона.

Приравнивая аргументы, получим

Δ=a1−γ(d)

Отсюда окончательно найдем              λ=a1−γ(d)NT

Квантили распределения Пуассона представлены в таблице.

Квантили распределения Пуассона    k=0rakk!e−a=1−γ

Значения      a1−γ(r)

| r / R/(1-γ) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.69 | 0.92 | 1.20 | 1.61 | 2.30 | 2.99 | 3.69 | 4.61 |
| 1 | 1.68 | 2.02 | 2.44 | 2.99 | 3.89 | 4.74 | 5.57 | 6.64 |
| 2 | 2.67 | 3.10 | 3.62 | 4.28 | 5.32 | 6.29 | 7.23 | 8.41 |
| 3 | 3.67 | 4.17 | 4.76 | 5.51 | 6.68 | 7.54 | 8.77 | 10.04 |
| 4 | 4.67 | 5.24 | 5.89 | 6.72 | 7.99 | 9.15 | 10.24 | 11.60 |
| 5 | 5.67 | 6.29 | 7.00 | 7.91 | 9.27 | 10.51 | 11.67 | 13.11 |
| 6 | 6.67 | 7.34 | 8.11 | 9.07 | 10.53 | 11.84 | 13.06 | 14.57 |
| 7 | 7.67 | 8.39 | 9.21 | 10.23 | 11.77 | 13.15 | 14.42 | 16.00 |
| 8 | 8.67 | 9.43 | 10.30 | 11.38 | 12.99 | 14.43 | 15.76 | 17.40 |
| 9 | 9.67 | 10.48 | 11.39 | 12.52 | 14.21 | 15.71 | 17.08 | 18.78 |
| 10 | 10.67 | 11.52 | 12.47 | 13.65 | 15.41 | 16.96 | 18.39 | 20.14 |
| 11 | 11.67 | 12.55 | 13.55 | 14.78 | 16.59 | 18.21 | 19.68 | 21.49 |
| 12 | 12.67 | 13.59 | 14.62 | 15.90 | 117.78 | 19.44 | 20.96 | 22.82 |
| 13 | 13.67 | 14.62 | 15.70 | 17.01 | 18.96 | 20.67 | 22.23 | 24.14 |
| 14 | 14.67 | 15.66 | 16.78 | 18.12 | 20.13 | 21.89 | 23.49 | 25.45 |
| 15 | 15.67 | 16.69 | 17.83 | 19.23 | 21.29 | 23.10 | 24.74 | 26.74 |

План  [n,В,r] -- Испытания  n элементов проводятся с заменой отказавших элементов

и прекращаются после  появления r отказов

В рассматриваемом случае функция правдоподобия примет вид

L=Λ⋅e−Λ⋅t1⋅Λ⋅e−Λ⋅(t2−t)1 ⋅Λ⋅e−Λ⋅(T−tr)=Λre−Λ⋅tr,

где     Λ=λ⋅N,  tr=t1+(t2−t1)+.......+(tr−tr−1)

Условие оптимальности можно представить в виде

∂lnL∂Λ=rΛ−tr=0,

где   lnL=rlnΛ−Λtr.

Отсюда       Λ=rtr (λ=rN⋅tr).

Случайная величина  tr,  как сумма экспоненциально-распределенных  случайных величин, подчиняется известному распределению

f(tr)=Λrtrr−1(r−1)!e−Λtr

Отсюда

MΛ=0∞rtrΛrtrr−1(r−1)!e−Λtrdtr=rΛ(r−1)0∞Λr−1trr−2(r−2)!e−Λtrdtr=rΛr−1.

Таким образом оценка , найденная выше, является смещенной. Для получения исключения смещения  примем в качестве расчетной оценки соотношение

λ=r−1N⋅tr

Верхняя граница доверительного интервала  λоценивается по соотношению

Pλ≤λ=1−γ.

Раскрывая выражение  для вероятности, получим

k=0r−1Δkk!e−Δ=1−γ

где    Δ=λNtr

В дальнейшем представим равенство в виде

FΔ=Fa1−γ(r−1)

где  a1−γ(r−1)− квантиль распределения Пуассона.

Приравнивая аргументы, получим

Δ=a1−γ(r−1)

Отсюда окончательно найдем

λ=a1−γ(r−1)Ntr.

План  [n,Б,T] -- Испытания  n элементов проводятся без  замен отказавших элементов

и  прекращаются в момент T.

В этом случае искомая оценка должна удовлетворять соотношению

N−dN=e−λ⋅T

Отсюда

λ=1TlnNN−d

Одностороннй верхний доверительный интервал рассчитывается по соотношению

λ=1Tln1PН(γ,N,d),

где   PН−односторонний нижний доверительный предел вероятности безотказной

работы при биномиальном законе распределения.

План  [n,В,r] -- Испытания  n элементов проводятся без замен отказавших элементов

и прекращаются после  появления r отказов

По методу максимального правдоподобия приходим к смещенной оценке

λ=rS(tr),

где     S(tr)− сумма наработок всех испытываемых элементов.

Соответственно несмещенная оценка будет равна

λ=r−1S(tr)  .

Верхняя граница доверительного интервала оценивается по соотношению

λ=a1−γ(r−1)S(tr)       .

Лекция № 10

3.2  Планирование автономной отработки элементов систем.

При использовании оригинальных,  то-есть  вновь разрабатываемых элементов систем, поставленная задача сводится к обоснованию уровней параметрической избыточности, закладываемых на этапе проектной разработки отдельных элементов, а так же объемов их экспериментальной отработки. В дальнейшем рассмотрим решение этой задачи для случая нормального закона распределения параметров работоспособности устройства .

При решении поставленной задачи будем предполагать, что РН  может быть представлена в виде  системы с последовательно соединенными элементами. В этом случае надежность системы H  равна

,   где hi – надежность i-го элемента.

Для высоконадежных систем имеем

где	qi =1- hi.-  вероятность отказа  i- го элемента.

Соответственно точечная оценка вероятности отказа будет равна

,     где   точечная оценка вероятности отказа i-го элемента.

Для расчета верхней границы вероятности отказа системы  можно воспользоваться интервальной оценкой

,                                                    (3.18)

где  ; нижняя граница надежности i-го элемента системы.

Нижняя граница надежности элемента  , прогнозируемая после проведении  k  испытаний , в случае нормального распределения параметров работоспособности, может быть оценена по соотношению

,

где      коэффициент вариации коэффициента параметрического запаса   ;

уровень доверительной вероятности;

математическое ожидание коэффициента запаса; k- число испытаний;

функция нормированного нормального распределения .

Таким образом потребный уровень математического ожидания коэффициента запаса удовлетворяет соотношению

После преобразований будем иметь

,

Введя обозначения  tm=mη−1ση,   tзад=ηзад−1ση,    ,

получим   .

Таким образом            ,    где  .

Следовательно, требуемый уровень надежности может быть подтвержден при различных комбинациях параметров tmi и . Среди многообразия этих значений  целесообразно выбрать те, которые обеспечивают заданный уровень вероятности отказа при минимальных затратах средств.

Очевидно, уровень избыточности элементов системы tmi будет определять производственные и  эксплуатационные расходы на выполнение программы:

где            N – объем выпускаемой продукции;

коэффициент чувствительности,   характеризующий   удельные затраты

на обеспечение единицы надежности, выраженной в гауссах.

Параметр  определяется уровнем избыточности элемента. В частности, при использовании «горячего» резерва вероятность отказа резервной группы  оценивается по соотношению

,

где    вероятность отказа нерезервированного элемента;     условная  кратность резерва.

Отсюда              .

Очевидно стоимость резервированного элемента будет равна

,

где     стоимость нерезервированного элемента;

вероятность отказа нерезервированного элемента;

затраты на единицу надежности, выраженной в беллах.

Переходя к оценке надежности в гауссах, получим

,    где    ;  .

Очевидно параметр  b  характеризует удельные затраты на единицу надежности, выраженной в гауссах.

Зависимость стоимости от кратности резерва можно представить в виде

.

Вид функции  зависит от типа резервирования .Очевидно, в случае «горячего» резерва , имеем       .

. Для «холодного» резерва стоимость резервной группы представим в виде

,

где    m – общее число элементов в резервной группе.

Отсюда              .

Для нахождения  m  воспользуемся приближенной оценкой

Qω=Q0ω=Q0mm!.

.

После логарифмирования, получим

.

При решении задачи дискретную функцию   аппроксимируем непрерывной зависимостью. В дальнейшем проанализируем характер изменения  ω  по  m   для   Q0=0.6.  .Расчеты проводились по программе  Mathcad. При написании программы были приняты следующие обозначения:  m=x  ,   ω=F(x). Функция F(x) рассчитывалась по соотношению

При проведении практических расчетов зависимость  F(x), в окрестности оптимального решения, можно аппроксимировать прямой

.

Таким образом, для рассматриваемого случая, можно принять

ϕ(ω)=η⋅ω+d,   где   η=13.5=0.286.

Функции  F(x)  и  f(x)   представлены на рис.    3.4.

Рис. 3.4.    Зависимость кратности резерва  ωи аппроксимирующей прямой f(m)

от общего числа элементов   в резервной группе  m.

В дальнейшем найдем аналогичные соотношения для элементов с параметрической избыточностью. При решении поставленной задачи, вероятность отказа элементов с параметрической избыточностью условно представим в виде

где      -  вероятность отказа элемента, соответствующая коэффициенту запаса      ;   условная кратность резерва.

Согласно результатам, полученным в работе [ 7  ], надежность элемента,прогнозируемая после проведении  k  испытаний ,  может быть оценена по соотношению

,

где      коэффициент вариации коэффициента запаса;

уровень доверительной вероятности;

математическое ожидание коэффициента запаса.

Знание , позволяет  оценить условную кратность резерва

,

В дальнейшем будем  считать, что стоимость резервированного элемента пропорциональна коэффициенту запаса  .  Тогда функцию  можно оценить по соотношению    .

Характер изменения функции  представлен на рис.    3.5

.

Рис.3.5    Характер зависимости кратности резерва   ω  для различных  k от  функции

для элементов  с параметрической   избыточностью.

При построении графика были приняты следующие исходные данные:

1.3 ;    0,95  ; 0,1 ;    3, 5, 10.

Как видно из графика функция    слабо зависит от объема испытаний   k .  Приближенно для функции = Ф(x)  может быть принята линейная аппроксимационная зависимость

ϕ(ω)=0.25ω+0.75 (η= 0.25).

.

С учетом полученных результатов, выражение для стоимости  примет вид

,

где

Отсюда

,  где   .

Для рассмотренного в примере случая :

Соответственно затраты на экспериментальную отработку будут определяться объёмами испытаний элементов

где   Ci -  затраты на проведение одного испытания  i-го элемента,

– затраты, не зависящие от варьирующихся параметров.

Таким образом, решение задачи сводится к минимизации функции суммарных затрат

(3.19)

В качестве дисциплинирующего условия рассмотрим правую границу неравенства (3.18)

В дальнейшем для нахождения оптимального решения задачи рассмотрим функцию Лагранжа

L=CΣ+λ(Q−Qзад)

Оптимальные параметры будут удовлетворять системе алгебраических уравнений:

∂L∂Ki=0;     ∂L∂tmi=0.

При нахождении производной  , предполагая, что число испытаний  существенно меньше объема транспортной программы N, вторым слагаемым в выражении (2.36) можно пренебречь. Поэтому в дальнейшем удельные затраты на проведение одного испытания  будем считать постоянными для каждого i-го элемента системы.

Производя дифференцирование, получим:

∂L∂Ki=Ci+λe−ti22⋅t2Ki3=0.                                                          (3.20)

Разрешая систему уравнений относительно Ki, найдем

(3.21)

Соотношение (3.21) позволяет оценить оптимальный объем испытаний с точностью до целых. Таким образом оптимальные объемы испытаний отдельных элементов не зависят от требований, предъявляемых к надежности систем и определяются соотношением удельных затрат на обеспечение единицы надежности, закладываемой на этапе проектирования,  и затрат на проведение одного испытания  .

Соответственно, из первого уравнения системы (3.20)  получим:

где      Qi≃e−ti22⋅1ti.

Подставляя Qi в граничное условие , приходим к соотношению:     .                  Отсюда                                                                                      (3.22)

Таким образом, оптимальные уровни вероятности отказа  пропорциональны удельным затратам  и заданным требованиям к вероятности отказа системы .

Заметим, что  предположение о постоянстве , принятое выше, может не выполняться при создании единичных КА, затраты на разработку и экспериментальную отработку которых, существенно превышают затраты на изготовление и применение этих комплексов. Они могут составлять до 70% от общих затрат на всю программу. В этом случае решение должно быть уточнено.

Лекция №11

В случае экспоненциального распределения наработки на отказ нижняя граница надежности элемента равна

hi=e−1ηt⋅rχ2(2ki)≈1−1ηtrχ2(2ki),

где    коэффициент временного запаса.

Характер изменения функции rχ2(2k)представлен на рис. 3.6   При построении графика были приняты следующие обозначения:      n=2k  ,   rχ2(2k)=R(n), γ=0.95.

Расчеты проводились по соотношению [8]:

(3.23)

Рис. 3.6   Зависимость функции R(n) от параметра  n.

Очевидно, что                       qi=1−hi≃1ηtirχ2(2ki)

В общем случае надежность технической системы будет определяться уровнями надежности отдельных элементов, входящих в ее состав и типом их соединения. При последовательно соединении элементов вероятность отказа технической системы приближенно можно оценить по соотношению

где    Qсист=1−Hсист.

## Отсюда  получим

Qзад=i=1nrχ2(2ki)ηti                                                    (3.24)

где   Qзад - заданная вероятность отказа системы.

Следовательно, требуемый уровень надежности системы может подтвержден при различных комбинациях параметров иki. Среди многообразия значений  и  ki целесообразно выбрать те, которые обеспечивают заданный уровень надежности при минимальных затратах.

Очевидно, уровни избыточности элементов системы  mti будут определять эксплуатационные расходы на выполнение программы

(3.25)

## В дальнейшем для упрощения расчетов введем новую переменную

.

## При этом соотношения (3.24), (3.25) примут вид

Qзад=e−zirχ2(2ki)                                                          (3.26)

(   (3.27)

В линейном приближении соотношение (3.27) можно представить в виде

Для оценки коэффициента чувствительности  проанализируем выражение для стоимостных затрат.  Очевидно стоимость элемента с  избыточностью   можно представить в виде

,

где       стоимость нерезервированного элемента с коэффициентом запаса    ;

кратность резерва;        ;

вероятности отказа соответственно элемента с избыточностью   и  нерезервированного элемента.

В рассматриваемом случае                   ,

где   коэффициенты временного запаса соответственно для

элемента с избыточностью  и  нерезервированного элемента.

Таким образом  кратность резерва    будет равна

.                                                    (3.28)

В дальнейшем воспользуемся приближенной оценкой [ 17 ]

ηеω≃AtCωs; ηt0AtC0s,

где  аппроксимирующие коэффициенты.

Отсюда                                      .

Таким образом

(3.29)

## С учетом (3.29)  выражение (3.28 ) примет вид

.

После преобразований, получим      .

## Характер изменения    для    и  s=4  представлен на рис.3.7 .

Расчеты проводились по соотношению

ϕ(ω)=(10)ω−14

Рис.3.7  Характер изменения функции  ϕ(ω) от кратности резервирования  для элементов с временной избыточностью.

В дальнейшем, с целью получения аналитического квазиоптимального решения, в реальном диапазоне изменения    кривую   аппроксимируем   прямой

ϕ(ω)≃ηω+d

С учетом полученных результатов, выражение для стоимости  элемента с избыточностью  примет вид

,

где               .

Заметим, что при изменении    от 50 до 300 величина корректирующего множителя   , для значения     , меняется в диапазоне 0,65—0,75.

Соответственно  для коэффициента    получим      .

Затраты на экспериментальную отработку будут определяться объемами испытаний элементов

CЭО=i=1nCiki+Cпр

где Ci – затраты на проведения одного испытания i-го элемента;

– затраты, независящие от варьируемых параметров.

Таким образом, решение задачи нормирования надежности сводится к минимизации  функции Лагранжа

где СΣ=Сэ+Сэо; l – неопределенный множитель Лагранжа.

## Оптимальные параметры будут удовлетворять системе алгебраических уравнений

∂L∂ki=0;∂L∂zi=0.

## Производя дифференцирование, получаем

∂L∂zi=ai−lrχ2e−zi=0,

∂L∂ki=Ci+2lrχ2′2kie−zi=0.

### Из первого уравнения системы  имеем

Подставляя в граничное условие , приходим к   соотношению

Отсюда                                                                                            (3.30)

Таким образом  распределение надежности между элементами системы целесообразно проводить пропорционально удельным затратам на обеспечение единицы надежности  .

Разрешая второе уравнение относительно произведения l∙e-Zi  и подставляя полученный результат в первое, получаем

ai+Ci2rχ2′2kirχ2=0.

Отсюда найдем                      ϕ(2ki)=(−rχ2)rχ2′2ki=2aiCi.                                             (3.31)

Характер изменения функции (−rχ2)(rχ2)' от k для γ=0,95 представлен на рис.3.8.

Рис. 3.8    Зависимость функции    ϕ(2k)=      от числа испытаний.

### Полученный результат позволяет проводить оценку оптимального числа испытаний при автономной отработке элементов системы. Согласно (3.31) объем испытаний определяется   соотношением удельных затрат на эксплуатацию и проведение испытаний.

Таким образом в результате решения задачи нормирования надежности  оцениваются рациональные объемы испытаний отдельных элементов систем и потребные уровни их резервирования. Однако подтверждаемая на этапе автономных испытаний оценка

Лекция №12

3.3   Согласование результатов испытаний на различных этапах ЭО.

Подход, рассмотренный выше, предполагал, что на рассматриваемом этапе испытаний можно получить всю необходимую статистическую информацию о параметрах функционирования изделия.  В то же время при проведении ЭО могут встретится ситуации, когда измерения действующих и допустимых значений параметров происходит на различных этапах испытаний, в частности, на этапе стендовой отработки оцениваются допустимые параметры работоспособности системы, а на завершающем этапе  испытаний измеряются действующие значения параметров. В этом случае стендовые испытания дают представление о ресурсах конкретных систем. Например, проводятся разрушающие испытания отсеков конструкции изделия, граничные испытания элементов системы управления на определение областей работоспособности систем и др. При этом случайный характер внешних воздействий может быть учтен только на завершающем этапе  испытаний.

В дальнейшем допустим, что работоспособность системы определяется параметром  . Причем на этапе стендовых испытаний оцениваются допустимые значения параметров  , а на завершающем этапе испытаний – действующие значения  . По результатам испытаний можно получить точечные оценки математических ожиданий этих параметров  и  .  Соответственно точечная оценка коэффициента запаса   будет равна

.

В дальнейшем предположим, что работоспособность устройства обеспечивается при выполнении неравенства    . Тогда, в случае нормального закона распределения параметра  , нижняя граница надежности  ,  подтверждаемая при завершении ЭО, может быть оценена по соотношению

,

где           ;        нижняя граница одностороннего доверительного интервала оценки математического ожидания коэффициента запаса   ;      коэффициенты вариации соответственно допустимых и действующих значений параметров;

число испытаний соответственно при проведении измерений допустимых и действующих значений параметров  ;  принятый уровень доверительной вероятности ; .

При планировании количества испытаний на различных этапах ЭО воспользуемся оценкой прогнозируемого уровня математического ожидания коэффициента запаса, потребного для обеспечения заданных требований   к надежности устройства

,                                                           ( 3.32)

где       .

Как видно из соотношения ( 3.32 ) заданный уровень надежности может быть обеспечен при различных комбинациях значений коэффициента запаса       и количества испытаний    и  . Очевидно эти параметры целесообразно задавать такими, чтобы  соотношение ( 3.32 ) выполнялось при минимальных затратах средств. В общем случае суммарные затраты на реализацию целевой программы можно представить в виде

,                                                    (3.33)

где    стоимости проведения одного испытания соответственно при проведении стендовых и завершающих испытаний ;   затраты на производство и эксплуатацию изделия при выполнении целевой программы;  функция потерь при отказах;  ущерб при отказе системы на завершающем этапе испытаний;  среднее число отказов на завершающем этапе испытаний.

Очевидно стоимость  будет зависеть от уровня избыточности системы по определяющему параметру    , величина которого закладывается на этапе проектной разработки. При заданном уровне   дисциплинирующее условие ( 3.32 ) можно представить в виде

В рассматриваемом случае функция Лагранжа будет равна

Таким образом оптимальные значения искомых параметров будут удовлетворять системе алгебраических уравнений

Раскрывая выражения для производных, получим

После преобразований, получим

,                                                                          (3.34)

где

Таким образом оптимальное соотношение объемов испытаний на различных этапах ЭО не зависит от требований, предъявляемых к надежности

устройства  ,  а так же не зависит от уровня его параметрической избыточности   .  С учетом соотношения ( 3.34 ) суммарные затраты будут равны

,

где          .

Дисциплинирующее условие (3.32 ) в дальнейшем представим в виде

,

где              .

Подставляя выражение для   из соотношения ( 3.34 ), получим

,                                                                           (3.35)

где

При оптимизации объема испытаний   воспользуемся выражением для эксплуатационных затрат

,               где       .

В рассматриваемом случае условие оптимальности примет вид      .

Раскрывая выражение для производной, получим

.

Разрешая уравнение относительно   , найдем оптимальный объем стендовых испытаний

.                                                                         (3.36)

Знание   позволяет оценить параметр   и соответствующий ему уровень избыточности системы

,        где    .

При проведении расчетов первого приближения значения производных        принимаются равными нулю.     В этом случае можно принять      .

Для иллюстрации предлагаемого подхода рассмотрим модельный пример. При проведении расчетов примем следующие исходные данные :

При расчете первого приближения были получены следующие результаты:

Лекция №12

4. Обеспечение надежности на этапе производства.

4.1    Оценка стабильности технологического процесса.

Надежность выпуска качественной продукции определяется качеством исходных конструктивных элементов собираемого изделия, качеством производственного процесса и надежностью контроля качества. При этом рассчитываются следующие показатели надежности выпуска качественной продукции .

,

где , ,  - вероятности соответствия (годности) исходных конструктивных элементов изделия, технологического процесса и контроля качества.

Устойчивостью технологического процесса называется стабильность ее точности. Это означает, что колебания проверяемых признаков качества (например, вариации выходного параметра конструкции) точно соответствуют кривым нормального распределения, причем среднее значение выходного параметра y постоянно совпадает с центром поля допуска, а все отклонения располагаются в контрольных границах (обычно ±3σy).

Для анализа используются следующие показатели точности и стабильности:

- коэффициент точности

- коэффициент смещения

  - Коэффициент точности () характеризует соотношение между полем допуска на исследуемый параметр (размер) и величиной рассеивания размеров деталей в партии  .. Они определяются, в общем случае, из выражения

,

где Т – допуск; ω - поле рассеивания контролируемого параметра соответствующей выборки, определяемое как

ω=e⋅S,

где е – коэффициент, зависящий от вида контролируемого параметра (закона распределения значений параметра); S – среднее квадратическое отклонение значений параметров в соответствующей выборке.

  - Коэффициент смещения характеризует относительную величину смещения центра рассеивания размеров от середины поля допуска

,

где x - среднее арифметическое значение; Δ0 - координата середины поля допуска

,

где   - нижнее и верхнее предельные отклонения параметра.

Принятие решений об отлаженности техпроцессов может приниматься в соответствии с табл. 4.1

Таблица 4.1.

| Таблица для принятия решения об отлаженности технологического процесса в зависимости от значения коэффициента точности и смещения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Точность процесса выше требуемой | При вероятный процент брака q,% от 0,6 % и меньше |
|  | Настроенность процесса вполне удовлетворительная | При , q,% < 0,4 % |
|  | Точность процесса хорошая и вполне удовлетворительная настроенность его | q,%≤0,6% |
|  | Процесс очень некачественен по точности | q,%>3,5% даже при KC=0 |
|  | Настроенность процесса неудовлетворительная | q,%>1,15% даже при |

Примечание q,% - ожидаемый процент брака.

Вычислив отношение ω к полю допуска Т можно определить по табл. 4.2. ожидаемый процент брака.

Таблица4. 2.

Расчет ожидаемого процента брака

| Отношение T/ϖ | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент брака | 0,05 | 0,10 | 0,27 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 3,3 | 4,4 |

Продолжение

| 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,9 | 7,7 | 9,3 | 11,2 | 12,1 | 23,0 | 31,7 |

Вероятность брака оценивается по соотношению

4.2   Статистический приемочный контроль продукции .

( метод   Неймана-  Пирсона )

Задача проверки гипотезы заключается в определении критической области ω максимальной мощности при заданной вероятности ошибки первого рода α. Очевидно, при этом мы будем иметь минимальную вероятность ошибки второго рода β.

При проверке простой гипотезы H0 против простой альтернативы H1 эта задача сводится к выбору критической области ω. Для определения критической области статистики используют уровень значимости α и учитывают вид альтернативной гипотезы . Основная гипотеза H0 о значении неизвестного параметра θ распределения выглядит так:

H0:θ=θ0.

Альтернативная гипотеза H1имеет при этом следующий вид:

H1:θ=θ1

Соответственно можно получить левостороннюю, правостороннюю или двустороннюю критические области.

Проверка статистической гипотезы состоит из следующих этапов:

- определение гипотез  H0 и H1;

- выбор статистики и задание уровня значимости α;

- определение по таблицам, по уровню значимости α и по альтернативной гипотезе H1 критической области;

- вычисление по выборке значения статистики;

- сравнение значений статистики с критической областью;

- принятие решения: если значение статистики  x не входит в критическую область, то принимается гипотеза H0 и отвергается гипотеза H1, а если входит в критическую область, то отвергается гипотеза H0 и принимается гипотеза H1.

- приемочный уровень θПР и число испытаний n определяются из решения системы:

Px∈ω/H0=α;

.

В дальнейшем предположим, что случайная величина Х распределена нормально.

Ставится задача различения двух гипотез о значении математического ожидания:

Для заданного риска поставщика , имеем

;

где    --      приемочный уровень,      --      точечная оценка математического ожидания.

Отсюда

;

где    --       объем выборки,        --      среднее квадратическое отклонение.

Приравнивая аргументы, получим

xпр−μ0=U1−α⋅σ⋅1n.

Принимая риск заказчика ,равным        ,найдем

;

Отсюда

;

Приравнивая аргументы, получим

.

Вычитая из первого равенства второе, найдем

μ1−μ0=σnU1−α+U1−β;

Отсюда                                               (4.1)

Из первого соотношения имеем

Отсюда

(4.2)

Задача выборочного контроля в данном случае состоит в том, чтобы по результатам анализа выборочных  характеристик  (среднего арифметического значения X) сделать заключение о браковке или приемки партии.

В дальнейшем рассмотрим схему проведения количественного контроля.  Предположим, что партия забраковывается, когда процент брака равен            и принимается когда процент брака равен   .

Таким  образом требуется различить две гипотезы:

гипотеза    приемка партии;

гипотеза     браковка партии.

От исходных гипотез перейдем к гипотезам различения математических ожиданий:

;       .

При решении задачи предположим, что отказ наступает при выполнении условия    .

Тогда, в предположении нормального  закона распределения, вероятность отказа будет равна

,

где    аргумент функции нормированного нормального распределения, соответствующий вероятности отказа  . Приравнивая аргументы, получим

Отсюда найдем     .

Для определения приемочного уровня   и числа испытаний  n  воспользуемся соотношениями  (4.1) и (4.2) . Учитывая, что    ,  получим

,

где    U1−α=t1−α;  U1−β=t1−β.

Пример.      Рассмотрим задачу различения двух гипотез :

приемка  партии,

браковка партии.

При задании исходных данных воспользуемся результатами статистической обработки механических свойств листов из сплава  АМг6Н :

МПа – математическое ожидание предела прочности,

МПа  -  среднее квадратическое отклонение предела прочности,

МПа  -  предел прочности материала по ГОСТу,

- риски поставщика и заказчика.

Результаты расчетов представлены ниже:

Заметим, что для партии листов с принятыми характеристиками, вероятность брака будет равна

Лекция №13

4.3 Статистический приемочный контроль продукции.

( метод последовательного анализа )

Последовательный анализ появился в 1942 – 1943 гг. в связи с поиском более эффективных, чем классические, методов статистического приемочного контроля массовой продукции промышленности. Создателем этого метода является американский статистик А. Вальд.

Рассмотрим применение последовательного анализа к задаче различия гипотез H0 и H1. Предложим, что гипотезы относятся к параметру Q, т. е. H0=Q=Q0, H1=Q=Q1. Требуется найти выборочную схему, делящую выборочное пространство на три взаимно непересекающиеся области:

- ωα, при попадании в которую выборочной точки принимается гипотеза H0;

- ωβ, при попадании в которую выборочной точки принимается гипотеза H1;

- ωс — остальная часть выборочного пространства, при попадании в которую выборочной точки выбор продолжается.

Поставленная задача состоит в построения функция d=D(x), называемой решающей функцией (или решающим правилом), которая каждой выборочной точке x ставит в соответствие некоторый элемент d так, что при наблюдении x выносится решение d=D(x). Согласно критерию отношения вероятностей Вальда, последовательное решающее правило состоит в следующем.

Строится отношение правдоподобия:

Lm=i=1mf(xi,Q1)i=1mf(xi,Q0)		(4.3)

Отметим, что i=1mf(xi,Qj) - это условная плотность вероятности для наблюдаемых значений x1,...,xn при истинности гипотезы Hj (j=1,2).

В дальнейшем величина Lm сравнивается с постоянными порогом А и В. Если Lm≥A, то принимается гипотеза H1; если Lm≤B, то принимается гипотеза H0, если B<Lm<A, то делается еще одно наблюдение (выбор продолжается). После логарифмирования критическое неравенство примет вид

logB<i=1mlogf(xi,Q1)−i=1mlogf(xi,Q0)<logA

Рассмотренный критерий называется последовательным критерием отношения вероятностей. Очевидно, последовательный критерий отношения вероятностей обладает определенными оптимальными свойствами, так как он использует всю имеющуюся в распоряжении информацию, включая порядок появления выборочных значений.

Теперь определим значения порогов А и В. Рассмотрим выборку, для которой Lm лежит между А и В для первых n−1 испытаний, так что принимаем H1 (отвергаем H0). Согласно (4.3) вероятность получения такой выборки по крайней мере в А раз больше при гипотезе H1, чем при гипотезе H0. Учитывая, что вероятность принятия H1, когда выполняется H0, равна α, а вероятность принятия H1, когда выполняется H1, равна 1−β, можно записать;

1−β≥Aα.

Отсюда

A≤1−βα

Аналогично, рассматривая случаи, когда принимается H0, получим

B≥β1−α

На практике более удобным является вычисление логарифма отношения правдоподобия, чем непосредственное вычисление отношения правдоподобия.

Тогда неравенства примут вид

lnB<i=1nlnf(xi,θ1)f(xi,θ0)<lnA - условие продолжения испытаний,

i=1nlnf(xi,θ1)f(xi,θ0)≥lnA - условие браковки,

i=1nlnf(xi,θ1)f(xi,θ0)≤lnB - условие приемки.

Соотношение между постоянными А и В выглядит в следующем виде:

A≤1−βα,          B≥β1−α,                                ( 4.4)

где α - риск поставщика; β - риск заказчика.

В дальнейшем рассмотрим построение областей отработки для различных законов распределения параметров работоспособности системы:

Нормальный закон

L=i=1nf(xi,μ1)f(xi,μ1)=i=1nexp−(xi−μ1)22σ2exp−(xi−μ0)22σ2=i=1nexp−12σ2⋅xi−μ12−xi−μ02=i=1nexp−12σ2⋅2⋅xi⋅μ0−μ1−μ12−μ02=i=1nexp−12σ2⋅2⋅μ0−μ1⋅ixi+n⋅μ02−μ12.

Условие приемки: (μ0<μ1)

−12σ2⋅2⋅μ1−μ0⋅ixi+n⋅μ12−μ02≤lnβ1−α;

ixi≤σ2μ1−μ0⋅lnβ1−α+μ1+μ02⋅n.

Условие браковки:

1σ2⋅μ1−μ0⋅ixi+n⋅μ02−μ122≤ln1−βα;

ixi≤σ2μ1−μ0⋅ln1−βα+μ1+μ02⋅n.

Области принятия решений представлены на рис. 4.1

Браковка

Продолжение испытаний

Приемка

n

Рис. 4.1 Области принятия решений.

Экспоненциальный закон

L=i=1nλ1⋅exp−λ1⋅tiλ0⋅exp−λ0⋅ti=λ1λ0n⋅exp−λ1⋅itiexp−λ0⋅iti=λ1λ0n⋅exp−iti⋅λ1−λ0;

lnL=n⋅lnλ1λ0−λ1−λ0i=1nti

Условие приемки: (λ0<λ1)

n⋅lnλ1λ0−λ1−λ0⋅iti≤lnβ1−α;

i=1nti≥lnλ1λ0λ1−λ0⋅n+ln1−αβλ1−λ0.

Условие браковки:

n⋅lnλ1λ0−λ1−λ0⋅iti≥ln1−βα;

i=1nti≤lnλ1λ0λ1−λ0⋅n−ln1−βαλ1−λ0.

Области отработки принятия решений на рис.  4.2

Браковка

Продолжение испытаний

Приемка

n

Рис. 4.2 Области принятия решений.

Биноминальный закон

L=Сnm⋅1−q1n−m⋅q1mСnm⋅1−q0n−m⋅q0m=1−q11−q0n−m⋅q1q0m;

lnL=n−m⋅ln1−q11−q0+m⋅lnq1q0

Условие приемки: (q0<q1)

m⋅lnq1q0−ln1−q11−q0+n⋅ln1−q11−q0≤lnβ1−α;

m≤lnβ1−αlnq1⋅1−q0q0⋅1−q1+ln1−q11−q0lnq1⋅1−q0q0⋅1−q1⋅n.

Условие браковки:

m≥ln1−βαlnq1⋅1−q0q0⋅1−q1+ln1−q11−q0lnq1⋅1−q0q0⋅1−q1⋅n

Области принятия решений представлены на рис. 4.3

Браковка

Продолжение испытаний

Приемка

n

Рис. 4.3 Области принятия решений.

Прогнозирование объема испытаний

Анализ поведения случайных траекторий показывает, что моменты окончания испытаний являются случайными величинами ( см. рис. 4.4).

Причем в случае приемки партии выполняется соотношение

,

«В» Браковка

«А» Приемка

n

МД

М

МА

Рис. 4.4  Траектории случайных реализаций значений  M(n)=Ln{L(n)}

В этом случае вероятность приемки правильной гипотезы равна 1−α

Соответственно, если произойдет браковка, то

,

При этом вероятность браковки правильной гипотезы равна α.

Можно доказать, что

.

С другой стороны математическое ожидание можно оценить по соотношению ( см. рис. 4.4)

Отсюда

,

где

Таким образом

В дальнейшем найдем средние объемы испытаний для различных законах распределения параметров работоспособности системы:

Планирование испытаний при биномиальном законе распределения

В этом случае математическое ожидание логарифма отношения значений плотности распределения случайной величины x при q=q1 и q=q0 определяется по известному выражению

Mq0lnfx,q1fx,q0=q0lnq1q0+1−q0ln1−q11−q0.

Тогда средний объем испытаний, необходимый для подтверждения заданного показателя надежности q0, находится по формуле (α=0).

n0=lnβq0lnq1q0+1−q0⋅ln1−q11−q0.

Планирование испытаний в случае, если параметр подчиняется нормальному закону

Найдем математическое ожидание логарифма отношения значений функции плотности распределения f(x,θ) наработки на отказ при θ=θ1 и θ=θ0.

Обозначим

Mz=Mθ0lnf(xi,θ1)f(xi,θ0)		                     (4.5)

или Mz=−∞∞lnf(xi,θ1)f(xi,θ0)⋅f(xi,θ0)dx,

где f(xi,θ0)=1σ2πexp−12σ2⋅x−θ02.

Принимая σ1=σ0=σ, находим отношение правдоподобия

lnf(xi,θ1)f(xi,θ0)=lnexp−12σ2⋅x−θ12exp−12σ2⋅x−θ02		  (4.6)

Подставляя выражение (4.6) в (4.5.) и интегрируя, найдем

Mz=−∞∞12σ2θ02−θ12+2⋅xiθ1−θ0⋅1σ2πexp−xi−θ022⋅σ2dx=θ1−θ0σ2⋅θ0−θ1+θ02=−θ1−θ022⋅σ2.

Средний объем испытаний, необходимый для подтверждения заданного показателя надежности, определяется по формуле (α=0)

n0=−lnβθ1−θ02⋅2⋅σ2.

Планирование испытаний в случае, если параметр подчиняется экспоненциальному закону

Для определения среднего объёма испытаний найдем математическое ожидание логарифма отношения значений функций плотности распределения наработки на отказ f(x,λ) при λ=λ1 и λ=λ0.

Mz=0∞lnf(xi,λ1)f(xi,λ0)⋅f(xi,λ0)dx=0∞λ1exp−λ1⋅xλ0exp−λ0⋅x⋅λ0exp−λ0⋅xdx.

Проинтегрировав выражение, получим

Mz=0∞lnλ1λ0+lneλ0−λ1⋅xλ0exp−λ0xdx=lnλ1λ00∞λ0e−λ0⋅xdx+0∞λ0e−λ0⋅xlneλ0−λ1⋅xdx==lnλ1λ0+0∞λ0e−λ0⋅x⋅λ0−λ1xdx=lnλ1λ0+λ00∞λ0x⋅e−λ0⋅xdx−λ10∞λ0x⋅e−λ0⋅xdx=lnλ1λ0+1−λ1λ0

В этом случае средний объем испытаний, необходимый для подтверждения заданного показателя, определяется по формуле (α=0)

n0=lnβlnλ1λ0+1−λ1λ0.

Для сравнения полученных объёмов испытании при нормальном законе распределения классическим методом и методом последовательного анализа найдем отношение этих объемов и определим средний выигрыш.

Отношение объемов испытаний оценивается  по формуле

Δ=n0n=−lnβ⋅2⋅σ2⋅θ1−θ02θ1−θ02⋅U1−α+U1−β2σ2=−2⋅lnβU1−α+U1−β2,

где n0 - последовательный анализ; n - метод Неймана.

Так как при планировании испытаний последние не бракуются, то риск поставщика равен нулю (α=0).. При α=0примем  квантиль U1−α равным 3.9.

Окончательно можно написать

Δ=−2⋅lnβ3,9+U1−β2

Как видно из равенства отношение объемов испытаний зависит лишь от риска заказчика β и не зависит от показателя надежности. Средний выигрыш в объеме испытаний методом последовательного анализа по сравнению с классическим методом в относительных единицах для различных значений β приведен в табл. 4.3

Таблица 4.3

| Риск заказчика β | U1−β | 2⋅lnβ | 3,9+U1−β2 | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 0,674 | -2,763 | 20,92 | 0,13 |
| 0,20 | 0,842 | -3,218 | 22,48 | 0,14 |
| 0,15 | 1,036 | -3,794 | 24,36 | 0,15 |
| 0,10 | 1,282 | -4,605 | 26,85 | 0,17 |
| 0,05 | 1,645 | -5,991 | 30,74 | 0,19 |
| 0,01 | 2,326 | -9,210 | 38,76 | 0,24 |
| 0,005 | 2,576 | -10,596 | 41,94 | 0,25 |
| 0,001 | 3,09 | -13,815 | 48,86 | 0,28 |

Анализ табл.4.3 свидетельствует о том, что с уменьшением риска заказчика уменьшается и выигрыш в объеме испытаний. Так как для изделий риск заказчика обычно принимается в пределах от 0,1 до 0,01, то в среднем объем при планировании испытаний методом последовательного анализа с односторонней границей для нормального закона существенно уменьшается по сравнению с методом фиксированного объема.

Лекция №14

5. Обеспечение надежности на этапе эксплуатации.

5.1  Стратегия аварийных замен.

Стратегия связана с простейшей моделью ремонта: после каждого отказа система приводится в исправное состояние за пренебрежимо короткое время и тотчас же возвращается в рабочее состояние. При этом под ремонтом понимается полное восстановление всех исходных свойств системы. Эта модель представляет собой  хорошее приближение прежде всего для той практической ситуации, когда имеются резервные системы одного типа. В этом случае теория дает хорошие результаты для планирования потребностей в запасных частях. Исследование рассмотренных вопросов основывается на математической теории восстановления. В дальнейшем, при проведении анализа будем считать, что элемент начинает свою работу в момент t=0 и, проработав случайное время τ1, выходит из строя. В этот момент он заменяется новым элементом, который, проработав время τ2, выходит из строя и заменяется третьим элементом. Этот процесс продолжается неограниченно. Естественно предположить, что времена жизни элементов τ1, τ2, ... независимы. Случайные времена τ1, τ2, ... имеют один и тот же закон распределения, который мы обозначим через F(t):

Ft=Pτn<t

Моменты отказов (рис.5.1) или восстановлений  t1 = τ1 , t2 = τ1 + τ2 ,  …  ,   tn = τ1 + … + τn, образуют случайный поток, который мы будем называть процессом восстановления.

Рис.5.1 Схема процесса восстановления

Фундаментальное значение при изучении процесса восстановления играет так называемая функция восстановлении H(t), которая равна среднему числу отказов, происшедших до момента t.

Можно показать, что функция H(t) удовлетворяет интегральному уравнению

H(t)=F(t)+0tH(t−x)dF(x)      (5.1)

Вместо функции H(t) часто рассматривают дифференциальную характеристику

h(t)=H'(t)

Функция h(t) называется плотностью восстановления.

Плотность восстановления удовлетворяет уравнению восстановления:

h(t)=f(t)+0th(t-x)f(x)dx       (5.2)

Применяя преобразование Лапласа к уравнению восстановления (5.2), получим:

h(s)=f(s)1−f(s)                 (5.3)

Под преобразованием Лапласа функции f(t) принимают функцию

f(s)=0∞e-stf(t)dt

При выводе соотношения (5.3) были использованы известные свойства преобразования Лапласа.

Пусть X1 и X2 - взаимно независимые случайные наработки с функциями распределения F1(t)  и F2(t). Функция распределения суммы X = X1 + X2 задается формулой

F(t)=0tF1(t-x)dF2(x)=0tF2(t−x)dF1(x)

Она называется сверткой функций распределения F1(t) и F2(t) и записывается короче в виде

F(t)=(F1∗F2)(t)

Если плотности fi(t) = F'i(t), i = l, 2, существуют, то сумма X так же имеет плотность, которая задается формулой

f(t)=0tf1(t-x)f2(x)dx=0tf2(t-x)f1(x)dx

Плотность распределения такого вида называют сверткой плотностей распределения f1(t) и f2 (t). В этом смысле определено и понятие свертки двух функций f1 и f2, заданных на интервале [0, ∞), даже когда они не являются плотностями распределения.

По аналогии f(t)=(f1∗f2)(t).

Применение преобразования Лапласа к свертке (f1∗f2)(t) дает

0∞e−st0tf1(t−x)f2(x)dxdt=0∞e−sxf2(x)x∞f1(t−x)e−s(t−x)dtdx=0∞e−sxf2(x)f1(s)dx=f1(s)f2(s)

Таким образом, преобразование Лапласа свертки равно произведению преобразований Лапласа:

0∞e-st(f1⋅f2)(t)dt=f1(s)f2(s)

Пусть функции f1(t) и f2(t) обладают указанными выше свойствами. Тогда

0∞e-st(f1(t)+f2(t))dt=f1(s)+f2(s)

Следовательно, преобразование Лапласа суммы равно сумме преобразований Лапласа.

При некоторых видах закона распределения F(t) можно получить удобные формулы для введенных выше показателей надежности восстанавливаемого элемента, если восстановление происходит мгновенно.

Для случая экспоненциального закона распределения времени между восстановлениями или отказами процесс восстановления является пуассоновским потоком и вероятность получения ровно m восстановлений (отказов)

Pν(t)=m=Pm(t)=(λt)mm!e−λt  ,           (5.4)

где λt - математическое ожидание числа восстановлений (отказов) на интервале (0, t).

Действительно,  математическое ожидание числа  восстановлений на интервале (0, t) по определению принимает вид

Mν(t)=Ω(t)=m=0∞mPm(t)=m=0∞m(λt)mm!e−λt=e−λtm=1∞(λt)m−1(m−1)!m=λt

Отсюда      H(t)=λt,h(t)=λ

Таким образом, для экспоненциального закона плотность восстановления, или параметр потока отказов h(t), т. е. среднее числа отказов восстанавливаемого элемента в единицу времени, численно равно интенсивности отказов λ невосстанавливаемого, работающего до первого отказа элемента, хотя величина λ является условной плотностью вероятности того, что невосстанавливаемый элемёнт, проработавший до времени t безотказно, откажет на интервале (t, t + Δt), а h(t) - безусловная  плотность вероятности отказа (восстановления) восстанавливаёмого элемента в момент t.

Если интервалы τ1, τ2, ..., τi, … между соседними восстановлениями (отказами) распределены нормально, то случайная величина tm = t = τ1 + τ2 + ... + τi + … + τm как линейная функция от независимых нормально распределенных величин имеет также нормальный закон с математическим ожиданием

M[t]=mT0  ,                (5.5)

где T0 - среднее время безотказной работы элемента.

Дисперсия случайной величины t = tm может быть найдена в виде

Dt=i=1mDi(τi)=mDτ=mσ2   ,            (5.6)

где Dτ=σ2 - дисперсия времени между соседними отказами.

В соответствии с (5.5) и (5.6) закон распределения случайной величины t принимает вид

fm(t)=1σ2πme−(t−mT0)2/(2mσ2)   ,

а математическое ожидание числа отказов или восстановлений за время t определяется выражением

H(t)=m=1∞Fm(t)      , где      Fm(t)=−∞tfm(t)dt            (5.7)

Для большинства других законов распределения функция Fm(t) не выражается в конечном виде. Поэтому полезно знать упрощенные оценки для функции восстановления H(t):

F(t)≤H(t)≤F(t)1−F(t)

tT0−1≤H(t)≤tT0

limt→∞H(t)t=1T0                                       (5.8)

Для среднего времени  существует интервальная оценка .В частности для горячего резерва  (см. рис. 5.2) среднее время можно оценить по интервальному соотношению :

Рис 5.2  Схема резервированной системы.

0,56≤(n+1)p(T0)≤1

Отсюда                   P(T0)≃1n+1        где     n   - общее число элементов,

Для закона Вейбулла (  p(t)=e−λ0tα  ) имеем:

e−λ0T0α≈1n+1

Отсюда

T0≈ln(n+1)λ01α

Полученные результаты позволяют оценивать необходимое количество запасных частей. Очевидно среднее количество запасных частей не обеспечивает гарантированного результата, так как реально число отказов        может больше,  чем  их среднее число . Гарантированное число резервных элементов можно оценить из условия

(5.9)

где        -    заданный уровень доверия;             -    число запасных элементов.

Для экспоненциального закона распределения наработки на отказ соотношение примет  вид

где    интенсивность отказа;    заданное время работы устройства.

При длительном функционировании можно найти ассинптотическую оценку числа отказов. В этом случае случайное число отказов   имеет нормальное распределение с параметрами

Очевидно гарантированное количество запасных частей   может быть найдено из условия

где     -   принятый уровень доверия.

Раскрывая выражение для вероятности, получим

Отсюда

Лекция №15

5.2    Стратегия технического обслуживания по

гарантированному ресурсу.

Очевидно использование стратегии аварийных замен неприемлемо для тех ситуаций, когда отказ системы приводит к катастрофическим последствиям.

В этих случаях назначают гарантированный ресурс. Согласно ГОСТ 27.002-83 вводится понятие гамма-процентного ресурса, который характеризует наработку, в течении которой объект не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью        , выраженной в процентах. Величину гамма-процентного ресурса можно определить по соотношению

где       -    вероятность обеспечения ресурса      ,   соответствующего

заданному уровню доверительной вероятности        ,

- наработка до предельного состояния.

Процесс приближения технического объекта к отказам удобно характеризовать движением случайно изменяющегося в течение времени эксплуатации векторного параметра работоспособности ПР объекта к границе рабочей области, при достижении которой определяющим параметром объект теряет работоспособность. По числовым характеристикам этого процесса имеется принципиальная возможность найти распределение наработки до отказа объекта и ее характерную точку — время сохранения работоспособности. Далее для простоты будем рассматривать только случайный процесс изменения во времени одной координаты ПР, не забывая, однако, что при необходимости полученные при этом результаты распространяются на случай приближения векторного ПР к границе многомерной рабочей области.

Основой случайных процессов изменения ПР являются необратимые случайные изменения, вызванные старением, износом или разрегулированием и имеющие определенную зависимость от времени. При этом случайный характер таких изменений обусловлен случайными параметрами, не зависящими от времени. Следовательно, модели реального изменения ПР объекта также должны принадлежать к классу случайных функций, аргументами которых являются постоянные во времени случайные величины и само время. Наиболее простые функции, удовлетворяющие этому условию, — линейные случайные функции. При линеаризации реального процесса износа, старения или разрегулирования объекта каждая реализация процесса заменяется прямой, т. е. реальный процесс изменения ПР X(t) аппроксимируется случайной функцией Х1(t):

Х1(t) = X0±Vt

где Х0 —начальное значение ПР (при t=0), V — случайная нормально распределенная скорость  изменения ПР во времени.

Распределение наработки до отказа находят по правилам определения законов распределения функций случайных аргументов, в частности закона распределения монотонной функции одного случайного аргумента. Правила заключаются в следующем. Если имеется непрерывная случайная величина х с плотностью распределения f(x), а другая случайная величина t связана с нею функциональной зависимостью t=φ(x), то плотность распределения случайной величины t определяется соотношением

g(t) = f(ψ(t)) | ψ/(t) |

где ψ — функция, обратная функции φ

Рассмотрим это правило применительно к первому варианту.

Пусть определяющий параметр изменяется (например, увеличивается) линейно во времени

x(t) = x0+Vt

где x0 и V — начальное значение и скорость, изменения во времени определяющего параметра.

При этом начальное значение параметра практически постоянно (х0==соnst), а скорость изменения определяющего параметра во времени, будучи постоянной в каждой конкретной реализации, от реализации к реализации меняется случайным  образом, в частности по нормальному закону:

где тV, σV — МОЖ и среднеквадратическое отклонение скорости изменения во времени параметра x. Рассматриваемый случай представлен на рис.5.3 .

x

xm

x0

0                                                        t

Рис.5.3. График веерной  функции x(t)

При этом случайная величина наработки t до отказа связана с начальным и предельным значениями, а также со случайной скоростью V изменения во времени параметра х следующей функциональной зависимостью:

t = Δx/V,                                                  (5.10)

где Δx = (xm-x0) — детерминированная величина, характеризующая запас работоспособности (долговечности) по параметру х.

С учетом соотношения  (5.10 ) имеем

Ψ(t) = Δx/t

В свою очередь, из этого выражения следует

| Ψ΄(t)| = Δx/t2

После подстановки получим:

(5.11)

Обозначим:

(5.12)

На основании соотношения (5.11) с учетом зависимостей (5.12) получаем

g(t)=β0t22πexp−12β0t−α02                                                                       (5.13)

где       β0=Δx/σV ,   α0=mV/σV

Соотношение (5.13) определяет плотность альфа - распределения наработки до отказа. При этом параметр β0, имеющий размерность наработки, принято называть относительным запасом работоспособности (долговечности) по параметру х, а параметр α0 называют относительной средней скоростью изменения параметра х .Математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение наработки до отказа находятся в известной функциональной зависимости от плотности распределения наработки до отказа:

;       .

Рассмотрим еще один способ  определения распределения наработки до отказа   через одномерные характеристики плотности  распределения f(η,t) случайной функции η(t) и характеристики поля допуска при следующих ограничениях:  закон распределения f(η,t) в вертикальных сечениях во времени не изменяется; реализация η(t) и моментные функции ξ(t) случайного процесса η(t) во времени изменяются монотонно; в начальный момент времени t0  значения параметра находятся в границах поля допуска, т.е.  P{a<η<b,t0}=1

Принятые предположения вполне согласуются с имеющимися представлениями о процессах накопления повреждений узлами и деталями механических систем, подверженными износу и старению, а точность полученных результатов будет зависеть от того, насколько эти предпосылки близки к реальным.    При указанных предположениях связь φ(t) c f(η,t) при двустороннем поле допуска (а,b) определяется следующим выражением[16]:

,

где η=b ,  η=a означает, что после дифференцирования необходимо написать разность полученных результатов и в первом члене разности поставить вместо η значения верхней границы поля допусков η=b,   а во втором — значения нижней границы η=a, θ(η,t) — функция, которая представляет собой последнюю общую ступень дифференцирования f(η,t) до η и t.

Для  нормального закона распределения η при двустороннем допуске (а, b):

f(t)=12πexp−12b−mη(t)ση2(t)2⋅b−mη(t)ση(t)− 12πexp−12a−mη(t)ση2(t)2⋅a−mη(t)ση(t)

где

а при одностороннем допуске c

f(t)=12πexp−12c−mη(t)ση2(t)2⋅c−mη(t)ση(t)                                                              (5.14)

Лекция №16

5.3 Техническое обслуживание систем по состоянию

Техническое обслуживание систем по состоянию с периодическим   контролем.

При решении задачи будем предполагать, что техническое состояние изделия определяется численными значениями специально выбранных контролируемых параметров. Пусть далее η(t)—монотонная случайная функция времени t, соответствующая контролируемому параметру изделия, η**—предельно допустимое значение параметра, пересечение которого реализациями случайного процесса приводит к отказам изделия, а η* — наименьшее предотказовое значение параметра, такое, что интервал Δη = η** - η* определяет упреждающий допуск (рис.5.4). Область 0, η* изменения случайной функции будем называть исправным состоянием изделия (состояние 1), область  (η*, η**) изменения η(t)  будем называть состоянием профилактических замен (состояние 2), а область( η **,∞)— неработоспособным (состояние 3).

Рис.5.4 Связь периодичности проверок (τ = Т2-Т1) с упреждающим допуском

Δη = η **- η *на диагностический параметр (модель экранов).

Предполагается, что при замене устанавливается новое изделие или отремонтированное, причем последнее по своему техническому состоянию эквивалентно новому. В дальнейшем рассмотрим вопросы оценки момента первой проверки Т1 и упреждающего допуска Δη

Оценка момента первой проверки.

Очевидно надежность системы равна

или

Отсюда

Таким образом

Оценка упреждающего допуска.

Условие безотказности системы на интервале обслуживания определяется  равенством

где                            (5.15)

Выполнение условия (5.15) обеспечивает такое расположение   , при котором все траектории процесса, прошедшие через горизонтальный участок (a , b ) попадают на вертикальный участок ( b , c )(см. рис. 5.4 ).

В дальнейшем оценим первый интеграл соотношения (1)

Производя линеаризацию F*{U} в окрестности нуля (см. рис.5.5), приближенно получим

F*(U)

0,5

1

U(T2)               0                 U(T1)                U

Рис.5.5 Функция нормированного нормального распределения

Соответственно для второго интеграла найдем

Приравнивая интегралы между собой, получим

После преобразований имеем

Отсюда

Таким образом

(5.16)

В случае линейной зависимости

выражение в квадратных скобках в соотношении (5.16) будет равно

Таким образом, выражение для η* примет вид

(5.17)

Соответственно

(5.18)

Соотношения (5.17) и (5.18) позволяют оценивать периодичность обслуживания  в зависимости от величины упреждающего допуска   .

Техническое обслуживание  систем  по состоянию с непрерывным контролем.

Перспективным направлением организации технического обслуживания является эксплуатация систем по состоянию, которая предполагает периодический контроль и измерение параметров, определяющих техническое состояние изделий. При этом решение о замене или восстановлении работоспособности изделия принимается тогда, когда значение параметров работоспособности достигают критического уровня соответствующего отказу.

Для анализа предлагаемого подхода проанализируем возможные реализации монотонно возрастающего случайного процесса. Очевидно, достижение допустимого уровня  приводит к отказу устройства. Следовательно  останавливать наблюдение и проводить замену необходимо до достижения критического уровня.  В дальнейшем решим задачу отыскания оптимального момента замены системы по информации о  поведении конкретной реализации процесса. Допустим, что после проведения «i» наблюдений известно, что изделие находится в работоспособном состоянии. Для решения вопроса о целесообразности его замены нужно оценить  работоспособность  системы на (i + 1) – ом шаге ее функционирования.

Таким образом возникает задача   прогнозирования поведения случайного процесса y(t) на (i +1) – ом шаге по результатам измерений в предшествующие моменты времени.  Существуют различные методы прогнозирования случайных процессов  .

В дальнейшем остановимся на методе наименьших квадратов, нашедшем широкое применение в инженерной  практике.

При решении задачи будем предполагать, что случайная функция может быть представлена в виде

y(t)=C0+C1t+...+CK−1tK−1

или в матричной форме

y=XQ                                                                                            (5.19)

где         yT=(y1,y2,...yn) - вектор значений  функции;

X=1Δt...(Δt)K−11iΔt...(iΔt)К−1................................ - матрица известных координат;

QT=(C0,C1,...СK−1) - вектор неизвестных параметров;

n – число измерений;

K – число неизвестных параметров.

С учетом случайных воздействий уравнение (5.19) примет вид

Z=XQ+δ

где         ZT=(Z1,Z2,...Zn) - вектор измерений;

δT=(δ1,δ2,...δn) - вектор случайных воздействий.

Согласно методу наименьших квадратов оценки неизвестных параметров  удовлетворяют соотношению

Q=(XTX)−1(XTZ)

Точность оценок определяется дисперсионной матрицей

D=(XTX)−1σ2

где σ2 - дисперсия случайных воздействий δ.

При отсутствии априорной информации о статистических свойствах случайных воздействий, неизвестную дисперсию σ2 можно оценить по соотношению

где  - остаточная сумма квадратов.

Очевидно

Полученные результаты могут быть применены для получения доверительного интервала, содержащего последующее    (n+1) – ое  значение  yn+1  величины y. Если  x0− заданные значения регрессоров, соответствующие значению  yn+1, то несмещенная оценка математического ожидания  yn+1 будет равна

yn+1=(x0)⋅β ,    где     x0=1

Поскольку  yn+1 имеет дисперсию  σ2, то дисперсия  (yn+1−y)увеличивается на эту величину, то-есть

D(yn+1−yn+1)=σ2⋅(x0)XX−1x0+1

Подставляя  s2 вместо  σ2 приходим к статистике Стьюдента

t=yn+1−yn+1s2(x0)XX−1x0+1 12

Очевидно верхняя граница доверительного интервала для значения  yn+1 удовлетворяет условию

Pyn+1≤yn+1=γ,

где    γ− уровень доверительной вероятности.

Вычитая из обоих частей неравенства значение  yn+1 и деля на среднее квадратическое отклонение разности (yn+1−yn+1) , получим

Pyn+1−yn+1σ(yn+1−yn+1)≤yn+1−yn+1σ(yn+1−yn+1)=γ

Разность (yn+1−yn+1) подчиняется нормальному распределению с нулевым математическим ожиданием. Поэтому левая часть неравенства подчиняется распределению Стьюдента. Таким образом соотношение примет вид

FStyn+1−yn+1σ(yn+1−yn+1)=FSttSt(γ) ,

где  tSt(γ)− аргумент функции распределения Стьюдента, соответствующий уровню доверительной вероятности  γ.

Приравнивая аргументы , входящие в левую и правую часть равенства, получим

yn+1−yn+1σ(yn+1−yn+1)=tSt(γ)

Разрешая соотношение относительно искомого параметра  yn+1, окончательно получим

yn+1=yn+1+tSt(γ)[σ2(yn+1−yn+1)]12,

где   σ2(yn+1−yn+1)=s2 (x0)(XX)−1x0+1    .

Параметр t оценивается по таблице квантилей распределения Стьюдента (см. табл. 5.1 ) . Для заданного γ величина  tSt(γ) определялась для числа степеней свободы f=  n-2, где  n –текущий объем выборки

Квантили распределения Стьюдента                                                     Таблица5.1

| f | γ |  |  |  | f |  | γ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 |  |  | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 |
| 1 | 3,07 | 6,31 | 12,70 | 31,82 |  | 14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 |
| 2 | 1,88 | 2,92 | 4,30 | 6,69 |  | 15 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 |
| 3 | 1,63 | 2,35 | 3.18 | 4,54 |  | 16 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 |
| 4 | 1,53 | 2,13 | 2,77 | 3,74 |  | 17 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 |
| 5 | 1,47 | 2,01 | 2,57 | 3,36 |  | 18 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 |
| 6 | 1,44 | 1,94 | 2,44 | 3,14 |  | 19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 |
| 7 | 1,41 | 1,89 | 2,36 | 2,99 |  | 20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 |
| 8 | 1,39 | 1,86 | 2,30 | 2,89 |  | 21 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 |
| 9 | 1,38 | 1,83 | 2,26 | 2,82 |  | 22 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 |
| 10 | 1,37 | 1,81 | 2,22 | 2,76 |  | 23 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 |
| 11 | 1,36 | 1,79 | 2,20 | 2,71 |  | 24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 |
| 12 | 1,356 | 1,78 | 2,17 | 2,68 |  | 25 | 1,316 | 1,708 | 2,059 | 2,485 |
| 13 | 1,35 | 1,77 | 2,16 | 2,65 |  | 26 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 |

Лекция №17

5.4 Стратегия   минимального  аварийного  восстановления.

В этом разделе рассматривается случай, когда полные восстановления производятся только при проведении плановых замен. Если же система откажет на интервале между двумя последовательными заменами, то производится лишь минимальное восстановление, при котором после устранения отказа сохраняется та же интенсивность отказа, которая была достигнута к моменту отказа. В этом случае на каждый цикл приходится в среднем   минимальных восстановлений. Соответственно удельные суммарные затраты будут равны

,

где   затраты при плановых заменах;  затраты при аварийных восстановлениях.

Отсюда безразмерные затраты будут равны

, где    .

Для закона распределения Вейбулла

.

Оптимальный интервал восстановления   удовлетворяет условию оптимальности

.

Раскрывая выражение для производной, получим

C=λ0νTTOν−1TTO−c+ΛTTO2=0

Отсюда         .

Разрешая уравнение относительно  получим

(5.20)

5.5 Стратегия  строго-периодического восстановления.

Согласно этой стратегии система восстанавливается после отказа. Если она проработала без отказов заданный интервал времени τ, то проводится профилактическая замена (рис.5.6). Восстановления, которые производятся после отказов, называются аварийными. Как профилактические, так и аварийные восстановления являются полными.

Рис.5.6 Строго периодическое восстановление

Согласно этой стратегии система восстанавливается после отказа. Если она проработала без отказов заданный интервал времени τ, то проводится профилактическая замена (рис.5.6). Восстановления, которые производятся после отказов, называются аварийными. Как профилактические, так и аварийные восстановления являются полными.

В дальнейшем  предположим , что аварийное и профилактическое восстановления требуют .времени, равного соответственно dh и dp,(        0≤dp<dh.) В этом случае  интервалы времени  Y, на которых система восстанавливается,  определяются соотношением

Отсюда следует

где     F(t) – фнкция распределения времени безотказной работы;  F(t)=1−F(t).

Таким образом  коэффициент готовности системы K(τ) задается в виде

K(τ)=0τF(t)dtdhF(t)+dpF(t)+0τF(t)dt

Задача состоит в максимизации коэффициента готовности К(τ) надлежащим выбором интервала восстановления τ. Поскольку величины 1/K(τ)−1 и R(τ) имеют одинаковый функциональный вид, оптимизационные задачи «минимизации R(τ)» и «максимизация К(τ)» эквивалентны.

Очевидно оптимальная периодичность будет удовлетворять условию оптимальности

Из условия оптимальности следует

(c−1)H′0τHdtH=Q+cH0τHdt2HH,

где  H=F; Q=F=1−F.

После преобразований имеем

(1−c)λ0τHdt=Q+cH

или

λ(0τHdt)1−c1−c=c1−c(1−Q)+Q1−c=c1−c+Q11−c−c1−c=1

Отсюда

λ0τHdt−Q=c1−c                                              (5.21)

5.6 Стратегия восстановления с зонами бездействия.

В данной стратегии предполагается, что между двумя профилактиками не производится никаких мероприятий по восстановлению, а после отказов система восстанавливается только при следующем запланированном восстановлении (рис.5.7).

Рис.5.7.    Восстановление с зонами бездействия

В этом случае для проведения анализа можно воспользоваться методом графов. Граф состояний анализируемой модели ТО представлен на рис. 5.8 .

Рис.   5.8         Граф состояний системы.

В общем случае интенсивность перехода из состояния О в состояние ТО будет равна

,

где       среднее время нахождения системы в состоянии отказа.

Очевидно            ,

где      среднее время нахождения системы в состоянии готовности в течении одного цикла.

С другой стороны  можно рассматривать как математическое ожидание времени   между заменами произвольного типа

,

где       ,    функция распределения времени между заменами произвольного типа( см. рис. 5.9  ) .

Рис. 5.9   Функция распределения  и функция

В рассматриваемом случае   будет равна

,

где    F(t) -  функция распределения времени безотказной работы системы.

Для экспоненциального закона распределения получим

.

Таким образом

.

Соответственно интенсивность перехода будет равна

.

Согласно графу вероятности нахождения системы в различных состояниях будут удовлетворять системе дифференциальных уравнений Колмогорова

В стационарном режиме получим

Разрешая систему относительно , получим

.                                                                   (5.22)

В рассматриваемом случае периодичность РТО можно найти аналитически.

Очевидно оптимальные значения   должны удовлетворять условию

оптимальности

,  где    .

Принимая       ,   получим

.        Отсюда             .

После преобразований окончательно получим      .

В заключении отметим, что подход, рассмотренный выше, может быть использован для оценки периодичности технического обслуживания в режиме хранения.

Литература.

1.  Анцелович Л.Л.    Надежность, безопасность и живучесть самолета.

Машиностроение, М. 1985.

2. Ф. Байхельт, П. Франкен. Надежность и техническое      обслуживание. Пер. с нем. М. Радио и связь, 1988.

3.   Волков Л.И., Шишкевич А.М. Надежность летательных аппаратов .	     М.: Высшая   школа , 1975.

4.  Галлеев А.Г., Золотов А.А., Перминов А.Н., Родченко В.В., Эксплуатация испытательных комплексов ракетно-космических систем.М: Изд-во МАИ, 2007

.     5.  Гнеденко Б.В. и др. Математические основы в теории надежности.

М.: Наука, 1965.

6.  Грибанов В.Ф.,Рембеза А.И.,Голиков И.А. и др.

Методы отработки научных и народнохозяйственных ракетно-кос-

мических комплексов. М.: Машиностроение, 1995.

7.   Золотов А.А.,Титов М.И. Обеспечение надежности транспортных

аппаратов космических систем. М.: Машиностроение, 1988.

8.   Золотов А.А., Вараев В.К. Выбор проектных решений ЛА с учетом

согласования массы, надежности и ресурса многоразовых систем.

М: Изд-во МАИ, 2000.

9.  Золотов А.А., Матвеев Ю.А., Шаевич С.К. Методы оценки и обеспечения

безопасности ракетно-космической техники при разработке.

М.: Изд-во  МАИ, 2002.

10.  Киселев А.И., Шаевич С.К. Конструкторско-технологические методы

обеспечения безопасности и надежности ракетно-космической техники.

М: Изд-во МАТИ, 1999.

11. Кузнецов А.А. Надежность конструкции баллистических ракет.

М.: Машиностроение. 1978.

12  .Кузнецов А.А. и др. Вероятностные характеристики прочности

авиационных материалов и размеров сортамента ( справочник )

М: Машиностроение. 1970.

13.   Кузнецов А.А., Золотов А.А., Комягин В.А., Титов М.И.

Надежность механических частей конструкции летательных аппаратов.

М.: Машиностроение, 1979.

14. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10 т.,

т. 5: Проектный анализ надежности.- М.: Машиностроение, 1988.

15. Надежность и эффективность в технике. Справочник в 10 т., т. 6:

Экспериментальная отработка и испытания. – М.: Машиностроение,1989.

16. Н.Н. Смирнов, А.А. Ицкович. Обслуживание и ремонт авиационной

техники по  состоянию. М. Транспорт, 1987.

17. Судаков Р.С. и др. Статистические задачи отработки систем и таб-

лицы для числовых расчетов показателей надежности. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 1975.

18. Янко Я. Математико-статистические таблицы. М.:Госстатиздат,1961.

19. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия, термины

и определения.-М.: Изд-во стандартов, 1989.

20. ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные

положения.-М.: Изд-во стандартов, 1995.

21. ГОСТ 27.410-87. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.-М.: Изд-во стандартов, 1987.