## Основные определения и особенности

производства КА

### Предмет курса Технология производства ЛА

1. Теоретические основы технологии

2. Технологическая подготовка производства (ТПП)

3. Процессы изготовления деталей ЛА и автоматизация технологических процессов

4. Процессы сборки, монтажа и испытаний узлов и агрегатов ЛА, ЛА в целом

### Определение технологии

Технология (техно - мастерство, логос - слово, наука) – наука или совокупность сведений о различных физических (в частности, механических), химических и других способах обработки (или переработки) сырья, полуфабрикатов, изделий.

Технология машиностроения – наука о сущности процессов производства изделий машиностроения, о взаимной связи этих процессов и о закономерностях их развития.

Технология – это наука о методах и средствах производства разных видов изделий.

###### Понятие о производственном и технологическом процессах, объеме выпуска

Производственным процессом называется совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции

Технологическим процессом называется часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и (или) последующему определению состояния предмета производства.

ТП – процесс преобразования исходных материалов в изделие и функциональные связи  и зависимости элементов ТП.

Объемом выпуска называется количество изделий определенных наименований, типоразмеров и исполнений, изготовляемых или ремонтируемых предприятием или его подразделением в течение планируемого периода времени.

Программа выпуска - определяет темп выпуска установленного объема продукции, т.е. количество изделий, выпускаемых в единицу времени.

Производственная партия – предметы труда одного наименования и типоразмера, запускаемого в обработку в течение определенного интервала времени, при одном и том же подготовительно-заключительном времени на операцию.

Операционная партия

Средства производства (орудия производства)

| Средства технологического оснащения | Совокупность орудий производства, необходимых для осуществления технологического процесса |
| --- | --- |
| Технологическое оборудование | Средства технологического оснащения, в которых для выполнения отдельной части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка (прессы, станки, гальванические ванны, испытательные стенды) |
| Технологическая оснастка | Средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса (реж. инструмент, штампы, приспособления, калибры) |
| Приспособление | Технологическая оснастка, предназначенная для установки или направления предмета труда или инструмента при выполнении технологической операции |
| Инструмент | Технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на предмет труда с целью изменения его состояния (состояние определяется при помощи меры и/или измерительного прибора) |

Виды технологических процессов

##### Согласно ГОСТ 3.1109-82

#### По организации производства

| Единичный технологический процесс | Технологический процесс изготовления или ремонта изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства |
| --- | --- |
| Типовой технологический процесс | Технологический процесс изготовления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками |
| Групповой технологический процесс | Технологический процесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками |

#### По степени детализации описания ТП

| Маршрутное описание | Сокращенное описание всех технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов |
| --- | --- |
| Операционное описание | Полное описание всех технологических операций в последовательности их выполнения с указанием переходов и технологических режимов |
| Маршрутно-операционное описание | Сокращенное описание технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения с полным описанием отдельных операций в других технологических документах |

Рабочий ТП – ТП, выполняемый по рабочей конструкторской документации в соответствии с требованиями рабочей технической документации).

Перспективный ТП – ТП, разрабатываемый как информационня основа для проектирования рабочи ТП при техническом и организациооном перевоооружении производства, предусматривающем применение более совершенных методов обработки, более производительных и экономически эффективных СТО и изменение принципов организации производства.

Технологическая операция – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

### Элементы технологической операции

Установ – часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы.

Позиция – фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной единицей совместно с приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудования при выполнении определенной части технологической операции.

Технологический переход – законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах и установе.

Вспомогательный переход – законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не сопроваждаются изменением свойств предметов труда, но необходимы для выполнения технологического перехода (закрепление заготовки, смена инструмента).

Рабочий ход – законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, качество поверхности и свойств заготовки.

Вспомогательный ход – законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, необходимого для подготовки рабочего хода.

Одной из основных характеристик типа производства является коэффициент закрепления операций - КЗ.О. = О / Р.

Коэффициентом закрепления операций (КЗ.О.) называется отношение числа (О) всех различных технологических операций, выполненных или подлежащих выполнению в течение месяца, к числу рабочих мест (Р).

### Типы производства

Тип производства – это классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска изделий.

Различают типы производства: единичное, серийное и массовое.

На тип производства оказывают влияние следующие факторы:

применяемое оборудование;

глубина разработки ТП, форма организации ТП;

оснащенность операций приспособлениями;

квалификация рабочих;

себестоимость производства.

Единичным производством называют производство, характеризуемое широкой номенклатурой изготовляемых или ремонтируемых изделий и малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное изготовление и ремонт которых, как правило, не допускается.

КЗ.О. > 40

Серийным производством называют производство, характеризуемое ограниченной номенклатурой изготовляемых или ремонтируемых изделий периодически повторяющимися партиями.

В зависимости от количества изделий в партии или серии и значения К3.0. различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство.

Коэффициентом закрепления операций принимают равным:

- мелкосерийное производство 20  К3.0.  40;

- среднесерийное 10  К3.0. < 20;

-  крупносерийное 1 < К3.0. < 10.

Массовым производством называют производство, характеризуемое узкой номенклатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна рабочая операция.

КЗ.О. = 1

Основное производство – производство товарной продукции.

Вспомогательное производство – производство средств, необходимых для обеспечения функционирования основного производства.

Инструментальное производство – производство технологической оснастки.

Групповое производство – производство, характеризуемое совместным изготовлением или ремонтом групп изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками.

Поточное производство – производство, характеризуемое расположением средств технологического оснащения в последовательности выполнения операций технологического процесса и определенным интервалом выпуска изделий.

Вид производства

Вид производства – это классификационная категория производства, выделяемая по признаку применяемого метода изготовления изделия.

Примеры: литейное, сварочное, механическая обработка, объемная и листовая штамповка, литье, термообработка, сварка, клепка, различные виды монтажных работ и испытаний.

Технико-экономические показатели ТП

Используются для оценки совершенства ТП и приспособленности для конкретного предприятия.

ТЭП характеризуют стороны: физико-химическую (1-е три) и трудовую.

- Качество продукции;

- Уровень производительности труда при выполнении ТП;

- Себестоимость продукции;

- Условия труда;

- Степень соответствия ТП передовым формам организации труда;

- Трудоемкость и цикл подготовки производства для данного ТП.

Факторы, влияющие на структуру и ТЭП ТП

- Конструкция объекта производства (форма, размеры, жесткость, материал, требования точности). Конструкция должна соответствовать возможностям производства (т.к. можно сделать все, но какой ценой). Степень соотвествия определяет технологичность конструкции.

- Объем производства и программа выпуска (чем  объем производства, тем более оправданы экономические затраты, а это позволяет  ТЭП ТП).

- Прозводственная обстановка:

- номенклатура и техническое состояние парка оборудования;

- структура цехов;

- квалификация рабочих.

### Особенности технологии производства ЛА

### Конструктивно-технологические особенности ЛА как объекта производства и особенности производства ЛА

В связи с тем, что конструкция первична, а технология вторична, конструктивно-технологические особенности ЛА как объекта производства будем рассматривать с учетом ограничений, накладываемых ими на сам процесс производства.

Создание ЛА – чрезвычайно сложная задача. Решать ее было затруднительно, если не разделить ЛА на законченные в конструктивном и технологическом отношеннии части.

Конструктивные особенности ЛА как объекта производства

- Большая номенклатура ДСЕ и материалов, в том числе и трудно обрабатываемых, большое количество соединительных швов. Детали от нормалей до сложных.

- Сложная форма, большие размеры ЛА и вместе с тем сравнительно высокая точность геометрических размеров. Кроме того, сравнительно малая жесткость большинства деталей, особенно корпуса ЛА. (Сложность процессов изготовления и сборки)

- Высокие требования к качеству изготовления изделия, малые допуски, значительный срок хранения изделия. (Высокие требования к ТП и оснастке)

- Большое количество соедининий и их разнообразие (сварка, пайка, клепка, склеивание и т.п.). (Большая трудоемкость работ по сборке , монтажам и испытаниям)

- Нестабильность конструкции отдельных частей ЛА из-за частей смены объекта производства и изменения программы выпуска, а такие совершенствования конструкции. (Изменение ТП и новые СТО)

Особенности производства ЛА

Организационные

- Широкое кооперирование (материалы, полуфабрикаты, приборы и агрегаты, стандартный крепеж.

- Частая смена объекта производства.

- Большой объем работ по ТПП и сокращенные сроки подготовки производства.

- Строгое соблюдение технологии изготовления, сборки и т.д.

Технологические

- Применение ПШМ и ЭШМ как методов производства.

- Большое количество специальной и универсальной оснастки для сборки частей и ЛА в целом.

- Большой объем испытательных работ ( надежность).

- Большой объем технологической документации.

- Большой объем контрольных операций ( качество).

### Структурная схема изделия

Узлы

агрегатов

Узлы

отсеков

Детали

Отсек

Агрегат

Узлы ЛА

ЛА

Создание такого сложного изделия как ЛА представляло бы чрезвычайно трудную задачу, если бы на этапе эскизного и рабочего проекта его не делили бы на законченные в конструктивном и технологическом отношении части.

Многочисленные детали, составляющие конструкцию ЛА, объединяются в мелкие и крупные сборочные единицы: узлы, панели, отсеки и агрегаты.

Деталь – часть изделия, изготовленная из одного куска материала (монолит). Первичный элемент.

Узел – совокупность нескольких деталей, составляющих одно конструктивное целое: лонжерон, шпангоут и  т. п. Является частью ЛА, агрегата или отсека.

Панель – разновидность узла, состоящая из обшивки и подкрепляющего силового набора.

Агрегат – наиболее крупная сборочная единица ЛА, законченная в конструктивном и технологическом отношениях и выполняющая, как правило, самостоятельную функцию: спускаемый аппарат, разгонный блок и т. п.

Отсек – часть агрегата, образованная отсечением его плоскостями перпендикулярными продольной оси агрегата: приборный отсек, межбаковый отсек и т. д.

Секция – часть агрегата, образованная отсечением его плоскостями параллельными продольной оси  агрегата.