Конструктивно-технологическая характеристика РКС как объекта производства

Под качеством продукции понимают совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением (ГОСТ 15467-79). – Другими словами характеризует степени соответствия продукции требованиям потребителей.

Количественную характеристику одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматривая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации дают показатели качества продукции.

Параметр продукции – признак продукции, количественно характеризующий любые ее свойства или состояния.

Показатели качества продукции

Согласно ГОСТ 22851 установлены следующие группы показателей качества:

- Показатели назначения определяют способность изделия выполнять заданные функции в соответствии с современным уровнем науки и техники (дальность полета, масса полезной нагрузки и т.д.);

- Показатели надежности характеризуют способность изделия выполнять поставленную задачу в течение заданного срока и при соблюдении заданных параметров – определяет интенсивность эксплуатации;

- Показатели технологичности определяют степень совершенства конструкции изделия с точки зрения требований производства (наименьшие издержки производства);

- Экономические показатели характеризуют затраты на проектирование и производство изделия, определяют экономическую эффективность его в эксплуатации;

- Эргономические показатели определяют степень совершенства системы «человек-машина-среда»;

- Показатели стандартизации и унификации показывают степень использования в конструкции изделия стандартных и унифицированных готовых изделий, СЕ, крепежа, материалов;

- Эстетические показатели выражают совершенство и гармоничность цвета и форм изделия, соответствие внешнего вида и отделки современным требований;

- Патентно-правовые показатели определяют патентную чистоту изделия и защищенность авторскими свидетельствами решений, примененных в его конструкции;

- Экологические показатели – косвенные показатели, прямо не влияют на достижение цели, но имеющие длительные последствие и  экономический эффект – не должно быть скрытого или прямого воздействия на людей и окружающую среду (топливо);

- Показатели безопасности.

Технологичностью конструкции называют совокупность свойств изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения  работ.

Технологичностью конструкции называется соответствие совокупности конструктивных характеристик машины, заложенных в ее проекте, требованиям производства.

Показатели назначения Изделия и их связь с показателями и

параметрами производственных процессов

РН: mПН, НОРБ  VХАР  7,8км/с + VПОТ (0,25км/с – а/д)

Аэродинамика  требования к обводам, к точности обводов  требования к точности ТП сборки РН, изготовление ДСЕ  требования к точности оснастки

 для и по каждому виду производства точность изготовления.

КА: точность отсеков  движения ц.м. по орбите и относительно ц.м.

Служебное назначение ретрансляция сигналов  Н:

- точность ориентации над заданной точкой;

- точность стабилизации.

 точность сборки, нивелировки/юстировки

Н учитывать возможности СУ КА

 требования к точности ТП сборки РН, изготовление ДСЕ  требования к точности оснастки.

Правило постоянства баз – исходя из служебного назначения, КД – проектирование ТП

Связи в изделии и производственном процессе его изготовления.

Определения понятия «связь». Смысл и направление решения прямой и обратной задачи. Ограничение отклонений показателей связей допусками

Машину следует рассматривать не как механическое соединение разнообразных деталей и совокупность разрозненных, независимых друг от друга явлений, происходящих в ней, а как связное, представляющее собой единое целое. Все, что составляет машину (материалы, приданные им формы, размеры, относительное положение) органически связано между собой. Работа машины обеспечивается действием многочисленных связей между явлениями различного физического содержания и только благодаря этому машина производит продукцию.

Производственный процесс реализует требуемые связи в изготовляемой машине с помощью своих связей между объектами и явлениями, сопровождающими его. Строение связей в производственном процессе предопределяется связями в конструкции изготовляемой машины и экономическими соображениями, вследствие чего связи производственного процесса имеют строгую направленность и целеустремленность, находясь в зависимости от связей в конструкции изготовляемой машины.

Таким образом, вопросы связей и связанности самих связей чрезвычайно важны в процессе создания машины, поскольку через их структуру и свойства определяются качество, себестоимость изготавливаемой машины и уровень производительности производственного процесса.

Связь – это взаимообусловленность существования явлений, разделенных в пространстве и/или во времени.

Связь между какими-то объектами следует понимать как отношение между ними, при котором наличие (отсутствие) или изменение одних объектов есть условие наличия (отсутствия) или изменения других объектов. Какое-либо общее свойство или признак, делающие возможной связь, принято называть основанием связи.

Между операциями технологического процесса изготовления детали, как впрочем и на каждой операции, действуют размерные связи, обеспечивающие получение нужных размеров и их точность. Обработка заготовки сопровождается действием временных связей, образуемых затратами времени на выполнение отдельных операций, транспортирование заготовки с операции на операцию и пр.

Ни машина, ни технологический или производственный процесс не смогли бы функционировать, не будь созданы и приведены в действие надлежащие связи различных явлений и объектов. Проектирование машины, технологического и производственного процессов – это, по сути дела, выбор и целенаправленное построение строго определенных систем связей, действие которых и дает желаемый результат: получение качественной продукции.

Связи:

Размерные;

Кинематические;

Динамические;

Временные.

Математическое соотношение, отражающее количественную сторону связи явлений или объектов, называют уравнением связи.

В общем виде уравнение связи может быть представлено так:

у =f(х1, х2, ..., хn).

В различных задачах функция и аргументы уравнения связи могут иметь разный смысл. Это можно видеть из примеров, приведенных в табл.

Уравнение связи составляют после изучения и раскрытия физической сущности явлений или отношения объектов, сопутствующих работе машины или осуществлению производственного процесса ее изготовления.

| Возникновение отклонения формы поверхности вала при токарной обработке Факторы, вызывающие отклонение от параллельности оси вращения заготовки направлению подачи резца в горизонтальной плоскости | Например, одним из пунктов служебного назначения токарного станка является требование об обеспечении цилиндрической формы обрабатываемой поверхности заготовки. Исследование процесса формообразования при установке заготовки в центрах показало, что для получения цилиндрической поверхности требуется, чтобы ось вращения заготовки была параллельна направлению перемещения резца в двух координатных плоскостях. Отклонение от параллельности в горизонтальной плоскости приведет к образованию конической поверхности (рис. 2.1, а), а в вертикальной – к образованию одно полостного гиперболоида вращения (рис. 2.1, б). Причинами отклонения от параллельности оси вращения заготовки относительно направления перемещения резца как в горизонтальной (рис. 2.2), так и в вертикальной плоскостях могут быть собственно отклонения ξ и ζ от параллельности общей оси центров станка направлению перемещения резца, смещения Б и Г, повороты η и μ и отклонения ν и ρ от параллельности перемещения заднего центра относительно оси переднего центра. Если условие образования цилиндрической поверхности при обработке заготовки в центрах обозначить через Ф, то в общем виде уравнение связи, отражающее решение данной задачи, будет выглядеть следующим образом: Ф =f(ξ, ζ, Б, Г, η, μ, ν, ρ). |
| --- | --- |

Примеры, раскрывающие смысл функций и аргументов в различных задачах

| Задача | У | x1, x2, ..., xn |
| --- | --- | --- |
| Переход от показателя служебного назначения машины к связям | Показатель служебного назначения машины | Показатели какого-то вида связей, обеспечивающие исполнение машиной своего служебного назначения по показателю у |
| Преобразование связей в машине или производственном процессе | Показатель данного вида связей | Показатели другого вида связи, к которому осуществляется переход (преобразование) |
| Обеспечение действия связей одного вида | Показатель данного вида связи в машине или производственном процессе | Показатели того же вида, обеспечивающие значение функции у |

В процессе создания машины приходится иметь дело с двумя типами задач: прямыми и обратными.

| В прямой задаче значение функции в уравнении связи известно. Оно задано условиями задачи. Решение задачи сводится к переходу от функции к аргументам, т.е. к установлению значений аргументов, удовлетворяющих значению функции. Прямую задачу часто называют проектной (рис. 2.3, а). Особенностью прямой (проектной) задачи является многовариантность ее решения. Действительно, при наличии единственного уравнения связи и известном значении функции возможно бесчисленное сочетание значений аргументов, соответствующих значению функции. Единственный путь решения прямой задачи – подбор значений аргументов, исходя из значения функции. | Схемы решения прямой (а) и обратной (б) задач |
| --- | --- |

Некоторого или даже значительного сокращения числа решений можно достичь, если учитывать соответствующие нормативы (если они есть), ограничивающие выбор значений аргументов, опыт решения подобных задач в прошлом, а также экономическую сторону дела.

Обратная задача имеет противоположное направление решения (рис. 2.3б), и ее цель – определить значение функции по известным из условия задачи значениям аргументов. Обратную задачу часто называют проверочной, отражая тем самым ее характер и роль.

Проверочные задачи либо сопутствуют решению проектных задач, возникая при необходимости проверить правильность проектного решения, либо возникают, если надо определить ожидаемый результат на основании предполагаемых или фактических данных о значениях аргументов.

Различие в направленности решения прямой и обратной задач имеет принципиальное значение, поскольку за этим стоит направленность действий в проектировании машины, технологического или производственного процессов и осуществлении последних. Все проектные работы всегда ведут от конечного (желаемого) результата. Их направление противоположно тому, в каком идет процесс изготовления машины. Учитывая принципиальный характер приведенных выше схем, их следует считать алгоритмами решения прямой и обратной задач.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЗЕЙ ДОПУСКАМИ

Вероятностные свойства производственного процесса распространяются не только на все связи, действующие в нем, но и на связи в изготовляемой машине. Вследствие этого величины х1, х2, ..., хn имеют отклонения, носящие случайный характер, а их функция у представляет собой функцию случайных аргументов, нуждающихся в ограничении допусками.

Ранее в п.1.3 были приведены положения теории вероятностей, касающиеся функции случайных аргументов. На основании их можно утверждать, что среднее значение у будет функцией средних значений аргументов: у =f(х1, х2, ..., хn) (2.1)

Для ограничения рассеяния случайных отклонений функции и аргументов полями допусков воспользуемся формулой об их дисперсиях, которую в данном случае удобнее представить в виде зависимости средних квадратических отклонений:

σy2=i=1n∂y∂xixi2σxi2+2j≠ln∂y∂xjxj∂y∂xlxlσxjσxlkxjl.

Поскольку причин для корреляционной связи между допусками не существует, то для перехода к ним достаточна зависимость

σy2=i=1n∂y∂xixi2σxi2.

При теоретических расчетах полем допуска Т ограничивается рассеяние случайных отклонений, распределенных по нормальному закону, в пределах 6σ. Поэтому

Ty=i=1n∂y∂xixi2Txi2kxi2,

где kXi – коэффициент, учитывающий закон распределения отклонений аргументов через коэффициент λXi (см. п. 1.3 и табл. 1.5) и избранный процент риска, обусловливающий выход значений функции у за пределы установленного допуска; kXi = λXi t; здесь t – коэффициент риска.

При распределении отклонений аргументов по нормальному закону (λX = 1/3) и риске в 0,27 % (t = 3) коэффициент kXi = 1.

Формулы, связывающие как средние значения, так и поля допусков функции и аргументов, являются универсальными и могут быть применены для расчета допусков в связях различных физических величин при решении прямых и обратных задач.

При решении прямой задачи исходными величинами являются среднее значение у и значение поля допуска Ту которыми определены границы отклонений функции. Значения этих величин заданы условиями конструкторской или технологической задачи. Расчет допусков сводится к установлению средних значений аргументов хi, соответствующих у, и распределению значения Т между аргументами с учетом передаточных отношений и квадратического суммирования TXi.

Так же как и при расчете номиналов, решение прямой задачи в допусках обычно многовариантно. Естественное свойство проектной задачи не должно вызывать робости и недоумения при назначении допусков, формально всякое решение верно, если в уравнении связи оно обеспечивает соответствие средних значений и полей допусков условиям задачи. Вопрос может быть поставлен лишь в отношении того, насколько данное решение экономически удачно. Ответ на этот вопрос можно получить только в результате технико-экономического расчета.

При решении обратной задачи известными величинами являются средние значения хi, поля допусков или поля рассеяния ωXi фактических отклонений аргументов. В состав исходных данных могут входить и значения коэффициентов kXi. Решение обратной задачи сводится к определению по этим данным соответствующих значений характеристик у. ТY или ωY точности функции. Решение обратной задачи всегда одновариантно и в отношении этих величин.

| СВОЙСТВА СВЯЗЕЙ Связь в машине или в производственном процессе можно рассматривать как замкнутый контур. Одной частью этого контура является выражение или результат решения данной задачи. Другая часть контура, состоящая не менее чем из двух аргументов, обеспечивает ее решение. Замкнутость связей является одним из важных их свойств. Контуры связей могут сопрягаться друг с другом, имея общие звенья. При этом можно наблюдать различные случаи таких сопряжении. | Три случая сопряжения контуров связей |
| --- | --- |

1. Две (может и более) связи имеют общие аргументы (рис. 2.4, а). Тогда у =f(х1, х2, х3, х4, х5); W=φ(V1, V2, V3, V4). При этом V3 = х3; V2 = х4.

Такой случай сопряжения связей требует совместного решения самостоятельных задач, представленных равноправными функциями, ради обеспечения одинаковых номинальных, средних значений и значений допусков общих аргументов.

В теории размерных цепей такой вид сопряжения связей получил название параллельной связи размерных цепей (см. п. 3.2).

2. Один из аргументов одной связи является функцией другой связи. В свою очередь аргумент другой связи может быть функцией третьей связи и т.д. На рис. 2.4, б представлена схема такого случая:

у = F(х1, х2, х3, х4); х2 = W=f(V1, V2, V3, V4, V5), V2 = U = φ(S1, S2, S3).

Такое сопряжение связей характерно для задач, в которых осуществляется переход от одних связей к другим и их преобразование. Ее особенностью является строгая последовательность решения попарно связанных задач, поскольку исходные данные для решения последующей задачи можно получить, только решив предыдущую.

3. Каждый из аргументов данной связи является функцией какой-то своей связи. Например, на рис. 2.4, в представлен случай, когда у =f(х1, х2, х3), где х1 = W = φ1(V1, V2); х2 = U = φ2(t1, t2, t3, t4),х3 = S = φ3(r1, r2; r3).

Отличие этого случая от предыдущего заключается в том, что здесь раскрывается содержание не отдельного аргумента, а детализируется вся функция в целом.

По своей сути проектирование машины – это последовательный переход от связей, с помощью которых машина выполняет свое служебное назначение, к связям свойств материалов и размерным связям, составляющим ее конструкцию. Этот переход сопровождается многократными преобразованиями связей, их детализациями и прочими операциями над ними, что в конечном счете и создает конструкцию машины предписанного назначения.

Производственный процесс изготовления машины представляет собой проявление различного вида связей. Связи производственного процесса можно распределить по уровням. Так, к связям высшего уровня можно отнести связи свойств материалов, размерные, информационные, временные и экономические, т.е. те связи, за счет непосредственного действия которых создаются детали машины, осуществляется ее сборка и определяются ее качество и себестоимость.

Связи более низкого уровня обеспечивают действие связей более высокого уровня. Например, размерные связи в технологическом процессе изготовления детали создаются с помощью кинематических связей, последние обеспечиваются действием либо механических, либо гидравлических, либо каких-то других связей, создающих необходимые относительные движения инструментов и заготовки. Однако для приведения этих связей в действие необходимы энергетические связи, без наличия которых движение невозможно.

Таким образом, и в производственном процессе изготовления машины идет преобразование связей, их переход из одного вида в другой. И только за счет этого производственный процесс функционирует.

Связи в машине и производственном процессе ее изготовления многообразны, но неразрознены. И в одном, и в другом они соединены и органически увязаны между собой в системы. Переплетения, разветвления, пересечения связей очень сложны. Поэтому понятны трудности, возникающие при построении систем связей и управлении ими. И тем не менее системы связей, составляющие машину и производственный процесс, создаются человеком, его знаниями и трудом. Понятно, что качество этих систем, экономическая целесообразность их структуры и выбора реализующих средств зависят прежде всего от квалификации их создателей.

КА ДЗЗ

Стабилизация и ориентация:

Точность геометрических параметров в КД, при изготовлении (в ТД);

Система датчиков;

СКДУ – система корректирующих ДУ – на реактивных двигателях.

Размерные связи – плечо между ДУ  МMIN , запасы топлива/

Динамические связи – развороты КА  запас топлива  ТЭКСП.

Кинематические связи – антенна (жесткое или подвижное закрепление на корпусе)  разворот КА, ориентация КА

Связи из служебного назначения.

Построение системы множеств связей свойств материалов и размерных связей

в процессе проектирования изделия. Разработка размерных связей в изделии.

Обеспечение требуемой точности связей исполнительных поверхностей изделия