Качество продукции и технологические методы его обеспечения

Тема 2.1

Общие определения

Свойство продукции – объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении.

Под качеством продукции понимают совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением (ГОСТ 15467-79). – Другими словами характеризует степени соответствия продукции требованиям потребителей.

Продукция имеет множество различных свойств, которые могут проявляться при ее создании и эксплуатации, т.е. при разработке, производстве, испытаниях, хранении, транспортировке, техническом обслуживании ремонтах и использовании.

Свойства продукции можно условно разделить на простые или сложные (сложные – сумма простых).

Например, прочность металла – сложное свойство, объединяющее в себе: прочность на разрыв, сжатие, кручение и т.д.

Надежность – безопасность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

Применяемое иногда деление свойств продукции на технические, экономические и т.п. является неправомерным и неоднозначным, так как одно и то же свойство продукции может быть для различных целей (в различных случаях) охарактеризовано техническим или экономическим показателем.

Например, свойство ремонтопригодности можно охарактеризовать вероятностью выполнения ремонта в заданное время (техническим показателем) или средней стоимостью ремонта (экономическим показателем).

Качество продукции зависит от качества составляющих ее изделий и материалов. К свойствам, определяющим качество машиностроительной продукции, относят свойства отдельных изделий, а также такие свойства совокупности изделий как однородность, взаимозаменяемость и т.д.

Признак продукции – качественная или количественная характеристика любых свойств или состояний продукции.

К качественным признакам относят цвет материла, форма изделия, наличие на поверхности определенного покрытия, способ скрепления деталей изделия, способ настройки или регулировки технического устройства (ручной, полуавтоматический и т.п.).

Количественный признак продукции является ее параметром.

Параметр продукции – признак продукции, количественно характеризующий любые ее свойства или состояния.

Многие показатели качества продукции являются функциями ее параметров.

Например, коэффициент лобового сопротивления ЛА является функцией его миделевого сечения – геометрического параметра.

Геометрические параметры продукции обеспечиваются как правило, конструктивно, а структурные – конструктивно и технологически.

Количественную характеристику одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматривая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации дают показатели качества продукции.

Показатель качества продукции количественно характеризует пригодность продукции удовлетворять определенные потребности. Номенклатура показателей качества зависит от назначения продукции (у продукции многоцелевого назначения эта номенклатура может быть очень многочисленной).

Показатель качества продукции может выражаться в различных единицах, например, в км/час, часах на отказ и т.д., а может быть безразмерным.

При рассмотрении показателя качества продукции следует различать:

Наименование показателя (например, интенсивность отказов);

Численное значение показателя, которое может изменяться в зависимости от различных условий (например, 500ч.).

Связь понятий «признак», «параметр» и «показатель качества» продукции показана на рисунке.

Показатели качества продукции

Согласно ГОСТ 22851 установлены следующие группы показателей качества:

- Показатели назначения определяют способность изделия выполнять заданные функции в соответствии с современным уровнем науки и техники (дальность полета, масса полезной нагрузки и т.д.);

- Показатели надежности характеризуют способность изделия выполнять поставленную задачу в течение заданного срока и при соблюдении заданных параметров – определяет интенсивность эксплуатации;

безотказность в работе (вероятность безотказной работы изделия в течение заданного срока эксплуатации, средняя интенсивность отказов за установленный период времени, наработка на один отказ),

эксплуатационная долговечность (средний срок службы в нормальных условиях, гарантийный срок службы до отказа) – оценивается статистически, необходимо учитывать срок морального старения  чрезмерная долговечность неоправданна   наивыгодная долговечность для  изделия,

ремонтопригодность (среднее время отыскания и устранения неисправностей, среднее время профилактических мероприятий для предупреждения отказов, отнесенное к 1 ч работы).

- Показатели технологичности определяют степень совершенства конструкции изделия с точки зрения требований производства (наименьшие издержки производства);

- Экономические показатели характеризуют затраты на проектирование и производство изделия, определяют экономическую эффективность его в эксплуатации;

- Эргономические показатели определяют степень совершенства системы «человек-машина-среда»;

- Показатели стандартизации и унификации показывают степень использования в конструкции изделия стандартных и унифицированных готовых изделий, СЕ, крепежа, материалов;

- Эстетические показатели выражают совершенство и гармоничность цвета и форм изделия, соответствие внешнего вида и отделки современным требований;

5 и 7 оказывают прямое воздействие на персонал  на выполнение основной задачи изделия.

- Патентно-правовые показатели определяют патентную чистоту изделия и защищенность авторскими свидетельствами решений, примененных в его конструкции;

- Экологические показатели – косвенные показатели, прямо не влияют на достижение цели, но имеющие длительные последствие и  экономический эффект – не должно быть скрытого или прямого воздействия на людей и окружающую среду (топливо);

- Показатели безопасности.

Квалиметрия

Квалиметрия – научная область, объединяющая количественные методы оценки качества, используемые для обоснования решений, принимаемых при управлении качеством продукции и стандартизации.

Основные задачами:

- Разработка единых методов и принципов оценки качества.

- Научное обоснование номенклатуры показателей качества продукции и разработка методов выбора состава показателей качества.

- Разработка методов определения численных значений показателей качества.

Методы определения показателей качества продукции

| Измерительный метод определения показателей качества продукции (ОПКП) | Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе технических средств измерения |
| --- | --- |
| Регистрационный метод ОПКП | Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов или затрат |
| Расчетный метод ОПКП | Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе использования теоретических и (или) эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее параметров |
| Органолептический метод ОПКП | Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе анализа восприятий органов чувств |
| Экспертный метод ОПКП | Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе решения, принимаемого экспертами |
| Социологический метод ОПКП | Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе сбора и анализа мнений ее фактических или возможных потребителей |

Измерительный метод базируется на информации, получаемой с использованием средств измерения и контроля.

С помощью измерительного метода определяют значения таких показателей качества, как масса изделия, скорость и т.д.

Регистрационный метод базируется на информации, получаемой путем регистрации и подсчета определенных событий, например, отказов изделия при испытаниях, подсчета числа дефектных изделий в партии и т.п.

Расчетный метод применяют, главным образом, при проектировании продукции, когда последняя не может быть еще объектом экспериментального исследования. Этим же методом могут быть установлены зависимости между отдельными показателями качества продукции. Расчетный метод служит для определения значений массы изделия, показателей его производительности, мощности, прочности и т.д.

При органолептическом методе органы чувств выдают информацию о получении соответствующих ощущений.

Значения показателей качества находятся путем анализа полученных ощущений на основе имеющегося опыта. Поэтому точность и достоверность таких значений зависят от квалификации, навыков и способности лиц, определяющих их.

Органолептический метод не исключает применения технических средств (лупа, микроскоп и т.д.), повышающих восприимчивость и разрешающие способности органов чувств.

Показатели качества, определяемые органолептическим методом, выражаются обычно в баллах.

Социологический метод

Сбор мнений фактических или возможных потребителей продукции осуществляется устным способом, опросом или с помощью распространения анкет-вопросников, путем проведения конференций, совещаний, выставок и т.д.

Социологический метод иногда может применяться для определения коэффициента весомости показателей качества продукции.

Оценка уровня качества продукции

Оценка уровня качества продукции – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление с базовыми.

Оценка технического уровня продукции – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, определение значения этих показателей и сопоставление с базовыми.

Показатели качества продукции

| Единичный показатель качества продукции | Показатель качества продукции, характеризующий одно из ее свойств |
| --- | --- |
| Комплексный показатель качества продукции | Показатель качества продукции, характеризующий несколько ее свойств |
| Интегральный показатель качества продукции | Отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию |

Примеры единичных показателей качества продукции:

средний ресурс ЛА, выпущенных данным предприятием;

среднее квадратичное отклонение ресурса ЛА.

Эти показатели количественно характеризуют соответственно:

долговечность ЛА;

однородность ЛА по долговечности.

Единичные показатели качества продукции могут относится как к единице продукции, так и к совокупности единиц однородной продукции, характеризуя одно простое свойство.

Комплексный показатель качества продукции характеризует совместно несколько простых свойств или одно сложное свойство продукции (состоящее из нескольких простых). В качестве примера комплексного показателя качества продукции рассмотрим коэффициент готовности КГ, который для определенного вида изделий вычисляют по формуле

КГ=ТТ+ТВ,

где Т – наработка изделия на отказ (показатель безотказности);

ТВ – среднее время восстановления (показатель ремонтопригодности).

Из формулы видно, что коэффициент готовности характеризует два свойства изделия – безотказность и ремонтопригодность.

Другим примером комплексного показателя качества продукции является показатель К0, вычисляемый методом среднего взвешенного в частности по формуле

К0=i=1nKiαi, αi=1,

где Кi – показатель i-го свойства оцениваемой продукции;

αi – коэффициент весомости показателя Кi.

Из формулы видно, что показатель характеризует n различных свойств продукции.

В приведенном примере КГ представляет собой комплексный показатель, имеющий определенное физическое содержание, а именно – вероятность того, что оцениваемое изделие окажется работоспособным в любой, произвольно выбранный момент времени в промежутках между периодами планового технического обслуживания.

Показатель К0, как и все комплексные показатели, вычисляемые методами среднего взвешенного (арифметического, геометрического, гармонического и т.д.), представляет собой условную величину, выражаемую в условных единицах исчисления, например, баллах и реального физического содержания не имеет.

Деление показателей качества на единичные и комплексные является условным из=за условности деления свойств продукции на простые и сложные.

Интегральный показатель качества продукции

Интегральный показатель качества продукции И вычисляется по формуле

И=ЭЗС+ЗЭ,

где Э – суммарный полезный эффект от эксплуатации продукции;

ЗС – суммарные затраты на создание продукции (разработку, изготовление, монтаж и единовременные затраты)

ЗЭ – суммарные затраты на эксплуатацию продукции (техническое обслуживание, ремонты и другие текущие затраты).

Интегральный показатель – показатель эффективности выпускаемой продукции.

Приведенная формула справедлива для продукции, срок службы которой на превышает одного года, в этом случае единовременные и текущие затраты просто суммируются.

Для продукции, срок службы которой превышает один год, единовременные затраты ЗС должны быть приведены к последнему году срока службы продукции с использованием нормативного коэффициента, учитывающему самоокупаемость продукции.

Наряду с интегральным показателем качества продукции может приниматься величина, обратная ему и называемая удельными затратами на единицу эффекта.

Методы оценки качества продукции

На практике нашли применение следующие методы оценки качества:

| Дифференциальный метод оценки качества продукции | Метод оценки качества продукции, основанный на использовании единичных показателей ее качества |
| --- | --- |
| Представление об отдельных свойствах изделия, но не дает однозначной оценки качества изделия в целом |  |
| Комплексный метод оценки качества продукции | Метод оценки качества продукции, основанный на использовании комплексных показателей ее качества |
| Сложность – составление комплексных показателе качества |  |
| В обоих методах сравниваются показатели качества изделия с теми же показателями качества базового образа |  |
| Смешанный метод оценки качества продукции | Метод оценки качества продукции, основанный на одновременном использовании единичных и комплексных показателей ее качества |
| Случай использования комплексных и единичных показателей качества с целью выявления возможностей и путей улучшения комплексных показтелей. |  |
| Статистический метод оценки качества продукции | Метод оценки качества продукции, при котором значения показателей качества продукции определяют с использованием правил математической статистики |

Оценка уровня качества продукции является основой для выработки необходимых управляющих решений в системе управления качества.

В общем случае оценка уровня качества состоит из следующих этапов:

выбор номенклатуры показателей качества и обоснование ее необходимости и достаточности;

выбор или разработка методов определения значений качества;

выбор базовых значений показателей и исходных данных для определения фактических значений показателей качества оцениваемой продукции;

определение фактических показателей качества и их сопоставление с базовыми;

сравнительный анализ вариантов возможных решений и нахождение наилучшего;

обоснование рекомендаций для принятия управляющего решения.

Содержание каждого из перечисленных этапов и объем работ на каждом из них существенным образом зависят от оценки качества продукции.

Целью оценки обуславливается: какие показатели качества следует выбирать для рассмотрения, какими методами и с какой точностью определять их значение, какие средства для этого потребуются, как обработать и в какой форме представить результаты оценки, какие варианты возможных решений следует сравнивать между собой и на какие вопросы ответить при обосновании рекомендаций.

Надежность - свойство выполнять в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки заданное назначение при сохранении эксплуатационных показателей в установленных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Надежность - это комплексный показатель качества ЛА. Он характеризует четыре свойства - безотказность, долговечность, сохраняемость и ремонтопригодность, относящиеся как к изделию в целом, так и к отдельным его частям.

Под отказом понимают событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия, наступающем либо внезапно, либо постепенно в результате изнашивания.

Безотказность - свойство изделия непрерывно (без вмешательства извне) сохранять работоспособное состояние в течение определенной наработки. К показателям, характеризующим безотказность работы, относятся: вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, наработка на отказ, интенсивность отказов и т.д.

Вероятность безотказной работы - вероятность того, что в заданном интервале времени или пределах заданной наработки не возникнет отказ изделия. Средняя наработка до отказа - среднее значение наработки изделия до отказа. Наработка на отказ - среднее значение наработки ремонтируемого изделия между отказами. Интенсивность отказов - вероятность отказа неремонтируемого изделия в единицу времени после данного момента времени при условии, что отказ до этого момента не возник.

Долговечность - способность изделия сохранять работоспособность до определенного состояния с периодическими перерывами, необходимыми для технического обслуживания и ремонтов.

Долговечность характеризуют следующие показатели:

- ресурс – наработка изделия до установленного предельного состояния;

- средний ресурс для данной партии изделий;

- срок службы – календарная продолжительность эксплуатации изделия до момента возникновения установленного предельного состояния или до описания.

Под сохраняемостью изделия понимают его свойство сохранять установленные в технической документации эксплуатационные показатели в течение и после срока хранения и транспортирования.

Ремонтопригодностью изделия называют его свойство, определяющее его приспособленность к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Все способы повышения надежности изделия разделяют на две группы.

а) направленные на увеличение среднего времени работы между отказами - соответствующие конструктивные и технологические решения, термомеханическое упрочение деталей ЛА, устранение поверхностных микродефектов (повышение чистоты обработки);

б) направленные на уменьшение времени восстановления изделия после отказа - автоматическое обнаружение неисправностей, блочное и панельное конструирование и т.д.

ЗК - затраты на конструирование увеличиваются из-за осуществления специальной отработки на надежность;

3пр- затраты на производство растут за счет применения более современной технологии и средств контроля;

3Э - затраты на эксплуатацию сокращаются из-за снижения расходов на выполнение ремонтных и восстановительных работ.

Управление качеством продукции

Любой цикл управления можно представить в виде 4-х взаимосвязанных элементов: планирование → реализация → контроль → управляющее воздействие.

Эти элементы образуют круговой цикл управления.

| Управляющее воздействие | Планирование |
| --- | --- |
| Контроль | Реализация |

Применительно к проблеме обеспечения качества продукции указанный цикл управления можно представить следующим образом:

| Выработка директив на повышение качества Управляющее воздействие | Определение требуемого уровня качеств изделия Планирование |
| --- | --- |
| Контроль Подтверждение качества при использовании | Реализация Производство изделия |

Указанный цикл управления является «вращающимся колесом» и цель этого вращения – постоянная работа по совершенствованию качества выпускаемой продукции.

Управление качеством продукции – действия, осуществляемые при создании и эксплуатации продукции, в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества.

Сущность всякого управления заключается в выработке управляющих решений и последующей реализации предусмотренных этими решениями управляющих воздействий на определенном объекте управления.

При управлении качеством продукции непосредственными объектами управления, как правило, являются процессы, от которых зависит качество продукции, организуемые и протекающие на допроизводственной и производственной стадиях создания продукции, а также на послепроизводственной стадии ее существования (эксплуатации или потребления).

Выработка управляющих решений производится на основании сопоставления информации о фактическом состоянии управляемого процесса с его характеристиками или характеристиками его результата (в нашем случае с характеристиками качества разрабатываемой, производимой, эксплуатируемой или потребляемой продукции), заданными программой управления.

Нормативную документацию, регламентирующую значения параметров или показателей качества продукции (технические задания на ее разработку, стандарты, технические условия, чертежи, условия поставки и т. д.), техническую документацию, устанавливающую требования к процессам разработки, производства, эксплуатации или потребления продукции, следует рассматривать как программы управления качеством продукции.

В зависимости от того, соблюдаются ли требования программы управления или имеют место недопустимые отклонения от этих требований, управляющие воздействия должны быть, направлены соответственно на сохранение фактического состояния управляемого процесса или на корректирование этого состояния.

Для реализации управления качеством необходимо организовать некоторую систему.

Система управления качеством – совокупность управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью материально-технических и информационных средств при управлении качеством продукции.

Система управления качеством продукции должна предусматривать совокупность взаимоувязанных организационных, технических, экономических и социальных мероприятий по обеспечению целей управления качеством продукции.

Система управления качеством продукции охватывает коллективы людей, технические устройства, материальные средства и массивы (потоки) информации.

Для реализации управления качеством создана комплексная система управления качеством (КСУК), являющаяся комплексом техническим и управленческих мер разработке, поддержанию и улучшению качества, предопределяющая возможность вести конструирование, производство и обслуживание продукции на наиболее экономичных уровнях, обеспечивающих, полное удовлетворение потребностей потребителя.

КСУП следующие средства управления качеством:

- Входной контроль.

- Управление ТП.

- Контроль СТО.

- Контроль и испытания изделий.

- Обучение персонала.

Системный подход к вопросам управления научно-исследовательской или проектно-конструкторской организацией, промышленным (производственным) ремонтным или другим эксплуатационным предприятием (объединением) требует рассматривать систему управления качеством продукции как неотъемлемую, не автономную часть управления организациями и предприятиями. Поэтому управление качеством продукции на уровне отдельной организации (отдельного предприятия) организационно не может осуществляться независимо от управления объемом производства (ремонта) данной продукции.

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям

| По возможности обнаружения |  |
| --- | --- |
| Явный дефект | Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, средства и методы |
| Скрытый дефект | Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, средства и методы |
| По причинам возникновения |  |
| Конструктивный дефект |  |
| Технологический дефект |  |
| Эксплуатационный дефект |  |
| Критический дефект | Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо |
| Значительный дефект | Дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и/или на ее долговечность, но не является критическим |
| Малозначительный дефект | Дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и на ее долговечность |
| По возможности устранения |  |
| Устранимый дефект | Дефект, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно |
| Неустранимый дефект | Дефект, устранение которого технически невозможно или экономически целесообразно |
| Брак – продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов |  |
| Исправимый брак | Брак, все дефекты в котором, обусловившие забракование продукции, являются устранимыми |
| Неисправимый брак | Брак, в котором хотя бы один из дефект, обусловивших забракование продукции, являются неустранимыми |

СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЛА

Массовая

эксплуатация

Летные

испытания

Стендовые

испытания

Производство изделия

Проектирование изделия

Эксплуатация

изделий

лидеров

Для гарантированного обеспечения высокого качества ЛА необходимо, чтобы процесс их создания удовлетворял двум условиям.

1. Каждое существенное инженерное решение, принимаемое при разработке ТЗ (технического задания), проектировании и разработке ТП должно контролироваться с точки зрения его соответствия требованиям потребителей.

2. Результаты выполнения всех производственных операций, имеющих целью воспроизведение заданной конструктивной информации должны проверяться с точки зрения их полного соответствия конструкторской и технологической документации.

Обратная связь между эксплуатацией и производством дает информацию о выявленных дефектах изделий и об изменениях в требованиях потребителей к изделиям. Канал обратной связи, имеющий началом сферу эксплуатации серийных изделий, имеет недостаток: информация начинает поступать по нему лишь после накопления эксплуатирующими организациями необходимого количества информации. Поэтому для более оперативного получения менее полной информации об эксплуатации изделии вводят дополнительные специальные операции и обратные связи.

Кi - операция технического контроля или испытания

Оi - проектировочная или технологическая операция

исправимый брак

Оi -1

Оi +1

Неисправимый брак

корректировка методики

Дополнительным резервом повышения оперативности потоков информации обратной связи, характеризующей лишь степень соблюдения требований технической документации, является технический контроль.

Тема 2.2

Основные мероприятия по обеспечению качества продукции

Технологические задачи решаются на всех этапах формирования качества продукции.

Конструктор – закладывает качество, технолог – обеспечивает, эксплуатант – поддерживает.

Конструктор при создании изделия накладывает на его составные части различные связи (кинематические, силовые, геометрические и т.д.). Однако есть только два рычага для материализации этих связей – это выбор материала и определение формы и размеров элементов. Любая составная часть изделия будет правильно выполнять свое служебное назначение в случае, если сопрягаемые поверхности будут правильно расположены друг относительно друга и размеры этих поверхностей определенным образом будут согласованы.

Указанные задачи конструктор решает, задавая определенные размеры и допуски на них.

В процессе производства решается задача материализации размеров и допусков на них. При этом неизбежно возникают так называемые производственные погрешности. Естественно, эти производственные погрешности не должны выходить за пределы установленных допусков.

Изготовленные детали собираются друг с другом в узлы, отсеки и агрегаты. Сборка предполагает правильную взаимную ориентацию собираемых деталей и их соединение. При проектировании изделия конструктор должен знать возможности производства в части использования тех или иных способов соединения.

Существуют различные способы соединения, которые, во-первых, неравнозначны с точки зрения обеспечения эксплуатационных характеристик изделия и, во-вторых, имеют свою область применения в части особенностей конструкции и материалов.

Одна из важнейших особенностей при производстве ЛА заключается в необходимости сборки жесткой конструкции из маложестких деталей. При этом неизбежно возникает силовое замыкание конструкции, вызывающее появление остаточных напряжений в конструкции.

Возникает необходимость обеспечения взаимозаменяемости элементов конструкции для обеспечения качественной работы конструкции. На взаимозаменяемость влияет в большей степени не точность изготовления элементов конструкции, а их точность их взаимной увязки.

При проектировании изделий:

1. Выбор таких конструктивно-технологический решений (материал и формы детали, размеры, точность и т.д.), которые дают возможность при изготовлении изделия применять наиболее совершенные и надежные в отношении качества технологические процессы, способы технического контроля и испытаний  стандартные, типовые, нормализованные узлы; для новых элементов – типовые ТП. (соответствие конструкции и технологии)

2. Предусматривают возможность применения при изготовлении элементов конструкции упрочняющих процессов обработки.

3. Изучаются и проверяются, с точки зрения обеспечения качества, все новые технологические процессы, способы контроля и испытаний для проверки конструктивных решений, используемых в изделии.

4. Устанавливают такие требования к точности выполнения всех элементов конструкции, которые обеспечивают выполнение всех предъявляемых к изделию эксплуатационных требований и соответствуют реальным возможностям серийных технологических процессов.

5. Нормоконтроль и технологический контроль КД – проверка соответствия конструкции требованиям технологичности.

В период ТПП:

1. Отработка существующих ТП (влияние режимов обработки на показатели качества продукции).

2. Разработка новых ТП и их отработка и внесение изменений в конструкцию.

3. Подробная разработка операций технологического контроля и испытаний.

4. Проверка надежности и стабильности ТП (статистический контроль) – проверка износа оборудования и оснастки, выверка режимов обработки.

5. Проектирование, изготовление и наладка технологической оснастки.

6 Увязка оснастки – контрольно-эталонной, технологической.

7. Организация выпуска головной серии – сразу после принятия основных КТР с целью их проверки и корректировки.

При производстве серийных изделий:

1. Сплошной входной контроль (сборочные операции).

2. Послеоперационный контроль.

3. Проведение выборочных испытаний (вся партия деталей изготавливается из одного (плавки) материала).

4. Периодический контроль (УСП перед каждой новой партией).

5. Обучение персонала.

6. Соблюдение технологической дисциплины. (клеймить К на детали (качество) и маркировать Ч на бирке(информация о детали).

7. Обеспечение сохранности на складе, соблюдение условий хранения.

8. Постепенное совершенствование ТП и технологической документации – на основании накопленной информации в процессе производства продукции.

Тема 2.3

Понятие технологичности конструкции

Технологичностью конструкции называют совокупность свойств изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения  работ.

Технологичностью конструкции называется соответствие совокупности конструктивных характеристик машины, заложенных в ее проекте, требованиям производства.

Обеспечение технологичности конструкции – функция подготовки производства, включающая комплекс взаимосвязанных мероприятий по управлению технологичностью и совершенствованию условий выполнения работ при производстве, техническом обслуживании и ремонте.

Технологичность является условной характеристикой совершенства изделия, т.к. она в значительной мере предопределяет уровень технико-экономических показателей производства.

Т↑→ С↓

В соответствии с областью проявления различают три вида технологичности:

1. производственная - проявляется в сокращении затрат времени и средств на конструкторскую подготовку производства, технологическую подготовку производства, а также на процессы производства, контроля и испытания ЛА;

2. эксплуатационная - проявляется в сокращении затрат, времени и средств на подготовку к использованию по назначению, техническое обслуживание ЛА.

3. ремонтная - проявляется в сокращении затрат, времени и средств на техническое обслуживание все виды ремонта ЛА.

Основными факторами, определяющими требования к технологичности конструкции являются:

- вид изделия: деталь, узел, агрегат, ЛА в целом – определяет главные конструкторские и технологические признаки, обуславливающие основные требования к технологичности конструкции;

- объем выпуска и тип производства – определяют степень технологического оснащения, механизации и автоматизации ТП и специализацию всего производства.

Технологичность конструкции для крупносерийного производства отличается от Т. мелкосерийного.

Вид изделия накладывает некие требования к технологичности конструкции. Определить же объемы выпуска заранее бывает сложно. В подобных случаях стоит задача создания конструкции изделия, высокотехнологичной при различных масштабах производства.

Решить эту задачу позволяют общие требования к технологичности конструкции.

Оценку технологичности производят как качественным, так и количественным способами.

Применяют показатели технологичности конструкции – количественную оценку технологичности.

Базовый показатель технологичности конструкции – показатель, принятый за исходный при оценке технологичности.

| Частный показатель технологичности конструкции | Показатель технологичности, характеризующий одно из входящих в нее свойств |
| --- | --- |
| Комплексный показатель технологичности конструкции | Показатель технологичности, характеризующий несколько входящих в нее частных или комплексных свойств |
| Уровень технологичности конструкции | Показатель технологичности, выражаемый отношением значения показателя технологичности данного изделия к значению соответствующего базового показателя технологичности |

Качественная оценка характеризует технологичность конструкции обобщенно на основании опыта исполнителя. Она допустима на всех стадиях технической подготовки производства, когда осуществляется выбор наилучшего конструктивного решения и не требуется определения степени различия технологичности сравниваемых вариантов. Она предшествует количественной оценке и определяет целесообразность затрат времени на определение численных значений показателей технологичности сравниваемых вариантов.

Количественная оценка технологичности конструкции изделия выражается показателем, численное значение которого характеризует степень удовлетворения требований к технологичности конструкции. Она рациональна лишь в зависимости от факторов, которые существенно влияют на технологичность рассматриваемой конструкции.

Используют следующие показатели:

- базовые (исходные) значения показателей технологичности, являющиеся предельными нормативными;

- значения показателей технологичности, достигнутые при разработке изделия;

- показатели уровня технологичности конструкции разрабатываемого изделия.

Количественные показатели разделяют на две группы: основные и дополнительные. К основным показателям относятся абсолютные значения трудоемкости ТИ и технологической себестоимости Сти изделия и показатели уровней технологичности.

- по трудоемкости

КТ = ТИ / ТиБ

- по технологической себестоимости

КС = Сти/ Стиб

В знаменателе этих формул находятся величины трудоемкости и себестоимости, принятых за базовые. Базовые показатели должны учитывать состояние и развитие техники на несколько лет вперед, объем выпуска и тип производства. Базовые показатели разрабатывают на основе накопленной в производстве статистики. При этом учитывают с помощью коэффициентов усложнение конструкции узла и рост производительности труда. Учитывают затраты на материалы, зарплату производственных рабочих, цеховые накладные расходы.

Расчет трудоемкости и себестоимости вновь проектируемых изделий производят по укрупненным показателям. К дополнительным показателям относятся показатели, оценивающие конструкцию как с экономической, так и технической сторон. Например.

Удельные трудоемкость и себестоимость изделия:

tи = Ти / р; 		СИ = СТИ / р.

р - параметр изделия (тяга, вес и т.п.).

Коэффициенты унификации и стандартизации изделия:

ky=Nyc+NNC+N, kc=Ncc+NcNC+N

Nус и Nсс  количество унифицированных и стандартных сборочных единиц;

Nуд и Nсд - то же для деталей;

Nуд и Nсс - общее количество сборочных единиц и деталей на ЛА.

Коэффициент использования материала:

kИМ = Ми / Мз

Отдельные частные показатели технологичности сводят в комплексные, характеризующие определенную группу признаков.

К=i=1nKiКЭi, КЭi=1,

Основные требования к технологичности конструкции

- Простота форм частей ЛА.

В общем случае обработка линейчатых поверхностей (плоских, цилиндрических, конических) проще, чем поверхностей двойной кривизны.

- Рациональное членение конструкции на элементы

Конструкция должна быть расчленена на агрегаты, узлы и детали таким образом, чтобы при изготовлении и сборке всех ее элементов можно было широко использовать средства механизации ТП, обеспечив удобство выполнения работ.

Правильное членение обеспечивает:

а) разделение и специализацию при проектировании ТП, что способствует сокращению сроков выпуска и повышению качества;

б) применение методов параллельной сборки, что снижает длительность цикла изготовления изделия;

в) использование средств механизации и автоматизации сборочных работ, что увеличивает производительность труда;

г) облегчение технического обслуживания и ремонта ЛА в процессе эксплуатации.

Членение только на крупные отсеки не обеспечивает удобства выполнения работ в этих отсеках, затрудняет использование средств механизации.

Чрезмерное членение приводит к увеличению веса конструкции изделия.

Конструктивно-технологическое членение ЛА на агрегаты и отсеки выполняется при помощи разъемов.

Разъемы:

- конструктивные – определяются конструктивно-силовой схемой ЛА из-за:

а) резкой разницы в конструкции смежных отсеков, агрегатов и узлов и, соответственно, различной технологии их изготовления;

б) применения различных материалов.

- эксплуатационные:

а) условия транспортировки;

б) условия эксплуатации и обслуживания и ремонта.

- технологические – необходимы при производстве (обычно неразъемные).

- Максимальное использование в конструкции легкообрабатываемых материалов.

Обрабатываемость резанием

| 30ХГСА | 1,0 |
| --- | --- |
| Магниевые сплавы | 7,5 |
| Алюминиевые сплавы | 7,0 |
| Нержавеющие стали (Х18Н9Т) | 0,7 |
| Титановые сплавы | 0,2…0,4 |

- Отсутствие чрезмерно высоких требований условной к точности.

Ктч      С

Кш

допуск

- Наличие подходов для контроля качества всех элементов конструкции непосредственно в изделии.

- Возможно более широкое использование в конструкции нормализованиих и стандартных деталей и узлов.

- Возможно большая унификация элементов конструкции.

- Возможно большая преемственность конструкции, т.е. более широкое использование в конструкции элементов ранее освоенных изделий.

Отработка конструкции изделия на технологичность

Отработка конструкции изделия на технологичность – часть работ по обеспечению технологичности, направленная на достижение заданного уровня технологичности и выполняемая на всех этапах разработки изделия.

| 1. Техническое задание | 5% |
| --- | --- |
| 2. Техническое предложение | 15% |
| 3. Эскизный проект | 30% |
| 4. Технический проект | 30% |
| 5. Рабочий проект | 10% |
| 6. Изготовление головной серии | 5% |
| 7. Серийное производство | 5% |
|  | 100% |