Основные положения теории точности производства

Тема 3.1

Точность параметра

Под точностью некоторого геометрического размера изделия понимают степень соответствия действительного значения значению, заданного проектом.

Изготовление ЛА с обеспечением заданной точности необходимо для того, чтобы:

1. Изделие качественно выполняло свои служебные функции.

2. Обеспечить сочленение и сборку деталей в узлы, отсеки и агрегаты, т.е. обеспечить взаимозаменяемость изделий.

Способность изделия быть замененным при сборке, эксплуатации и ремонте на однотипное без подгоночных и доводочных работ с сохранением всех эксплуатационных характеристик в пределах, установленных в конструкторско-технологической документации, называется взаимозаменяемостью.

За меру соответствия действительного размера изделия Ад заданному проектному значению Ап принята величина производственной погрешности А.

А = АД - АП – объективная реальность.

В задачу технолога при производстве входит проектирование таких ТП, которые обеспечивали бы погрешность А не выходящую за пределы заданного допуска на размер АП, равного АП. Допуск на размер задается исходя из вышеперечисленных условий.

Различают три категории точности:

- заданная (требуемая);

- действительная;

- ожидаемая.

Заданной точностью называется заданная степень соответствия геометрических размеров и физико-механических свойств детали проектным.

Назначают при разработке КД (конструктор) и при проектировании ТП (технолог).

Действительная точность – полученная в результате изготовления степень соответствия геометрических размеров и физико-механических свойств проектным.

Определяется измерением параметров изделия после изготовления.

Ожидаемая точность – наиболее  вероятная степень соответствия свойств детали проектным.

Определяется расчетным путем. Ее определение является одной из главных задач при проектировании ТП и технологической оснастки.

Таким образом, задачи, связанные с определением точности, подразделяются на конструкторские и технологические.

Конструкторские: решаются при создании ЛА – выбор наилучших в отношении ВЗ конструкторских решений, назначение рациональных допусков на геометрические и физико-химические параметры.

Технологические: решаются при ТПП и производстве ЛА – направлены на создание ТП, обеспечивающих изготовление и сборку ЛА с предписанной проектом точностью.

Необходимо отметить, что погрешность характеризует действительную точность конкретного размера одной детали.

Для оценки точности технологических процессов или точности изготовления партии деталей пользуются понятием полем рассеивания погрешности.

Поле рассеивания погрешности – это интервал, в который попадает значение параметра (размера) при многократном повторении ТП при одних и тех же условиях.

Допуск – это разность между наибольшим предельным значением размера и наименьшим предельным значением размера

δ=АНБ−АНМ.

Если погрешности размеров деталей укладываются в заданное поле допуска, то деталь считается качественной (годной). Если выходит за поле допуска – это брак.

В пределах допусков возможны производственные погрешности.

Влияние технологии на основные параметры

Говоря о точности изготовления детали, мы имеем в виду степень соответствия параметров этой детали, проектным параметрам.

Качество детали оценивается по следующим параметрам:

1. Точность формы, т.е. степень соответствия отдельных участков детали тем геометрическим образам, с которыми они отождествляются, определяется погрешностью отклонения от заданной формы.

Для цилиндрической поверхности допускается конусность, бочкообразность.

Для плоской поверхности – неплоскостность, волнистость поверхности.

Зависит от режимов и принятых видов обработки

2. Точность размера – задается полем допуска - 20h7.

Зависит от вида обработки

3. Точность взаимного расположения поверхностей – несоосность, неперпендикулярность – задается погрешностью отклонения.

Зависит от ТП, положения детали в процессе обработки.

4. Качество поверхности

Чистота

а) Шероховатость поверхности – зависит от вида обработки и режимов.

Различают продольную шероховатость – определяемую в продольном направлении скорости резания, и поперечную шероховатость – определяемую перпендикулярно скорости резания.

Неровности поверхности определяются следующими факторами:

Геометрией режущего инструмента (поперечная шероховатость);

Пластической деформацией металла в процессе резания и сопутствующих ей явлений (продольная и в значительной степени поперечная шероховатость);

Вибрациями при резании (главным образом продольная шероховатость).

Многое зависит от режимов обработки (S, V, t).

Можно вывести формулу для определения Нср в зависимости от S, r, φ.

При резании металла лезвийным инструментом происходит отрыв стружки от заготовки, поэтому микрогеометрия поверхностного слоя получается сложной формы, гребешки могут быть острые и сглаженной формы.

При обработке абразивным инструментом (шлифование кругом, шкуркой, хоном и т.д.) происходит царапанье поверхности – при этом не только уменьшатся величина шероховатости – высота микронеровностей Нср, но и сглаживаются острые гребешки.

Высота микронеровностей будет зависеть от зернистости шлифкруга.

В настоящее время конструктор задает требования к шероховатости в виде следующих обозначений:

- метод образования (получения) поверхности не установлен;

- поверхность получается удалением поверхностного слоя;

- поверхность образуется без удаления поверхностного слоя материала (отливка, штамповка, прокат).

Исследования показали, что средняя высота микронеровностей на должна превышать 10-25% от допуска на обработку. Следовательно можно ориентировочно определить требуемую чистоту поверхности для каждого квалитета.

Ra(0,1…0,25)δ

б) Качество поверхностного слоя

В результате механической обработки происходит силовое воздействие инструмента на поверхностный слой, при этом меняются физико-механические свойства.

Происходит пластическая деформация поверхностного слоя, появляются внутренние напряжения.

Сжимающие внутренние напряжения повышают работоспособность детали при цикличности нагрузки – усталостная прочность.

Растягивающие внутренние напряжения – способствуют образованию микротрещин – снижают усталостную прочность.

При очень больших режимах резания в поверхностном слое могут получатся надрывы и возникать трещины.

С увеличением V увеличивается tС поверхностного слоя – снимается наклеп.

При обработке абразивным инструментом силовое воздействие на поверхностный слой меньше, при хонинговании и суперфинишировании – практически нет.

Существуют специальные ТП для силового воздействия на поверхностный слой: дробеструйная обработка, обкатывание шариком или роликом.

5. Механические характеристики материала детали определяются свойствами материала и процессами термической и химико-термической обработки.

6. Покрытия – антикоррозийные и декоративные  - спец ТП.

Тема 3.2

Источники производственных погрешностей

Производственная погрешность, возникающая в результате выполнения какой-либо операции, состоит из систематической и случайной погрешностей. При выполнении работ над партией деталей систематическая погрешность остается постоянной или закономерно изменяется, случайная погрешность изменяется случайным образом. Поэтому операционная погрешность имеет вид случайной величины.

 = ОБРАБ + РАБ + УСТАНОВКИ.

Основные источники производственных погрешностей:

- Неточности станка;                                                                                            сист

- Упругая деформация системы СПИД;                                                              сист

- Внутренние напряжения в заготовке (при снятии стружки происходит перераспределение напряжений  деформация);

- Вибрации;

- Износ частей станка, приспособления и инструмента;

- Температурные деформации.                                                                           сист

- Неточность настройки станка-инструмента на размер;                                 сист

- Погрешности метода измерения и измерительных средств;_________________

- Погрешность базирования – установки на станок, в приспособление, приспособления на станок.

Систематические погрешности при обработке

Причинами возникновения систематических погрешностей при обработке являются: износ частей станка, приспособления и инструмента, погрешности настройки операции, погрешность базирования, остаточные напряжения в заготовке, недостаточная жесткость системы СПИД, тепловые явления в системе СПИД.

Систематические погрешности могут быть постоянными, повторяющимися при многократном повторении процесса обработки, или переменными, закономерно изменяющимися.

Устранение погрешностей производят соответствующей наладкой ТП.

Погрешности, возникающие вследствие неточности, износа и деформации станков

Погрешности изготовления и сборки станков ограничиваются нормами ГОСТов, которые определяют допуски и методы проверки геометрии станков (в ненагруженном состоянии).

Погрешности геометрии станков полностью или частично переносятся на обрабатываемые заготовки (при непараллельности оси шпинделя станка направляющим суппорта цилиндрическая поверхность будет иметь конусность).

Величина этих систематических погрешностей поддается предварительному анализу и расчету.

Износ станков приводит к увеличению систематических погрешностей (СП) обработки заготовок. Это связано с тем, что износ рабочих поверхностей станков происходит неравномерно, что приводит к изменению взаимного расположения отдельных узлов (частей) станка.

При неправильном монтаже станка (установка на фундамент) происходит деформация станка под действием силы тяжести, при оседании фундамента (появляется искривление станин и столов, изогнутость направляющих) – появляются дополнительные систематические погрешности, изменяемые с течением времени.

Величины этих погрешностей определяют проверкой станка в ненагруженном состоянии при неподвижном положении его частей и при медленном перемещении от       . Проверку производят при помощи приспособлений с индикаторами, измерительных приборов, точных линеек и т.д.

Погрешности, связанные с неточностью и износом режущего инструмента

Неточность режущего инструмента, особенно мерного: сверла, зенкеры, развертки, протяжки, фасонные фрезы, резцы, во многих случаях непосредственно переносятся на заготовки – появляется СП.

В связи с тем, что точность изготовления режущего инструмента весьма высока, то эта составляющая СП обычно мала.

Большее влияние оказывает износ инструмента.

Например, при обработке на револьверном станке износ резца сопровождается увеличением радиуса при вершине резца  меняется расстояние до оси вращения  диаметр заготовки увеличивается, также увеличиваются силы резания  увеличивается деформация СПИД.

Погрешности, вызванные упругими деформациями системы СПИД

Технологическая система СПИД представляет собой упругую систему, деформация которой обуславливает погрешность обработки.

DЗАГ=D НАСТР+2(yПБ +yЗБ +yИНСТ +yЗАГ)

Отжатия ПБ, ЗБ, инструмента, деформация заготовки

Для снижения этой составляющей:

- повышение жесткости СПИД;

- учет упругих деформаций станка;

- правильный выбор режимов.

Деформация заготовки детали, возникающая при закреплении

Кольца, тонкостенные втулки в 3-хкулачковом патроне.

1) Правильно построить ТП.

2) Увеличивать число зажимных кулачков, что уменьшает погрешность формы после обработки.

2-кулачковые – 100% погрешность обработки, 3-кулачковые – 21% погрешность обработки

4-кулачковые – 8% погрешность обработки, 6-кулачковые – 2% погрешность обработки

Погрешности, обусловленные нагревом

При непрерывной работе станка происходит постепенное нагревание элементов СПИД. Тепловые деформации возникают:

- Из-за выделения тепла при резании (нагрев заготовки, инструмента);

- Нагрев движущихся частей станка из-за трения;

- Непостоянство температуры помещения.

При работе с охлаждением заготовки и инструмента СОЖ тепловые деформации значительно снижаются.

Случайные погрешности обработки

Случайная погрешность – это такая погрешность, которая для разных заготовок общей партии деталей имеет различные значения, которые не подчиняются никакой видимой закономерности.

В результате возникновения случайной погрешности происходит рассеивание размеров заготовок, обрабатываемых при одних и тех же условиях.

Рассеивание размеров вызывается совокупностью многих причин случайного характера, которые не поддаются точному предварительному определению (учету) и проявляют свое действие независимо друг от друга.

К таким погрешностям относят:

- Колебание механических характеристик обрабатываемой заготовки (твердость, прочность);

- Величина снимаемого припуска;

- Положение исходной заготовки в приспособлении, связанные с погрешностью ее базирования и закрепления;

- Изменение жесткости заготовок в процессе обработки;

- Перераспределение внутренних напряжений при снятии слоя металла;

- Вибрации, связанные с колебаниями t, σВ и т.д.

Оценка систематических погрешностей

Для анализа точности изделий и точности ТП используют технический контроль.

Применяют два метода оценки точности технологических процессов: расчетно-аналитический и статистический.

Расчетно-аналитический метод позволяет исследовать влияние отдельных факторов, сопутствующих процессу обработки, на точность детали. Основан на использовании аналитических зависимостей между величиной погрешности и параметрами, ее определяющими.

К числу таких факторов относятся: производственные погрешности и износ частей станка, приспособления и инструмента, погрешности настройки операции, погрешность базирования, остаточные напряжения в заготовке, погрешности метода измерения и измерительных средств, недостаточная жесткость системы СПИД.

|  | yk=pX33EI, где I - полярный момент; Е - модуль упругости. |
| --- | --- |

Позволяет оценить точность изготовления деталей не приступая к их изготовлению.

Влияние всей совокупности действующих факторов изучают с помощью статистического метода. Суть метода состоит в том, что по результатам измерения размеров достаточно представительной партии продукции строят экспериментальную кривую распределения размеров детали и оценивают параметры этого распределения.

|  | а – систематическая погрешность; Ад.нм, Ад.ср и Ад.нб - наименьший, средний и наибольший размер деталей в выборке; Ап - проектный допуск на размер; Ад - поле рассеяния погрешности; Ап.ср. – среднее значение размера по проекту. Если а = 0, то согласование поля рассеяния с допуском выражается условием: 6  Ап. А = АП.СР.  3. |
| --- | --- |

Нормальный закон Гаусса – правила 6 .

у=1σ2πе−(х−АСР)22σ2 - частота появления погрешности,

σ≈1nin(Ai−AСР)2 - оценка среднеквадратичного отклонения.

Если же влияние отдельных факторов изменяется с течением времени, то закон распределения отличается от нормального. К таким факторам следует отнести погрешность, связанные с износом инструмента.

Устойчивость (стабильность) ТП - свойство его сохранять во времени первоначальную точность. В каждый момент времени точность ТП характеризуется законом распределения результирующей погрешности . Распределение погрешности в данный момент времени – мгновенное распределение.

Существует два метода контроля устойчивости ТП – статистический контроль и активный контроль.

Сущность статистического метода контроля в следующем. По мере выполнения процессам через равные промежутки времени проводится выборка изделий и оценка параметров распределения контролируемых величин (например, геометрических размеров). По результатам оценок строят точечную диаграмму. На нее наносят границы поля допуска и, так называемые, контрольные пределы. Выход оценки параметра распределения за контрольный предел свидетельствует об опасности возникновения брака. Так, точеные диаграммы дают возможность проследить изменение размеров от партии к партии и на основании этого, в случае необходимости корректировать систему СПИД.

|  | Точечная диаграмма |
| --- | --- |

Метод активного контроля состоит в непрерывном наблюдении (контроле) за протеканием ТП и своевременном принятии необходимых мер по предупреждению появления брака. Этот метод предусматривает 100% контроль изделий, поэтому он надежнее статистического, но сложнее.

Виды технического контроля

Технический контроль, осуществляемый по окончании изготовления некоторого изделия, называется приемочным.

Если проверяют каждое изделие в партии, то контроль называют сплошным (100%). Достоинство: высокая надежность, недостаток: большая трудоемкость, пассивный характер по отношению к производству.

При выборочном контроле проверяется выборка из партии. Если в выборке обнаруживают определенное количество бракованных изделий, вся партия подвергается сплошному контролю.

|  | Рб - вероятность забраковки партии, qб - доля некондиционных изделий в проверяемой выборке, n1, n2 - объем выборки. |
| --- | --- |

Статистический контроль устойчивости технологических процессов позволяет активно воздействовать на производство, т.е. предотвращать возникновение брака. Устойчивость (стабильность) ТП – способность сохранять во времени точность, признанную достаточной при проверке настройки процесса.

Активный контроль предусматривает наблюдение за контролируемым параметром непосредственно по ходу обработки или сборки изделия. Это позволяет выявить нарушения нормального хода процесс и принять меры для их устранения.

1) непрерывное наблюдение за изменением формы и размера полуфабриката в процессе обработки при помощи измерительных инструментов.

2) автоматическое измерение размеров и автоматическое регулирование процесса обработки.

Результаты контроля

При осуществлении операции технического контроля могут иметь место четыре случая:

| Фактическое состояние изделия |  | Данные контроля | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годно | Годно | Объективны |
| 2 | Брак | Брак | Объективны |
| 3 | Годно | Брак | Ошибка I рода |
| 4 | Брак | Годно | Ошибка II рода |

При контроле по контрольно-производственным допускам устранение определенной доли необнаруженного брака сопровождается примерно равным увеличением доли фиктивного брака.

При увеличении отношения и/ ( - допуск на контролируемый параметр, и – поле рассеяния погрешности измерения), вероятность Q1,2 ошибочных исходов операции технического контроля возрастает.

Однако, в производстве ЛА далеко не всегда удается подобрать для контроля достаточно точный метод измерения. В таких случаях предотвратить появление значительного количества необнаруженного брака можно контролем продукции по суженным контрольно-производственным допускам КП:

КП =  - и.

Пути повышения точности геометрических параметров изделий

Два направления совершенствования:

1. Повышение точности составляющих звеньев размерной цепи. В этом случае используют расчет размерной цепи на максимум – минимум и подбирают такие допуски на выполнение составляющих размеров, чтобы получить замыкающий размер с заданной точностью.

2. Уменьшение числа звеньев размерной цепи. Технологический процесс должен строиться таким образом, чтобы размерная цель, соответствующая ему, включала наименьшее количество звеньев (принцип кратчайшего пути).

Правила выбора метрологических средств

1. Погрешность метода измерения должна быть меньше ожидаемой погрешности размера (на порядок).

Погрешность метода измерения – погрешность инструмента (0,5 цены деления) и погрешность процесса измерения.

2. В зависимости от выбранного вида технического контроля.

Если с одной наладки (ТРС) – выборочный.

Если на СС по лимбу – 100%.

Тема 3.3

Размерные цепи

Размерной цепью называется всякая замкнутая система взаимосвязанных размеров. Она характеризует взаимное расположение деталей в узле.

Цепи бывают пространственные и плоские. Простейшим видом являются плоскопараллельные размерные цепи, в которых все размеры параллельны и расположены в одной плоскости.

Любую пространственную размерную цепь за счет проецирования ее на координатные плоскости можно также свести к системе взаимосвязанных плоскопараллельных размерных цепей.

Отдельные размеры, входящие в размерную цепь, называются звеньями. Размерные цепи могут быть представлены графически в виде замкнутого контура и аналитически в виде алгебраической суммы ее звеньев.

Звено размерной цепи, возникающее в результате реализации всех других называется замыкающим. Все другие называются составляющими звеньями и подразделяются на увеличивающие (при увеличении которых замыкающий размер увеличивается) и уменьшающие (при их увеличении замыкающий размер уменьшается). Из условия замкнутости размерной цепи следует

L=1mLi−1nLj

Если под Li и Lj понимать номинальные значения звеньев, то алгебраическая сумма номинальных размеров размерной цепи равна нулю.

При изготовлении деталей и их сборке составляющие звенья выполняются с некоторыми операционными погрешностями, что в свою очередь ведет к погрешности замыкающего звена:

L+ΔL=1m(Li+ΔLi)−1n(Lj−ΔLj)

Т.к. алгебраическая сумма номинальных размеров равна нулю, то

ΔL=1mΔLi−1nΔLj- уравнение погрешностей

Погрешность замыкающего звена равна алгебраической сумме погрешностей всех составляющих звеньев размерной цепи.

Размер замыкающего звена должен быть выполнен с точностью, определяемой допуском L, равным разности между наибольшим Lнб и наименьшим LНМ предельными размерами детали.

Зная заданный допуск на размер замыкающего звена, необходимо назначить допуски на все составляющие звенья.

Lmax=1mLimax−1nLjmin     Lmin=1mLimin−1nLjmax

Lmax−Lmin=1m(Limax−Limin)+1n(Ljmax−Ljmin)=ωLi+ωLj.

 - поля погрешностей соответствующих звеньев размерной цепи.

При n = 0 (уменьшающие звенья отсутствуют):

ωL=1mωLi.

Правильное разделение погрешности замыкающего звена между составляющими звеньями должно удовлетворять условию:

L  1mωLi.

Прямая задача

По допуску замыкающего звена определяются допуски на звенья.

Обратная задача

Методы расчета:

а) на min-max;

б) на основе теории вероятности;

в) упрощенным вероятностным методом.

Размерные цепи разделяются на конструкторские и технологические.

Размеры, проставленные на чертеже детали, представляют собой конструкторскую размерную цепь.

Замыкающий размер – свободный размер.

КРЦ – незамкнутая цепь.

С использованием конструкторских цепей решают вопросы взаимного расположения поверхностей деталей при конструирования, производят расчет зазоров и натягов и т.д.

Технологические цепи, служат для решения задачи обеспечения точности замыкающего звена, проведения, анализа точности размеров составляющих звеньев с учетом ТП изготовления и т.д.; в них входят настраиваемые размеры оборудования, размеры инструмента и приспособлений, изменение этих размеров при выполнении тех или иных операций.

Тема 3.4

Образование размеров изделий

Конечные размеры деталей, узлов и всего ЛА образуются в результате последовательного перенесения размеров с чертежа на детали и СЕ.

Процесс перенесения размера с чертежа на деталь может включать один или несколько этапов:

LП – размер, заданный в проекте;

L0 – первичный размер – проектный размер, воспроизведенный измерительным инструментом или прибором. С этого размера начинается процесс перенесения размера, заданного в проекте, на изделие;

LТ – технологические размеры, возникающие на промежуточных этапах перенесения первичного размера на деталь. Это размеры оснастки, оборудования, заготовки;

LД – конечный размер детали.

Каждый этап процесса перенесения первичного размера на изделие сопровождается его изменением.

Эти изменения связаны с тем, что для получения некоторого размера могут воспроизводится технологические размеры, отличающиеся от заданного, но обеспечивающие получение этого размера (например, при токарной обработке резец устанавливается на расстоянии, чтобы получить требуемый диаметр детали).

Изменения размеров связаны также с производственными погрешностями на каждом этапе перенесения первичного размера.

Операции, выполняемые при переносе размера от эталона длины на изделие можно разделить на две группы:

а) операции копирования размера – при его переносе от одной меры к другой, от меры к измерительному прибору, от измерительного прибора к станку или приспособлению.

б) операции построения поверхностей – состоящие из воспроизведения сплошной поверхности изделия (или приспособления) по нескольким определяющим эту поверхность размерам, предварительно воспроизведенным с помощью измерительного станка или приспособления.

Точность операций копирования выше, чем операций построения.

Точность операций построения поверхностей зависит от способа построения (ТВС и ТРС), % контроля, режимов ТП, жесткости СПИД и т.д.

Технологические размерные цепи

Технологические размеры и их изменения, возникающие на последовательных этапах изготовления изделия и исчезающие после выполнения этих этапов, являются составляющими звеньями ТРЦ.

В технологических цепях составляющими звеньями являются первичный размер, равный номинальному значению размера изделия по чертежу и изменения этого размера на всех этапах его перенесения на изделия, а замыкающим звеном – размер изделия.

Замыкающий размер ТРЦ – размер, заданный в чертеже и получаемый в результате выполнения ТП.

ТРЦ – модель ТП.

ТРЦ описывают процесс образования размеров детали.

Будем обозначать малыми латинскими буквами изменения размеров инструмента, оборудования, приспособления, полученные при их переносе на деталь; погрешности этого переноса обозначим буквой  с индексом соответствующего изменения размера.

Операционной технологической размерной целью называется цепь, описывающая процесс единичного переноса размера инструмента на деталь.

|  | AÒ=Aé+aé DAÒ=DAé+Daé аШ – изменение первичного размера (равно или нет 0). |
| --- | --- |

Подетальными называются ТРЦ, описывающие все этапы переноса первичного размера. В нашем примере необходимо учесть погрешность первичного размера.

В отличии от операционной включает несколько изменений первичного размера в соответствии с количеством этапов переноса размера.

Резка полосы на гильотинных ножницах.

- Настройка – L0, изменение – настройка ножниц – l0.

- Отрезание, изменение – отрезка полосы – l1.

- Получаем размер детали - L= L0 + l0 + l1; L= L0 + l0 + l1.

Сборочными называются ТРЦ, описывающие образование замыкающего размера при сборке изделия.

A=A1+A2+A3+a12+a23, ΔA=ΔA1+ΔA2+ΔA3+Δa12+Δa23.

Правила составления сборочных размерных цепей:

а) СРЦ должна включать размеры деталей, входящих в СЕ, их изменения в процессе сборки и размер СЕ, возникающей в результате сборки.

б) наличие поверхности сопряжения 2-х деталей должно быть представлено в СРЦ звеном, номинально равным 0. Это звено учитывает наличие зазора или натяга на поверхности сопряжения.

в) Если в процессе сборки детали претерпели деформации (силовое замыкание, нагрев и т.п.), то в размерную цепь, помимо прочих звеньев, должны быть включены звенья, номинально равные 0 и представляющие изменения размеров деталей в связи с деформацией при сборке.

Сборочный размер возникает по схеме: размеры деталей по чертежу - первичные размеры деталей – размеры технологического оборудования, приспособлений, инструмента - размеры деталей – размер сборочной единицы.

Полными называются технологические размерные цепи, описывающие весь процесс, начиная от изготовления деталей и кончая сборкой замыкающего размера.

ПРЦ служат для расчета допусков на размеры деталей ЛА.  Начинать расчет следует с последнего этапа ТП (сборки) в последовательности, обратной ТП.

Пример операционной РЦ

|  | 1) Установка упора на ГН сопровождается погрешность l1. |
| --- | --- |
|  | 2) Установка полосы по упору сопровождается погрешностью, связанной с наличием зазора и натяга в сопряжении полоса-упор l2. |
|  | 3) Отрезка полосы в размер также сопровождается изменением размера, т.к. между ножницами имеется зазор (он необходим), в месте реза происходит изгиб, пластическая деформация, которые изменяют размеры детали |
| L0=L0+l1+l2+l3 |  |

Правила составления технологических размерных цепей

- Замыкающим звеном ТРЦ является размер, заданный в чертеже, который получается при реализации рассматриваемого ТП.

- Составляющими звеньями ТРЦ являются технологические размеры и их изменения, возникающие на этапах изготовления изделия.

- Деформации деталей, возникающие вследствие силового воздействия при закреплении, обработке. Образование соединений, нагрева и др. факторов, представлены в ТРЦ звеньями, номинально равными 0, которые учитывают изменения замыкающего размера в детали (система СПИД при обработке).

- Звенья, номинально равные 0, вводятся в ТРЦ для учета следующих погрешностей:

- сопряжения между поверхностями (наличие зазора или натяга);

- установка заготовки – определяется неточностью расположения установочной базы относительно рабочих органов станка;

- настройка инструмента на заданный размер.

Принцип кратчайшего пути – ТП надо проектировать так, чтобы ему соответствовала наиболее короткая полная ТРЦ.

Тема 3.5

Понятие о конструкторской и технологической базах. Базирование

Конструкторской базой называют совокупность поверхностей, линий или точек, относительно которых задано положение других поверхностей этой детали.

Базы – явные и неявные.

Чертеж с размерами

Совокупность поверхностей, линий или точек, по которым изделие ориентируется при изготовлении, называется технологической базой.

При обработке технологическая база называется установочной, при сборке – сборочной, при измерении – измерительной.

Правило 6 точек

Установочная база – 3 степени – лишает перемещения вдоль одной координатной оси и вращения вокруг двух других.

Направляющая база – 2 степени – лишает: перемещения вдоль одной оси и поворота вокруг другой.

Опорная база – 1 степени – лишает перемещения вдоль одной оси или поворота вокруг нее.

Двойная направляющая – 4 степени – лишает перемещений заготовки вдоль двух координатных осей и повороты вокруг них.

Двойная опорная – 2 степени – лишает перемещение вдоль двух координатных осей.

Технологические базы могут быть как скрытыми, так и явными. В качестве скрытых баз используются воображаемые плоскости, оси, точки, например оси и плоскости симметрии деталей. Явные базы – это реальные поверхности, разметочные риски или точки пересечения рисок. На практике скрытые базы всегда реализуются через реальные поверхности детали, и поэтому одна и та же теоретическая схема базирования может иметь несколько практических реализаций.

Размер, определяющий расстояние от конструкторской до технологической базы, называется базисным размером. Погрешность базирования – погрешность базисного размера.

Появление базисного размера приводит к дополнительной погрешности обработки.

Определить (наложить) связь, степень свободы

Ак

Вк

Рассмотрим два случая выбора установочных баз для детали, представленной на рисунках:

а)

А = Ак + ак; В = Вк + вк;

А

Вк

Жк

L

А = Ак + ак; В = Вк + вк.

б) Ж = L – A, Ж = Жк + жк,                                      Ж = Жк + жк

Перейдем к технологической размерной цепи, для чего предположим, что деталь отрезают на гильотинных ножницах и размер L получают путем копирования настроечного размера гильотинных ножниц Lгн:

L = Lгн + lгн

А = (Lгн + lгн) - (Жк + жк)

А = Lгн + lгн - Жк + жк.

Из анализа видно, что во втором случае число звеньев, составляющих погрешность А удвоилось.

Правила базирования

Базирование – процесс придания заготовке требуемого положения относительно выбранной системы координат и наложения 6 связей (устранение 6 степеней свободы).

Схемы базирования

- По плоским поверхностям – гладкие поверхности элементов приспособления (3 т.т.), штырей (плоские, сферические, насеченные) – (1 т.т.), опорных пластин (гладкие и с косыми пазами) – (2 т.т.).

- По наружным цилиндрическим поверхностям – длинная призма (L  D – 4 т.т.), короткая призма (L < 1/2 D – 2 т.т.).

- По внутренним цилиндрическим поверхностям – пальцы – длинные (4 т.т.) и короткие (2 т.т.), конические (3 т.т.), срезанные длинные (2 т.т.) и короткие (1 т.т.).

Правило единства баз

При изготовлении детали в качестве технологических баз должны те из ее поверхностей, которые составляют конструкторские базы.

При несоблюдении правила единства баз погрешность замыкающего звена увеличивается на погрешность базисного размера.

Правило выбора более точного базисного размера

Если правило единства баз выполнить невозможно или невыгодно, то в качестве технологической базы выбирают ту поверхность, которой соответствует наиболее точный базисный размер.

|  | А1 0,3, А2 0,1, А3 0,2 - БР = А1 + А2 + А3, БР = 0,6, - БР = А1 + А2, БР = 0,4, - БР = А1, БР = 0,3 |
| --- | --- |

Если в качестве технологической базы не удается использовать конструкторскую, то необходимо подобрать для базирования детали ту ее поверхность, которой соответствует наиболее точный базисный размер.

Выбор установочных баз в тех случаях, когда заготовки не имеют точных исходных поверхностей (литье, горячие штамповки) производят следующим образом.

Первичной или черновой установочной базой называется база, которая используется в первой операции обработки. Она используется один раз для обработки поверхности, используемой в дальнейшем в качестве основной (чистовой) установочной базы. Если в дальнейшем выполняется правило совмещения баз, то вначале обрабатывают те поверхности, которые являются конструкторскими базами для других поверхностей.

Правило постоянства технологических баз

Обработку поверхностей изделия Н, по возможности, проводить с использованием одних и тех же технологических баз.

Если конструкция позволяет это, то при этом автоматически выполняется предыдущее правило.

Реализация: сначала обрабатывают одну поверхность, которая затем выступает в качестве технологической базы и относительно ее обрабатывают остальные поверхности.

A  

L"

L'

H

L

f2

f1

а) Отверстия сверлят в приспособлении, используя одну и ту же установочную базу - плоскость f1:

L' = L'пр + l'пр                H = Hпр + hпр

A = H - L' = Hпр + hпр - L'пр - l'пр.

б) Размер L', установочная база - поверхность f1

Размер L”, установочная база - поверхность f2:

L' = L'пр + l'пр                    L" = L"пр + l"пр

A = L - L' - L" = Lгн + lгн - (L'пр + l'пр) - (L"пр + l"пр)

A = (Lгн + lгн) - (L'пр + l'пр) - (L"пр + l"пр)

Если при обработке двух поверхностей не соблюдается принцип постоянства баз, т.е. обработка каждой поверхности производится с использованием своей установочной базы, то погрешность относительного расположения обработанных поверхностей увеличивается на величину погрешности размера между базами (Lгн + lгн).

Наибольшая точность замыкающего размера достигается за счет использования однократного перенесения размеров приспособления на изделие (правило компенсации).

Использование правила компенсации дает возможность получить сборочный размер не суммированием размеров, входящих в него деталей, а копированием его с приспособления.

| А = А1 + А2 + А3 + а1,2 + а2,3 | А = Апр + а1,2 + а2, 3 |
| --- | --- |

Рекомендации по проектированию ТП

- При обработке заготовок сначала следует обработать поверхности, являющиеся конструкторскими базами.

- В качестве установочной базы использовать конструкторские базы или те поверхности, которым соответствует наиболее точный базисный размер.

- С одной установки (особенно первых операций ТП) обработать как можно большее количество поверхностей. Если это все поверхности, то правило единства баз автоматически выполняется независимо от совпадения конструкторских и технологических баз.

- При обработки детали в различных операциях ТП желательно использовать одни и те же поверхности в качестве установочных баз.

- В качестве установочных баз следует использовать те поверхности, которые будут использоваться как сборочные базы.