Общие понятие о технологической подготовке производства (ТПП)

Объем работ, предшествующий серийному изготовлению ЛА, называется технической подготовкой производства, которая разделяется на конструкторскую и технологическую подготовку.

Техническая подготовка производства

Техническое задание на проектированиеТехническое

предложениеЭскизный проектРабочий проектИзготовление и

испытание образцовТехнический проект

Конструкторская

Отработка конструкции на технологичностьРазработка директивных

технологических материаловРазработка технологических процессовПроектирование

технологического оснащенияИзготовление

технологического оснащенияРеконструкция цехов завода

Технологическая

В задачу КПП входит создание в проекте и в опытных образцах изделия данного класса, соответствующего современному уровню науки и техники, а также ТТТ.

Технологической подготовкой производства называется совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую готовность предприятия к выпуску изделий заданного уровня качества при установленных сроках, объеме выпуска и затратах.

К основным функциям ТПП относятся:

- обеспечение технологичности конструкции изделия;

- разработка технологических процессов;

- проектирование и изготовление средств технологического оснащения;

- управление процессом ТПП.

Основное требование к ТПП – минимальные сроки и минимальные затраты труда и средств на ее осуществление.

Этапы конструкторской и технологической подготовки производства выполняют не последовательно, а последовательно-параллельно.

### Основные принципы организации ТПП

- Совершенствование проектирования ТП:

а) автоматизированные системы проектирования ТП;

б) применение типовых ТП;

- Совершенствование проектирования и изготовления СТО:

а) автоматизация проектирования;

б) стандартизация оснащения;

в) обеспечение технологической преемственности;

- Совершенствование организации управления ТПП:

а) совмещение работ – работы, связанные с проектированием ТП и СТО, определение номенклатуры тех. оборудования, технологической и контрольно-эталонной оснастки, осуществляются одновременно с проектированием изделия (на основе данных эскизного проекта);

б) последовательность оснащения производства – оснастка 0-й, 1-й, 2-й очереди. 0-й – минимальный комплект СТО, позволяющий изготавливать изделия высокого качества. Этот комплект не обеспечивает минимальной себестоимости, требует высококвалифицированного персонала. С введением оснастки последующих очередей улучшаются технико-экономические показатели производства изделия (кривая освоения);

в) применение автоматизированных систем управления ТПП.

### Формы организации ТПП

Смешанная – ОГТ: разрабатывает директивные и маршрутные ТП изготовления основных узлов и агрегатов, проектирует СТО, решает задачи управления ТПП. Технологи цехов осуществляют проектирование ТП изготовления деталей и узлов.

Централизованная форма

Децентрализованная форма